|  | ## CÔNG TY CP TƯ VẤN KHẢO SÁT VÀ KIỂM ĐỊNH ĐÔNG PHƯƠNG Địa chỉ: Số 16 Phố Đoàn Nhữ Hài - Phường Quang Trung - TP Hải Dương Điện thoại: 0904 170 240 - 0985 120 880 Email: Dongphuongdico@gmail.com |
| --- | --- |

BÁO CÁO KẾT QUẢ

KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

(Bước thiết kế bản vẽ thi công)

| CÔNG TRÌNH: | NHÀ LỚP HỌC 3 TẦNG 9 PHÒNG - TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT |
| --- | --- |
| ĐỊA ĐIỂM : | XÃ TÂN VIỆT - HUYỆN BÌNH GIANG - TỈNH HẢI DƯƠNG |
| CHỦ ĐẦU TƯ: | UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN VIỆT |
| ĐƠN VỊ TƯ VẤN: | CÔNG TY CP TƯ VẤN KHẢO SÁT VÀ KIỂM ĐỊNH ĐÔNG PHƯƠNG |

Hải Dương - 2019

###### BÁO CÁO KẾT QUẢ

KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

| CÔNG TRÌNH: | NHÀ LỚP HỌC 3 TẦNG 9 PHÒNG - TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ĐỊA ĐIỂM : | XÃ TÂN VIỆT - HUYỆN BÌNH GIANG - TỈNH HẢI DƯƠNG |  |  |
| Tổng hợp lập báo cáo: |  | Ks. Nguyễn Danh Hiếu |  |
|  |  | Ks. Nguyễn Đức Thắng |  |
| Chủ nhiệm khảo sát: |  | Ks. Lê Văn Thái |  |

Hải Dương, ngày 19 tháng 07 năm 2019

| CHỦ ĐẦU TƯ | ĐƠN VỊ TƯ VẤN |
| --- | --- |

| CÔNG TY CP TƯ VẤN KHẢO SÁT VÀ KIỂM ĐỊNH ĐÔNG PHƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

| CÔNG TRÌNH: | NHÀ LỚP HỌC 3 TẦNG 9 PHÒNG - TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT |
| --- | --- |
| ĐỊA ĐIỂM : | XÃ TÂN VIỆT - HUYỆN BÌNH GIANG - TỈNH HẢI DƯƠNG |

MỤC LỤC

| I | Căn cứ thực hiện khảo sát |
| --- | --- |
| II | Quy trình và Phương pháp, thiết bị khảo sát |
| III | Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát; Đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình |
| III | Quy trình và Phương pháp, thiết bị khảo sát |
| IV | Khối lượng khảo sát đã thực hiện |
| V | Kết quả, số liệu khảo sát sau khi thí nghiệm, phân tích |
| VI | Các ý kiến đánh giá, lưu ý, đề xuất |
| VII | Kết luận và kiến nghị. |
| VIII | Các phụ lục kèm theo: |
| - | Mặt bằng vị trí các hố khoan |
| - | Mặt cắt ĐCCT qua các hố khoan |
| - | Hình trụ các hố khoan |
| - | Bảng tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý của đất nền |
| - | Kết quả TN trong phòng |

| CÔNG TY CP TƯ VẤN KHẢO SÁT VÀ KIỂM ĐỊNH ĐÔNG PHƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

DỰ TOÁN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

| CÔNG TRÌNH: | NHÀ LỚP HỌC 3 TẦNG 9 PHÒNG - TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT |
| --- | --- |
| ĐỊA ĐIỂM : | XÃ TÂN VIỆT - HUYỆN BÌNH GIANG - TỈNH HẢI DƯƠNG |

- Căn cứ lập dự toán:

- Đơn giá xây dựng công trình Phần khảo sát xây dựng, công bố kèm theo quyết định số 2334/QĐ-UBND ngày 23/08/2016 của UBND tỉnh Hải Dương.

- Quyết định số 632/SXD-KTXD ngày 07/09/2016 của Sở Xây dựng Hải Dương Về việc sử dụng đơn giá xây dựng công trình năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 16/02/2017 của Bộ xây dựng về việc hướng  dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

- Khối lượng khảo sát:

- Diễn giải dự toán khảo sát:

Các điều kiện áp dụng khi lập đơn giá:

- Khoan bằng máy khoan không tự hành, hệ số K =1.05

- Lỗ khoan rửa bằng dung dịch sét, hệ số K = 1.05

- Khoan bằng máy khoan XY-1, hệ số K =0.7

- Áp dụng Quyết định số 632/SXD-KTXD ngày 07/09/2016 của Sở Xây dựng Hải Dương, hệ số nhân công KNC = 1,04

TỔNG HỢP CHI PHÍ KHẢO SÁT

| Người lập Ks. Nguyễn Đức Thắng | ĐƠN VỊ TƯ VẤN |
| --- | --- |

I. CĂN CỨ THỰC HIỆN KHẢO SÁT

I.1. Mở đầu.

Công tác khảo sát địa chất công trình nhằm làm sáng tỏ điều kiện địa chất công trình của địa điểm xây dựng, trên quan điểm ĐCCT có cơ sở luận chứng sự hợp lý về kinh tế, kỹ thuật và cung cấp các số liệu cần thiết cho việc tính toán thiết kế và thi công xây dựng công trình, kiến nghị các giải pháp kỹ thuật về nền móng.

Căn cứ vào nhiệm vụ, phương án Khảo sát địa chất công trình NHÀ LỚP HỌC 3 TẦNG 9 PHÒNG - TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT đã được chủ đầu tư phê duyệt.

Căn cứ vào Hợp đồng số ……/ HĐ-DICO ngày …/…/ 2019 giữa UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN VIỆT với CÔNG TY CP TƯ VẤN KHẢO SÁT VÀ KIỂM ĐỊNH ĐÔNG PHƯƠNG Về việc “Khảo sát địa chất công trình NHÀ LỚP HỌC 3 TẦNG 9 PHÒNG - TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT”.

CÔNG TY CP TƯ VẤN KHẢO SÁT VÀ KIỂM ĐỊNH ĐÔNG PHƯƠNG đã tiến hành công tác khảo sát ngoài thực địa vào ngày 12 - 14 / 07/ 2019. Công tác chỉnh lý số liệu và lập báo cáo hoàn thành ngày 19/ 07/ 2019.

I.2. Các căn cứ pháp lý

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính Phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 06/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình.

I .3. Các tiêu chuẩn khảo sát áp dụng

- TCVN 4419 : 1987 “Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản”;

- TCVN 2683 : 2012 “Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản”;

- TCVN 9362 : 2012 “Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình”;

- TCVN 9437 : 2012 “Khoan thăm dò địa chất công trình”;

- TCXD 112 : 1984 “ Hướng dẫn thực hành khảo sát đất xây dựng bằng thiết bị mới và sử dụng tài liệu vào thiết kế công trình”;

- TCVN 9351 : 2012 “Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)”;

- TCVN 10304 : 2014 “Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế”;

- Các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.

II. QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP, THIẾT BỊ KHẢO SÁT

II.1. Công tác định vị hố khoan

Để đo vẽ, xác định vị trí các hố khoan từ bản vẽ thực tế, dùng máy toàn đạc điện tử Leica TC-405 hoặc thước dây và kết hợp với các hiện vật ở thực địa.

II.2. Công tác khoan thăm dò

- Mục đích

- Xác định cấu trúc địa tầng;

- Xác định mực nước dưới đất;

- Tiến hành thí nghiệm SPT;

- Lấy mẫu thí nghiệm.

- Phương pháp

Công tác khoan thăm dò được thực hiện bằng máy khoan không tự hành XY-1. Sử dụng phương pháp khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét Bentonit kết hợp với hạ ống chống.

Máy khoan sử dụng có các đặc tính kỹ thuật như sau:

| Độ sâu khoan (m) | 100 |
| --- | --- |
| Đường kính mở lỗ (mm) | 110 |
| Đường kính kết thúc lỗ khoan (mm) | 76/89/110 |
| Đường kính cần khoan (mm) | 42 |
| Góc khoan (độ) | 750- 900 |
| Tốc độ quay trục chính (vòng/phút) | 142, 285, 570 |
| Khoảng chạy trục chính (mm) | 450 |
| Lực ấn (KN) | 15 |
| Lực nâng (KN) | 25 |
| Sức tời (KN) | 10 |
| Lưu lượng lớn nhất máy bơm (l/phút) | 95 |
| Áp suất tối đa bơm (Mpa) | 1,2 |
| Áp suất làm việc bơm (Mpa) | 0,7 |
| Động cơ dẫn động cho máy khoan (KW) | Diezen 10.5 |
| Tốc độ quay tối đa (vòng/phút) | 2200 |
| Phương pháp khoan | Spinden thuỷ lực |
| Cách di chuyển | Tháo blốc |
| Trọng lượng máy cả động cơ (kg) | 690 |

- Nội dung thực hiện

Quá trình khoan được thực hiện theo đúng quy trình khoan thăm dò địa chất công trình, đó là khoan theo hiệp ngắn, mô tả, ghi chép tỷ mỉ, hiệp khoan ngắn nhỏ hơn 0,5m.

II.3. Công tác lấy mẫu thí nghiệm

- Mục đích

- Xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất, đá;

- Lấy mẫu lưu trữ.

- Phương pháp

Mẫu đất nguyên dạng lấy trong đất loại sét, đối với mẫu không nguyên dạng lấy trong đất cát, các mẫu lấy bằng thiết bị lấy mẫu (ống mẫu bửa đôi, ống thành mỏng và ống SPT) lấy bằng phương pháp cơ học. Các mẫu được lấy đúng vị trí, đảm bảo trạng thái tự nhiên, đúng kỹ thuật, số lượng phải đủ cho công tác thí nghiệm. Đối với mẫu nguyên dạng, đường kính mẫu D  90mm, chiều dài L = 20-25 cm. Đối với mẫu không nguyên dạng lấy đủ khối lượng tối thiểu 100g.

- Nội dung thực hiện

Công tác lấy mẫu đất thí nghiệm được tiến hành đồng thời với công tác khoan thăm dò và được thực hiện trên tất cả các hố khoan. Mật độ lấy mẫu trung bình khoảng 2m/1 mẫu. Khi khoan đến độ sâu cần lấy mẫu, dừng khoan, làm sạch đáy hố khoan và thả bộ dụng cụ xuống để lấy mẫu. Mẫu lấy lên được một kỹ sư địa chất công trình quan sát mô tả, sau đó được đóng kín, dán nhãn mẫu, bảo quản nghiêm ngặt và vận chuyển cẩn thận về phòng thí nghiệm.

Ống mẫu nguyên dạng

II.4. Công tác thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

- Mục đích

- Xác định độ chặt, góc ma sát trong của đất rời;

- Xác định độ sệt của đất dính;

- Xác định sức kháng xuyên của đất;

- Lấy mẫu thí nghiệm đối với đất rời;

- Xác định Mô đun biến dạng của đất rời;

- Sử dụng để tính sức chịu tải của cọc và tính toán móng nông.

- Phương pháp

Ống xuyên được nối với cần khoan và thả xuống đáy hố khoan, dùng búa đóng cho ống mẫu ngập sâu vào trong đất khoảng 450mm và được chia làm 3 lần, mỗi lần ngập sâu 150mm, ghi số nhát búa của hai lần cuối ta có số búa N /30cm. Từ số búa này ta có thể xác định được độ chặt của đất loại cát, trạng thái của đất loại sét và xác định được sức kháng xuyên tiêu chuẩn của đất. ưu điểm của phương pháp này là thiết bị đơn giản, thao tác và ghi chép kết quả dễ dàng, dùng cho nhiều loại đất nền với độ sâu lớn.

* Các đặc tính kỹ thuật của bộ dụng cụ xuyên.

- Trọng lượng búa: (63,5 ± 1,0) kg;

- Độ cao rơi tự do: (76,0 ± 2,5) cm.

- Nội dung thực hiện

Công tác xuyên tiêu chuẩn được tiến hành trong hố khoan với mật độ khoảng  2m/1 lần thí nghiệm. Khi khoan đến độ sâu cần thí nghiệm, dừng khoan, làm sạch đáy hố khoan và thả bộ dụng cụ xuyên xuống, sau đó dùng búa đóng cho ống mẫu ngập vào trong đất 450mm và  ghi số búa sau mỗi hiệp đóng để ống mẫu ngập vào trong đất 150mm. Thí nghiệm đến hết độ sâu khảo sát

Thiết bị thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn:

| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G(°) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (25 ÷ 75) | (450 ÷ 750) | (35,00 ± 0,15) | (38,0 ± 1,5) | (2,50 ± 0,25) | (51,0 ±1,5) | (16 ÷ 23) |

II.5. Công tác thí nghiệm trong phòng

- Mục đích

Xác định các các chỉ tiêu cơ lý của đất, đá phục vụ tính toán nền móng.

- Phương pháp thực hiện

Tất cả mẫu đất được đưa về phòng thí nghiệm, được kỹ sư xem xét mô tả tỷ mỉ. Nội dung thí nghiệm các mẫu được thực hiện theo các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

Các chỉ tiêu thí nghiệm trong phòng và các tiêu chuẩn áp dụng.

| TT | ### Tên chỉ tiêu | Kí hiệu | đơn vị | Tiêu chuẩn TN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt |  | % | TCVN 4198:2014 |
| 2 | Độ ẩm tự nhiên | W | % | TCVN 4196:2012 |
| 3 | Khối lượng thể tích tự nhiên |  | g/cm3 | TCVN 4202:2012 |
| 4 | Khối lượng thể tích khô | d | g/cm3 | - |
| 5 | Khối lượng riêng | s | g/cm3 | TCVN 4195:2012 |
| 6 | Hệ số rỗng tự nhiên | e | - | - |
| 7 | Độ lỗ rỗng | n | % | - |
| 8 | Độ bão hoà | Sr | % | - |
| 9 | Giới hạn chảy | WL | % | TCVN 4197:2012 |
| 10 | Giới hạn dẻo | WP | % | TCVN 4197:2012 |
| 11 | Chỉ số dẻo | IP | % | - |
| 12 | Độ sệt | IL | - | - |
| 13 | Hệ số nén lún | a1-2 | cm2/kG | TCVN 4200:2012 |
| 14 | Góc ma sát trong |  | độ | TCVN 4199:1995 |
| 15 | Lực dính kết | c | kG/cm2 | TCVN 4199:1995 |
| 16 | Sức chịu tải quy ước | R0 | kG/cm2 | - |
| 17 | Mođun tổng biến dạng | E0 | kG/cm2 | - |
| 18 | Góc nghỉ khô | d | độ | TCVN 8724:2012 |
| 19 | Góc nghỉ ướt | sat | độ | TCVN 8724:2012 |
| 20 | Hệ số rỗng max | emax | - | TCVN 8721:2012 |
| 21 | Hệ số rỗng min | emin | - | TCVN 8721:2012 |
| 22 | Khối lượng thể tích khô max | dmax | g/cm3 | TCVN 8721:2012 |
| 23 | Khối lượng thể tích khô min | dmin | g/cm3 | TCVN 8721:2012 |

- Phòng thí nghiệm được sử dụng thí nghiệm mẫu:

- Tất cả các mẫu được thí nghiệm tại Phòng thí nghiệm cơ học đất và VLXD, mã số LAS-XD 318.

II.6. Công tác chỉnh lý viết báo cáo

- Mục đích

- Nhằm phân tích, tổng hợp các tài liệu thu thập được trong thời gian làm việc tại thực địa;

- Tổng kết, lập báo cáo đánh giá điều kiện địa chất công trình khu vực khảo sát;

- Kiến nghị phương pháp xử lý nền móng công trình.

- Phương pháp thực hiện

Sau khi kết thúc công tác khảo sát ngoài hiện trường và trong phòng, tiến hành tổng hợp và phân chia các lớp đất đá theo tính chất xây dựng, lập mặt cắt, lập bảng chỉ tiêu cơ lý và đưa ra các giá trị tiêu chuẩn cho từng lớp đất.

Báo cáo kết quả khảo sát ĐCCT được lập dựa trên cơ sở kết quả khảo sát ngoài thực địa kết hợp với thí nghiệm các mẫu trong phòng. Báo cáo được lập tuân thủ theo yêu cầu của chủ đầu tư, các quy phạm hiện hành.

Khả năng chịu tải của các lớp đất nền được phản ánh qua các chỉ tiêu:

Áp lực tính toán quy ước (Ro), Mô đun tổng biến dạng (Eo), các chỉ tiêu được xác định theo công thức sau:

- Đối với đất dính:

+ Áp lực tính toán  quy ước Ro: Tính toán theo công thức sau.

Ro = m[(Ab + Bh) + c.D]	(kG/cm2)

Trong đó:

- m là hệ số điều kiện làm việc (m=1).

- A, B, D là Lấy theo bảng, phụ thuộc vào góc ma sát trong .

- b, h là chiều rộng và chiều sâu chôn móng (lấy = 1m).

-  là Dung trọng của đất (g/cm3).

- c là lực dính kết của đất (kG/cm2).

+ Môđun tổng biến dạng Eo: Tính toán theo công thức sau.

E0=1+ε0a.β.mk	(kG/cm2)

Trong dó:

- 0 là hệ số rỗng của đất.

- a là hệ số nén lún của đất.

- , mk là hệ số phụ thuộc vào loại đất (tra bảng).

- Đối với đất rời:

+ Áp lực tính toán  quy ước Ro: Tra bảng TCVN 9362 : 2012 “Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình”

+ Môđun tổng biến dạng và Góc ma sát trong: Tính toán theo TCVN 9351 : 2012 “Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)”

- Môđun tổng biến dạng tính theo công thức: E0 = a + c(Nspt+6).

Trong đó:

a là hệ số, được lấy bằng 40 khi Nspt >=15; lấy bằng 0 khi Nspt <15.

c là hệ số, được lấy phụ thuộc vào loại đất:

- lấy bằng 3,0 với đất loại sét, đất cát bụi;

- lấy bằng 3,5 với đất cát mịn;

- lấy bằng 4,5 với đất cát trung;

- lấy bằng 7,0 với đất cát thô;

- lấy bằng 10,0 với đất cát lẫn sạn sỏi;

- lấy bằng 12,0 với đất sạn sỏi lẫn cát.

- Góc ma sát trong tính theo công thức:  ϕ=12.Nspt+a.

Trong đó: a là hệ số, lấy giá trị trong khoảng từ 15 đến 25 (kiến nghị lấy 15).

III. KHÁI QUÁT VỀ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA KHU VỰC KHẢO SÁT; ĐẶC ĐIỂM, QUY MÔ, TÍNH CHẤT CỦA CÔNG TRÌNH.

III.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát

* Vị trí địa lý:  Bình Giang là một trong 12 huyện thuộc tỉnh Hải Dương. Huyện có ranh giới giáp với tỉnh Hưng Yên, huyện Thanh Miện, huyện Cẩm Giàng và huyện Gia Lộc

Huyện lị là thị trấn Kẻ Sặt, các xã: Vĩnh Tuy, Vĩnh Hồng, Tráng Liệt, Hưng Thịnh, Hùng Thắng, Long Xuyên, Tân Việt, Bình Minh, Tân Hồng, Thúc Kháng, Thái Dương, Thái Hoà, Bình Xuyên, Thái Học, Hồng Khê, Nhân Quyền, Cổ Bì.

* Giao thông: Trên địa bàn huyện có quốc lộ 5, quốc lộ 38.

III.2. Đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình

Công trình NHÀ LỚP HỌC 3 TẦNG 9 PHÒNG dự kiến xây dựng nằm trong khuôn viên của TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT thuộc địa phận XÃ TÂN VIỆT - HUYỆN BÌNH GIANG - TỈNH HẢI DƯƠNG. Công tác khảo sát ĐCCT để phục vụ thiết kế xây dựng công trình được bố trí 2 hố khoan trong diện tích dự kiến xây dựng.

IV. KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐÃ THỰC HIỆN

- Khối lượng công tác khảo sát đã thực hiện như sau:

V. KẾT QUẢ, SỐ LIỆU KHẢO SÁT SAU KHI THÍ NGHIỆM, PHÂN TÍCH

V.1. Đặc điểm địa hình, địa mạo

Đặc điểm địa hình, địa mạo khu vực dự kiến xây dựng mang những nét đặc trưng của vùng đồng bằng Sông Hồng, kiểu địa hình tích tụ, nguồn gốc sông, biển, hồ, đầm lầy và hỗn hợp. Bề mặt địa hình thấp và tương đối bằng phẳng. Thành tạo nên địa hình này là các trầm tích đệ tứ: sét, sét pha, cát pha, cát và đất nhân sinh.

Để đơn giản cho việc xác định độ sâu các lớp đất chúng tôi lấy mặt sân hiện tại làm cốt qui ước 0,0 (Các hố khoan có cao độ qui ước như trên mặt cắt ĐCCT).

V.2. Đặc điểm cấu trúc địa chất khu vực

Khu vực khảo sát nằm trong diện phân bố các thành tạo trầm tích hệ Đệ Tứ có tuổi từ thống Pleistocen sớm đến Holocen muộn thứ tự mô tả từ già đến trẻ như sau:

- Thống Pleistocen duới - Hệ tầng Lệ Chi (amQ11lc): Thành phần trầm tích gồm Cuội, dăm, sỏi, sạn, cát sét gắn kết yếu. Bề dày của hệ tầng 20-30 m.

- Thống Pleistocen giữa, trên - Hệ tầng Hà Nội (aQ12-3hn): Thành phần trầm tích gồm Cuội, dăm, sỏi, sạn, cát với thành phần chính là thạch anh, silic. Bề dày của hệ tầng 10-50m.

- Thống Pleistocen trên - Hệ tầng Vĩnh Phúc (am, mQ13vp): Thành phần trầm tích gồm Cát hạt trung, thô lẫn ít sạn, sỏi, một số nơi gặp sét, sét pha, cát pha màu sắc loang lổ. Bề dày của hệ tầng 5-40m.

- Thống Holocen dưới, giữa - Hệ tầng Hải Hưng (am, mb, mQ21-2hh):  Thành phần trầm tích gồm cát hạt mịn, sét, sét cát, cát sét, màu xám đen, xam tro lẫn hữu cơ. Bề dày của hệ tầng 2-25m.

- Thống Holocen trên - Hệ tầng Thái Bình (ab, aQ23tb): Thành phần trầm tích gồm cát, cát sét, sét, bùn phù xa màu xám nâu, nâu đen chứa tàn tích thực vật. Bề dày của hệ tầng 1-5m.

V.3. Đặc điểm địa chất thuỷ văn

Tại thời điểm khảo sát, mực nước dưới đất đo được ở hố khoan 1 có độ sâu 1.4 m nguồn cung cấp nước chủ yếu là nước mặt và nước mưa, với mực nước như vậy ít ảnh hưởng đến việc thi công móng công trình.

V.4. Đặc điểm địa chất động lực công trình

Trong khu vực nghiên cứu chủ yếu phát sinh các hiện tượng địa chất động lực công trình sau:

- Hiện tượng cát chảy: Nguyên nhân của hiện tượng này là do mực nước ngầm nằm nông trong các lớp đất cát và cát pha, khi thi công đào móng qua các lớp đất này có thể bị hoá lỏng làm cho cát, nước chảy vào hố móng, gây khó khăn cho công tác thi công.

- Hiện tượng lún trồi: Hiện tượng xảy ra chủ yếu trong cấu trúc nền đất yếu, khi có tải trọng công trình làm cho ứng suất dưới nền vượt quá sức chịu tải giới hạn của đất nền, khi đó gây ra hiện tượng mất ổn định cho nền (nền đất bị trượt), kết quả nền bị lún xuống và đẩy trồi đất dưới móng về hai bên.

- Hiện tượng lún nhiều và lún không đều: Hiện tượng này xảy ra trong khi thi công hoặc sau một thời gian sử dụng công trình. Nguyên nhân do sự không đồng nhất trong cấu trúc nền, đặc biệt là khi lớp đất yếu có bề dầy lớn và biến đổi mạnh trong vùng hoạt động của công trình, hoặc cũng có thể do tải trọng công trình phân bố không đều.

- Hiện tượng động đất: Qua các tài liệu từ trước tới nay cho thấy khu vực xây dựng nằm trong khu vực đồng bằng bình ổn, các hiện tượng động đất ít xảy ra hoặc xảy ra với cấp độ nhỏ nên các hiện tượng động đất ảnh hưởng không đáng kể đến các công trình xây dựng. Tuy nhiên, Căn cứ theo quy trình “Thiết kế công trình chịu động đất TCVN 9386:2012” thì khu vực khảo sát có động đất cấp 7 (theo thang chia MSK-64).

V.5. Vật liệu xây dựng

Vật liệu xây dựng trong khu vực xây dựng rất phong phú, phân bố rải rác ở các bãi, các bến. Do đó rất thuận lợi cho việc thi công xây dựng công trình.

V.6. Đặc điểm địa tầng và tính chất cơ lý các lớp đất

Các hố khoan khảo sát được bố trí như trên Mặt bằng vị trí các hố khoan (Theo sự thống nhất của chủ đầu tư và thiết kế). Căn cứ vào tài liệu thu thập được trong quá trình khảo sát ngoài thực địa và số liệu thí nghiệm trong phòng của các mẫu đất, cấu trúc địa tầng trong phạm vi khảo sát bao gồm các lớp đất mô tả thứ tự từ trên xuống như sau:

- Lớp 1. Đất lấp.

- Lớp 2. Sét pha, màu xám vàng, xám ghi, trạng thái dẻo mềm.

- Lớp 3. Sét pha, màu xám ghi, loang vàng, trạng thái dẻo chảy.

- Lớp 4. Bùn sét pha, màu xám ghi, xám đen.

- Lớp 5. Sét pha, màu xám ghi, nâu vàng, trạng thái dẻo mềm.

- Lớp 6. Cát pha, màu xám nâu, xám ghi, trạng thái dẻo.

- Lớp 7. Cát bụi, màu xám ghi, trạng thái chặt vừa.

- Lớp 8. Sét pha, màu xám nâu, xám ghi, trạng thái dẻo cứng.

ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VÀ TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA CÁC LỚP ĐẤT NHƯ SAU:

- Lớp 1. Đất lấp.

Phân bố trên cùng của địa tầng khảo sát, xuất hiện tại tất cả các hố khoan. Độ sâu và bề dày của lớp tại các hố khoan như sau:

Lớp có thành phần chủ yếu là đất sét pha, lẫn bê tông, tạp chất. Đây là lớp có thành phần hỗn tạp, trạng thái không đồng nhất, lại nằm ngay trên mặt nên chúng tôi không lấy mẫu trong lớp này.

- Lớp 2. Sét pha, màu xám vàng, xám ghi, trạng thái dẻo mềm.

Phân bố dưới lớp 1 của địa tầng khảo sát, xuất hiện tại tất cả các hố khoan. Độ sâu và bề dày của lớp tại các hố khoan như sau:

Trong lớp này chúng tôi đã lấy và thí nghiệm 2 mẫu đất, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn 2 lần. Kết quả được các giá trị trung bình như sau:

BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU CƠ LÝ LỚP 2

| TT | ### TÊN CHỈ TIÊU | KÍ HIỆU | ĐƠN VỊ | KẾT QUẢ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt |  |  |  |
|  | > 10,0 mm |  | % | 0 |
|  | 10,0  5,0 mm |  | % | 0 |
|  | 5,0  2,0 mm |  | % | 0 |
|  | 2,0  1,0 mm |  | % | 0 |
|  | 1,0  0,5 mm |  | % | 0 |
|  | 0,5  0,25 mm |  | % | 0 |
|  | 0,25  0,1 mm |  | % | 3 |
|  | 0,1  0,05 mm |  | % | 22 |
|  | 0,05  0,01 mm |  | % | 28 |
|  | 0,01  0,005 mm |  | % | 19 |
|  | <0,005 mm |  | % | 28 |
| 2 | Độ ẩm tự nhiên | W | % | 31.0 |
| 3 | Khối lượng thể tích tự nhiên |  | g/cm3 | 1.89 |
| 4 | Khối lượng thể tích khô | d | g/cm3 | 1.45 |
| 5 | Khối lượng riêng | s | g/cm3 | 2.69 |
| 6 | Hệ số rỗng tự nhiên | e | - | 0.858 |
| 7 | Độ lỗ rỗng | n | % | 46.2 |
| 8 | Độ bão hoà | Sr | % | 96.9 |
| 9 | Giới hạn chảy | LL | % | 36.6 |
| 10 | Giới hạn dẻo | PL | % | 20.5 |
| 11 | Chỉ số dẻo | PI | % | 16.1 |
| 12 | Độ sệt | LI | - | 0.66 |
| 13 | Hệ số nén lún | a1-2 | cm2/kG | 0.034 |
| 14 | Góc ma sát trong |  | độ | 13°05' |
| 15 | Lực dính kết | c | kG/cm2 | 0.164 |
| 16 | Sức chịu tải qui ước | R0 | kG/cm2 | 1.19 |
| 17 | Môđun tổng biến dạng | E0 | kG/cm2 | 100.0 |
| 18 | Kết quả thí nghiệm SPT | Nspt | búa | 6 |

- Lớp 3. Sét pha, màu xám ghi, loang vàng, trạng thái dẻo chảy.

Phân bố dưới lớp 2 của địa tầng khảo sát, xuất hiện tại tất cả các hố khoan. Độ sâu và bề dày của lớp tại các hố khoan như sau:

Trong lớp này chúng tôi đã lấy và thí nghiệm 2 mẫu đất, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn 2 lần. Kết quả được các giá trị trung bình như sau:

BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU CƠ LÝ LỚP 3

| TT | ### TÊN CHỈ TIÊU | KÍ HIỆU | ĐƠN VỊ | KẾT QUẢ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt |  |  |  |
|  | > 10,0 mm |  | % | 0 |
|  | 10,0  5,0 mm |  | % | 0 |
|  | 5,0  2,0 mm |  | % | 0 |
|  | 2,0  1,0 mm |  | % | 0 |
|  | 1,0  0,5 mm |  | % | 0 |
|  | 0,5  0,25 mm |  | % | 0 |
|  | 0,25  0,1 mm |  | % | 7 |
|  | 0,1  0,05 mm |  | % | 22 |
|  | 0,05  0,01 mm |  | % | 26 |
|  | 0,01  0,005 mm |  | % | 17 |
|  | <0,005 mm |  | % | 28 |
| 2 | Độ ẩm tự nhiên | W | % | 37.3 |
| 3 | Khối lượng thể tích tự nhiên |  | g/cm3 | 1.81 |
| 4 | Khối lượng thể tích khô | d | g/cm3 | 1.32 |
| 5 | Khối lượng riêng | s | g/cm3 | 2.68 |
| 6 | Hệ số rỗng tự nhiên | e | - | 1.027 |
| 7 | Độ lỗ rỗng | n | % | 50.7 |
| 8 | Độ bão hoà | Sr | % | 97.2 |
| 9 | Giới hạn chảy | LL | % | 39.8 |
| 10 | Giới hạn dẻo | PL | % | 23.7 |
| 11 | Chỉ số dẻo | PI | % | 16.1 |
| 12 | Độ sệt | LI | - | 0.85 |
| 13 | Hệ số nén lún | a1-2 | cm2/kG | 0.043 |
| 14 | Góc ma sát trong |  | độ | 9°49' |
| 15 | Lực dính kết | c | kG/cm2 | 0.138 |
| 16 | Sức chịu tải qui ước | R0 | kG/cm2 | 0.91 |
| 17 | Môđun tổng biến dạng | E0 | kG/cm2 | 30.0 |
| 18 | Kết quả thí nghiệm SPT | Nspt | búa | 3 |

- Lớp 4. Bùn sét pha, màu xám ghi, xám đen.

Phân bố dưới lớp 3 của địa tầng khảo sát, xuất hiện tại tất cả các hố khoan. Độ sâu và bề dày của lớp tại các hố khoan như sau:

Trong lớp này chúng tôi đã lấy và thí nghiệm 5 mẫu đất, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn 5 lần. Kết quả được các giá trị trung bình như sau:

BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU CƠ LÝ LỚP 4

| TT | ### TÊN CHỈ TIÊU | KÍ HIỆU | ĐƠN VỊ | KẾT QUẢ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt |  |  |  |
|  | > 10,0 mm |  | % | 0 |
|  | 10,0  5,0 mm |  | % | 0 |
|  | 5,0  2,0 mm |  | % | 0 |
|  | 2,0  1,0 mm |  | % | 0 |
|  | 1,0  0,5 mm |  | % | 0 |
|  | 0,5  0,25 mm |  | % | 0 |
|  | 0,25  0,1 mm |  | % | 5 |
|  | 0,1  0,05 mm |  | % | 18 |
|  | 0,05  0,01 mm |  | % | 29 |
|  | 0,01  0,005 mm |  | % | 21 |
|  | <0,005 mm |  | % | 27 |
| 2 | Độ ẩm tự nhiên | W | % | 52.6 |
| 3 | Khối lượng thể tích tự nhiên |  | g/cm3 | 1.65 |
| 4 | Khối lượng thể tích khô | d | g/cm3 | 1.09 |
| 5 | Khối lượng riêng | s | g/cm3 | 2.65 |
| 6 | Hệ số rỗng tự nhiên | e | - | 1.442 |
| 7 | Độ lỗ rỗng | n | % | 59.0 |
| 8 | Độ bão hoà | Sr | % | 96.5 |
| 9 | Giới hạn chảy | LL | % | 48.6 |
| 10 | Giới hạn dẻo | PL | % | 32.9 |
| 11 | Chỉ số dẻo | PI | % | 15.7 |
| 12 | Độ sệt | LI | - | 1.24 |
| 13 | Hệ số nén lún | a1-2 | cm2/kG | 0.112 |
| 14 | Góc ma sát trong |  | độ | 6°08' |
| 15 | Lực dính kết | c | kG/cm2 | 0.061 |
| 16 | Sức chịu tải qui ước | R0 | kG/cm2 | 0.48 |
| 17 | Môđun tổng biến dạng | E0 | kG/cm2 | 14.0 |
| 18 | Kết quả thí nghiệm SPT | Nspt | búa | 2 |

- Lớp 5. Sét pha, màu xám ghi, nâu vàng, trạng thái dẻo mềm.

Phân bố dưới lớp 4 của địa tầng khảo sát, xuất hiện tại tất cả các hố khoan. Độ sâu và bề dày của lớp tại các hố khoan như sau:

Trong lớp này chúng tôi đã lấy và thí nghiệm 2 mẫu đất, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn 2 lần. Kết quả được các giá trị trung bình như sau:

BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU CƠ LÝ LỚP 5

| TT | ### TÊN CHỈ TIÊU | KÍ HIỆU | ĐƠN VỊ | KẾT QUẢ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt |  |  |  |
|  | > 10,0 mm |  | % | 0 |
|  | 10,0  5,0 mm |  | % | 0 |
|  | 5,0  2,0 mm |  | % | 0 |
|  | 2,0  1,0 mm |  | % | 0 |
|  | 1,0  0,5 mm |  | % | 0 |
|  | 0,5  0,25 mm |  | % | 0 |
|  | 0,25  0,1 mm |  | % | 9 |
|  | 0,1  0,05 mm |  | % | 18 |
|  | 0,05  0,01 mm |  | % | 27 |
|  | 0,01  0,005 mm |  | % | 19 |
|  | <0,005 mm |  | % | 27 |
| 2 | Độ ẩm tự nhiên | W | % | 29.9 |
| 3 | Khối lượng thể tích tự nhiên |  | g/cm3 | 1.90 |
| 4 | Khối lượng thể tích khô | d | g/cm3 | 1.47 |
| 5 | Khối lượng riêng | s | g/cm3 | 2.70 |
| 6 | Hệ số rỗng tự nhiên | e | - | 0.840 |
| 7 | Độ lỗ rỗng | n | % | 45.7 |
| 8 | Độ bão hoà | Sr | % | 95.9 |
| 9 | Giới hạn chảy | LL | % | 35.3 |
| 10 | Giới hạn dẻo | PL | % | 19.7 |
| 11 | Chỉ số dẻo | PI | % | 15.6 |
| 12 | Độ sệt | LI | - | 0.66 |
| 13 | Hệ số nén lún | a1-2 | cm2/kG | 0.033 |
| 14 | Góc ma sát trong |  | độ | 13°09' |
| 15 | Lực dính kết | c | kG/cm2 | 0.157 |
| 16 | Sức chịu tải qui ước | R0 | kG/cm2 | 1.16 |
| 17 | Môđun tổng biến dạng | E0 | kG/cm2 | 107.0 |
| 18 | Kết quả thí nghiệm SPT | Nspt | búa | 6 |

- Lớp 6. Cát pha, màu xám nâu, xám ghi, trạng thái dẻo.

Phân bố dưới lớp 5 của địa tầng khảo sát, chỉ xuất hiện tại hố khoan HK1. Độ sâu và bề dày của lớp tại hố khoan như sau:

Trong lớp này chúng tôi đã lấy và thí nghiệm 2 mẫu đất, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn 2 lần. Kết quả được các giá trị trung bình như sau:

BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU CƠ LÝ LỚP 6

| TT | ### TÊN CHỈ TIÊU | KÍ HIỆU | ĐƠN VỊ | KẾT QUẢ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt |  |  |  |
|  | > 10,0 mm |  | % | 0 |
|  | 10,0  5,0 mm |  | % | 0 |
|  | 5,0  2,0 mm |  | % | 0 |
|  | 2,0  1,0 mm |  | % | 0 |
|  | 1,0  0,5 mm |  | % | 0 |
|  | 0,5  0,25 mm |  | % | 17 |
|  | 0,25  0,1 mm |  | % | 22 |
|  | 0,1  0,05 mm |  | % | 22 |
|  | 0,05  0,01 mm |  | % | 19 |
|  | 0,01  0,005 mm |  | % | 14 |
|  | <0,005 mm |  | % | 6 |
| 2 | Độ ẩm tự nhiên | W | % | 27.5 |
| 3 | Khối lượng thể tích tự nhiên |  | g/cm3 | 1.89 |
| 4 | Khối lượng thể tích khô | d | g/cm3 | 1.49 |
| 5 | Khối lượng riêng | s | g/cm3 | 2.67 |
| 6 | Hệ số rỗng tự nhiên | e | - | 0.795 |
| 7 | Độ lỗ rỗng | n | % | 44.3 |
| 8 | Độ bão hoà | Sr | % | 92.0 |
| 9 | Giới hạn chảy | LL | % | 28.9 |
| 10 | Giới hạn dẻo | PL | % | 22.0 |
| 11 | Chỉ số dẻo | PI | % | 6.9 |
| 12 | Độ sệt | LI | - | 0.79 |
| 13 | Hệ số nén lún | a1-2 | cm2/kG | 0.022 |
| 14 | Góc ma sát trong |  | độ | 13°08' |
| 15 | Lực dính kết | c | kG/cm2 | 0.133 |
| 16 | Sức chịu tải qui ước | R0 | kG/cm2 | 1.05 |
| 17 | Môđun tổng biến dạng | E0 | kG/cm2 | 62.0 |
| 18 | Kết quả thí nghiệm SPT | Nspt | búa | 10 |

- Lớp 7. Cát bụi, màu xám ghi, trạng thái chặt vừa.

Phân bố dưới lớp 6 của địa tầng khảo sát, xuất hiện tại tất cả các hố khoan. Độ sâu và bề dày của lớp tại các hố khoan như sau:

Trong lớp này chúng tôi đã lấy và thí nghiệm 3 mẫu đất, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn 3 lần. Kết quả được các giá trị trung bình như sau:

BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU CƠ LÝ LỚP 7

| TT | ### TÊN CHỈ TIÊU | KÍ HIỆU | ĐƠN VỊ | KẾT QUẢ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt |  |  |  |
|  | > 10,0 mm |  | % | 0 |
|  | 10,0  5,0 mm |  | % | 0 |
|  | 5,0  2,0 mm |  | % | 0 |
|  | 2,0  1,0 mm |  | % | 0 |
|  | 1,0  0,5 mm |  | % | 0 |
|  | 0,5  0,25 mm |  | % | 21 |
|  | 0,25  0,1 mm |  | % | 48 |
|  | < 0,1mm |  | % | 31 |
| 2 | Khối lượng thể tích |  | g/cm3 | 1.73 |
| 3 | Khối lượng riêng | s | g/cm3 | 2.65 |
| 4 | Góc ma sát trong |  | độ | 28°25' |
| 5 | Góc nghỉ khô | d | độ | 32°47' |
| 6 | Góc nghỉ ướt | sat | độ | 25°25' |
| 7 | Hệ số rỗng lớn nhất | emax | - | 1.175 |
| 8 | Hệ số rỗng nhỏ nhất | emin | - | 0.851 |
| 9 | Khối lượng thể tích khô max | dmax | g/cm3 | 1.43 |
| 10 | Khối lượng thể tích khô min | dmin | g/cm3 | 1.22 |
| 11 | Sức chịu tải qui ước | R0 | kG/cm2 | 1.20 |
| 12 | Môđun tổng biến dạng | E0 | kG/cm2 | 114.0 |
| 13 | Kết quả thí nghiệm SPT | Nspt | búa | 15 |

- Lớp 8. Sét pha, màu xám nâu, xám ghi, trạng thái dẻo cứng.

Phân bố dưới cùng phạm vi địa tầng khảo sát, xuất hiện tại tất cả các hố khoan. Độ sâu và bề dày của lớp tại các hố khoan đến hết chiều sâu khảo sát như sau:

Trong lớp này chúng tôi đã lấy và thí nghiệm 14 mẫu đất, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn 14 lần. Kết quả được các giá trị trung bình như sau:

BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU CƠ LÝ LỚP 8

| TT | ### TÊN CHỈ TIÊU | KÍ HIỆU | ĐƠN VỊ | KẾT QUẢ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt |  |  |  |
|  | > 10,0 mm |  | % | 0 |
|  | 10,0  5,0 mm |  | % | 0 |
|  | 5,0  2,0 mm |  | % | 0 |
|  | 2,0  1,0 mm |  | % | 0 |
|  | 1,0  0,5 mm |  | % | 0 |
|  | 0,5  0,25 mm |  | % | 0 |
|  | 0,25  0,1 mm |  | % | 6 |
|  | 0,1  0,05 mm |  | % | 22 |
|  | 0,05  0,01 mm |  | % | 27 |
|  | 0,01  0,005 mm |  | % | 17 |
|  | <0,005 mm |  | % | 28 |
| 2 | Độ ẩm tự nhiên | W | % | 27.2 |
| 3 | Khối lượng thể tích tự nhiên |  | g/cm3 | 1.92 |
| 4 | Khối lượng thể tích khô | d | g/cm3 | 1.51 |
| 5 | Khối lượng riêng | s | g/cm3 | 2.70 |
| 6 | Hệ số rỗng tự nhiên | e | - | 0.783 |
| 7 | Độ lỗ rỗng | n | % | 43.9 |
| 8 | Độ bão hoà | Sr | % | 93.6 |
| 9 | Giới hạn chảy | LL | % | 36.6 |
| 10 | Giới hạn dẻo | PL | % | 20.6 |
| 11 | Chỉ số dẻo | PI | % | 16.0 |
| 12 | Độ sệt | LI | - | 0.42 |
| 13 | Hệ số nén lún | a1-2 | cm2/kG | 0.025 |
| 14 | Góc ma sát trong |  | độ | 14°52' |
| 15 | Lực dính kết | c | kG/cm2 | 0.189 |
| 16 | Sức chịu tải qui ước | R0 | kG/cm2 | 1.41 |
| 17 | Môđun tổng biến dạng | E0 | kG/cm2 | 160.0 |
| 18 | Kết quả thí nghiệm SPT | Nspt | búa | 15 |

VI. CÁC Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ, LƯU Ý, ĐỀ XUẤT

Dựa trên quy mô, tính chất tải trọng công trình và điều kiện địa chất công trình phân tích như trên, chúng tôi đưa ra các phương án nền móng sau:

* Phương án móng nông: Với giải pháp này thì cần có biện pháp xử lý nền, có thể xử lý bằng biện pháp đóng cọc tre, đệm cát. Tuy nhiên phương án này kém tin cậy, dễ gây lún nghiêng, lún lệch cho công trình.

* Phương án móng sâu: Móng sử dụng cọc BTCT, có thể thi công bằng phương pháp ép trước hoặc cọc khoan nhồi tiết diện nhỏ.

- Móng cọc BTCT thi công bằng phương pháp ép trước. Trong phạm vi khảo sát thì nên tựa vào lớp đất số 7 (Cát bụi, màu xám ghi, trạng thái chặt vừa) hoặc lớp đất số 8 (Sét pha, màu xám nâu, xám ghi, trạng thái dẻo cứng). Với phương án này thì sẽ kiểm soát về mặt chất lượng, nên thi công bằng biện pháp dàn chất tải. Mặt khác, Do là công trình xây chen nên khi ép cọc có thể ảnh hưởng đến công trình lân cận như bùng nền, nứt móng, dịch chuyển các công trình ngầm bên dưới.

Trong quá trình tính toán thiết kế và thi công cọc cần chú ý hiện tượng ma sát âm do lớp đất yếu cố kết làm giảm khả năng chịu tải của cọc, hiện tượng chối giả do cọc ép vào lớp đất cát và cần chú ý đảm bảo độ mảnh cho phép của cọc. Nên thí nghiệm nén tĩnh cọc thăm dò trước khi thi công đại trà.

- Móng cọc khoan nhồi tiết diện nhỏ: Trong phạm vi khảo sát thì nên tựa vào lớp đất số 8 (Sét pha, màu xám nâu, xám ghi, trạng thái dẻo cứng). Giải pháp này phù hợp với công trình xây chen, nhưng có nhược điểm khó kiểm soát về mặt chất lượng khi thi công và khó thực hiện nén tĩnh để kiểm tra sức chịu tải thực tế của cọc. Do vậy chọn phương án này nên tăng hệ số an toàn đủ tin cậy ổn định cho công trình.

Tuy nhiên, Trước khi chọn giải pháp nền, móng, kết cấu cho công trình cần luận chứng đầy đủ cả về kỹ thuật, kinh tế và điều kiện thi công.

VII.  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

VII.1. Kết luận

Từ điều kiện địa chất công trình trên cho ta thấy địa tầng khu vực khảo sát biến đổi khá phức tạp, cấu trúc địa tầng và tính chất cơ lý từng lớp đất từ trên xuống dưới như sau:

- Lớp 1: Đất lấp. Lớp có thành phần hỗn tạp, trạng thái không đồng nhất. Khi thiết kế, thi công móng công trình cần có biện pháp xử lý thích hợp.

- Lớp 2: Sét pha, màu xám vàng, xám ghi, trạng thái dẻo mềm.

R0 = 1,19 kG/cm2

E0 = 100,0 kG/cm2

- Lớp 3: Sét pha, màu xám ghi, loang vàng, trạng thái dẻo chảy.

R0 = 0,91 kG/cm2

E0 = 30,0 kG/cm2

- Lớp 4: Bùn sét pha, màu xám ghi, xám đen.

R0 = 0,48 kG/cm2

E0 = 14,0 kG/cm2

- Lớp 5: Sét pha, màu xám ghi, nâu vàng, trạng thái dẻo mềm.

R0 = 1,16 kG/cm2

E0 = 107,0 kG/cm2

- Lớp 6: Cát pha, màu xám nâu, xám ghi, trạng thái dẻo.

R0 = 1,05 kG/cm2

E0 = 62,0 kG/cm2

- Lớp 7: Cát bụi, màu xám ghi, trạng thái chặt vừa.

R0 = 1,20 kG/cm2

E0 = 114,0 kG/cm2

- Lớp 8: Sét pha, màu xám nâu, xám ghi, trạng thái dẻo cứng.

R0 = 1,41 kG/cm2

E0 = 160,0 kG/cm2

VII.2. Kiến nghị

Trong quá trình thi công, nếu phát hiện điều kiện địa chất công trình sai khác với báo cáo khảo sát địa chất, cần báo cho Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế biết để cùng phối hợp giải quyết.

|  | CÔNG TY CP TƯ VẤN KHẢO SÁT VÀ KIỂM ĐỊNH ĐÔNG PHƯƠNG |
| --- | --- |

VIII. CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO

| - | Mặt bằng vị trí các hố khoan. | ĐC-01 |
| --- | --- | --- |
| - | Mặt cắt ĐCCT qua các hố khoan | ĐC-02 |
| - | Hình trụ các hố khoan | ĐC-02 |
| - | Bảng tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý của đất nền | Phụ lục 3 |
| - | Kết quả TN trong phòng | Phụ lục 4 |