| ##### CÔNG TY CỔ PHẦN LAS 92 ---------o0o--------- Số: ……../BCKS-LAS92 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------o0o---------- Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2020 |
| --- | --- |

BÁO CÁO KẾT QUẢ

KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

| Công trình: | NHÀ Ở |
| --- | --- |
| Địa điểm: | TỔ DÂN PHỐ 5, PHƯỜNG TRẦN PHÚ, TP.HÀ TĨNH, TỈNH HÀ TĨNH |

| Chủ trì khảo sát: | Trần Thanh Tuấn |  | …………….. |  | KS. Địa chất công trình |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lập báo cáo: | Phan Thanh Hòa |  | …………….. |  | KS. Địa chất công trình |
| CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN HIMLAM fdsfsdfsdf GIÁM ĐỐC |  |  |  | NHÀ THẦU KHẢO SÁT CÔNG TY CỔ PHẦN LAS 92 fdsfsdfsdf GIÁM ĐỐC NGUYỄN HỮU LAI |  |  |

MỤC LỤC

PHẦN I: THUYẾT MINH KỸ THUẬT

I.	MỞ ĐẦU	1

II.	CÁC CĂN CỨ THỰC HIỆN KHẢO SÁT	2

III.	KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHU VỰC KHẢO SÁT	4

III.1. Đặc điểm quy mô của công trình	4

III.2. Vị trí và điều kiện tự nhiên khu vực khảo sát	4

IV.	PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT VÀ KHỐI LƯỢNG THI CÔNG	4

IV.1. Tiêu chuẩn áp dụng:	4

IV.2. Công tác xác định vị trí hố khoan:	5

IV.3. Công tác khoan và lấy mẫu đất:	6

IV.4. Công tác thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT:	6

IV.5. Công tác thu thập tài liệu, ghi chép hiện trường:	7

IV.6. Công tác thí nghiệm trong phòng:	8

IV.7. Công tác chỉnh lý số liệu và lập báo cáo kỹ thuật:	9

V.	ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, ĐỊA CHẤT THỦY VĂN	10

V.1. Điều kiện địa chất công trình	10

V.2. Điều kiện địa chất thủy văn	14

VI.	KẾT LUẬN	14

VII.	KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH	15

| PHẦN II: PHỤ LỤC BẢN VẼ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Sơ đồ vị trí hố khoan.……………………………………………………….. | PL1 |
|  | - Hình trụ hố khoan…………………………………………………………….. | PL2 |
|  | - Mặt cắt địa chất công trình …………………………………………………… | PL3 |
| PHẦN III: PHỤ LỤC BẢNG BIỂU |  |  |

Bảng tổng hợp thống kê tính chất cơ lý các lớp đất.

Bảng tổng hợp kết quả thí nghiệm các mẫu đất.

Biểu kết quả thí nghiệm mẫu đất.

Biểu kết quả thí nghiệm nén ba trục – sơ đồ CU.

Biểu kết quả thí nghiệm thấm.

Biểu kết quả thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông.

- PHẦN I

- THUYẾT MINH KỸ THUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

--- o0o ---

BÁO CÁO KẾT QUẢ

KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

- MỞ ĐẦU

Công tác khảo sát địa chất công trình nhằm phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi công trình “Nhà ở” Công ty Cổ phần LAS 92 thực hiện.

Khảo sát địa chất công trình ở đây nhằm những mục đích cụ thể như sau:

Cung cấp thông tin về địa tầng, tính chất cơ lý của các lớp đất đá tại công trình khảo sát.

Xác định rõ mặt cắt địa chất công trình dựa trên cơ sở đặc điểm địa chất và tính chất cơ lý các lớp đất.

Xác định chiều sâu mực nước ngầm ổn định trong phạm vi khảo sát.

Trên cơ sở các số liệu khảo sát và thí nghiệm, báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình đưa ra một số nhận xét về điều kiện địa chất công trình và cung cấp những số liệu cần thiết phục vụ cho công tác tính toán nền móng công trình.

- Công tác khảo sát được tiến hành thực hiện qua các mốc thời gian như sau:

| - CÔNG VIỆC | - THỜI GIAN - BẮT ĐẦU | - THỜI GIAN - KẾT THÚC |
| --- | --- | --- |
| - Đợt 1: - CÔNG TÁC HIỆN TRƯỜNG | - 25/05/2020 | - 28/08/2020 |
| - Đợt 2: - THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG | - 01/06/2020 | - 13/06/2020 |
| - Đợt 3: - CHỈNH LÝ SỐ LIỆU VÀ LẬP BÁO CÁO | - 15/06/2020 | - 18/06/2020 |

Tham gia công tác khảo sát địa chất công trình cho công trình “Nhà ở” tại Đường Trần Phú, tổ dân phố 5, Phường Trần Phú, Tp.Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh gồm các cán bộ:

| - - KS. Trần Thanh Tuấn | - Chủ trì khảo sát |
| --- | --- |
| - - KS. Trần Thanh Tuấn | - Phụ trách hiện trường |
| - - KS. Nguyễn Tấn Hưng | - Phụ trách thí nghiệm trong phòng |
| - - KS. Phan Thanh Hòa | - Lập báo cáo khảo sát |

- CÁC CĂN CỨ THỰC HIỆN KHẢO SÁT

- Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 ngày 17/06/2010 của Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XII kỳ họp thứ VII;

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIII, kỳ họp thứ VI;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIII, kỳ họp thứ VII;

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIII, kỳ họp thứ VII;

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 của Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIII, kỳ họp thứ VII;

- Công văn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Bộ Công thương quy định quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện;

- Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 59/2015/NĐ - CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD ngày 20/7/2018 của Bộ Xây dựng về Nghị định quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ Quy định Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài Chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

- Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài Chính Quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở;

- Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài Chính Quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng;

- Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

- Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/07/2018 của Bộ Tài Chính quy định về sửa đổi, bổ sung quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

- Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

- Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về việc ban hành định mức xây dựng;

- Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng;

- Thông tư 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

- Văn bản số 421/SXD-KTXDTH ngày 05/05/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Quyết định số 128/QĐ-SXD ngày 15/02/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên về việc công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công trong xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Quyết định số 36/QĐ-SXD ngày 04/04/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh về công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát và Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng ban hành kèm theo;

- Hợp đồng tư vấn số: 37/HĐTV-KSĐC ngày 22/05/2020 giữa Công ty cổ phần Him Lam và Công ty Cổ phần Las 92 về gói thầu Tư vấn khảo sát địa chất cho công trình: “Nhà ở” tại “Tổ dân phố 5, phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh”;

- Phương án kỹ thuật khảo sát đã được Chủ đầu tư phê duyệt.

- Một số văn bản khác có liên quan.

# KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHU VỰC KHẢO SÁT

## III.1. Đặc điểm quy mô của công trình

- Tên Công trình: “Nhà ở”.

- Địa điểm: đường Trần Phú, Tổ dân phố 5, P. Trần Phú,  TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Quy mô công trình:

+ Công trình cấp 	: III

+ Tầng cao ( 08 tầng)	: 07 tầng cao, Sân Thượng, Tum Mái;

+ Diện tích xây dựng 	: 503 m2

## III.2. Vị trí và điều kiện tự nhiên khu vực khảo sát

## III.2.1. Vị trí, giới hạn khu vực khảo sát:

Vị trí công trình: Thuộc địa đường Trần Phú, Tổ dân phố 5, P. Trần Phú,  TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

III.2.2. Địa hình, địa mạo:

Khu vực khảo sát có địa hình tương đối bằng phẳng. cao độ trung bình khoảng +4.01m.

III.2.3. Khí hậu:

Hà Tĩnh nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, mưa nhiều. Ngoài ra, Hà Tĩnh còn chịu ảnh hưởng của khí hậu chuyển tiếp giữa miền Bắc và miền Nam, với đặc trưng khí hậu nhiệt đới điển hình của miền Nam và có một mùa đông giá lạnh của miền Bắc; nên thời tiết, khí hậu rất khắc nghiệt. Hàng năm, Hà Tĩnh có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa hè:

Mùa hè: Từ tháng 4 đến tháng 10, đây là mùa nắng gắt, khô hạn kéo dài kèm theo nhiều đợt gió phơn Tây Nam (gió Lào) khô nóng, nhiệt độ có thể lên tới hơn 40 °C, khoảng cuối tháng 7 đến tháng 10 thường có nhiều đợt bão kèm theo mưa lớn gây ngập úng nhiều nơi, lượng mưa lớn nhất 500 mm/ngày đêm.

Mùa đông: Từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, mùa này chủ yếu có gió mùa Đông Bắc kéo theo gió lạnh và mưa phùn, nhiệt độ có thể xuống tới 7 °C.

# PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT VÀ KHỐI LƯỢNG THI CÔNG

## IV.1. Tiêu chuẩn áp dụng:

## Công tác khảo sát được tiến hành theo các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam (TCVN) và tiêu chuẩn Mỹ (ASTM) như:

| Công tác khảo sát hiện trường |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Khoan thăm dò địa chất công trình | : | TCVN 9437:2012 |
| - Yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất công trình | : | 14 TCN 187 – 2006 |
| - Hướng dẫn thực hành khảo sát đất xây dựng bằng thiết bị mới và sử dụng tài liệu vào thiết kế công trình | : | TCXD 112 – 84 |
| - Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản | : | TCVN 4419:1987 |
| - Đất xây dựng - Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển, bảo quản mẫu | : | TCVN 2683:2012 |
| - Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm hiện trường – Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) | : | TCVN 9351:2012 |
| Công tác thí nghiệm trong phòng: |  |  |
| - Đất xây dựng – Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm | : | TCVN 4202:2012 |
| - Đất xây dựng – Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm | : | TCVN 4196:2012 |
| - Đất xây dựng – Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm | : | TCVN 4195:2012 |
| - Đất xây dựng – Phương pháp xác tính nén lún trong phòng thí nghiệm | : | TCVN 4200:2012 |
| - Đất xây dựng – Phương pháp xác giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm | : | TCVN 4197:2012 |
| - Đất xây dựng – Các phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm | : | TCVN 4198:2014 |
| - Đất xây dựng – Phương pháp xác định sức chống cắt trong phòng thí nghiệm ở máy cắt phẳng | : | TCVN 4199:2014 |
| - Thí nghiệm nén ba trục sơ đồ CU | : | ASTM D4767 |
| - Thí nghiệm thấm | : | TCVN 8723:2012 |
| - Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông | : | TCVN 3994-85 |
| Công tác lập báo cáo khảo sát: |  |  |
| - Đất xây dựng – Phân loại | : | TCVN 5747:1993 |
| - Đất xây dựng - Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất | : | TCVN 9153:2012 |

## IV.2. Công tác xác định vị trí hố khoan:

Vị trí hố khoan được xác định tại hiện trường theo sơ đồ chỉ dẫn của Chủ đầu tư.

Bảng 01: Bảng tọa độ và cao độ hố khoan

| STT | TÊN HỐ KHOAN | TỌA ĐỘ VN2000 |  | CAO ĐỘ (mét) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X (m) | Y (m) |  |
| 01 | HK1 | 2028904.906 | 541191.056 | +4.00 |
| 02 | HK2 | 2028911.868 | 541217.104 | +4.02 |

## IV.3. Công tác khoan và lấy mẫu đất:

Thiết bị sử dụng:

Sử dụng máy khoan cố định (không tự hành) XY-1 và các thiết bị khoan lấy mẫu.

Tiêu chuẩn áp dụng:

Công tác khoan được tiến hành phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN 9437:2012: Khoan thăm dò địa chất công trình; 14 TCN 187 – 2006: Yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất công trình và TCVN 2683-2012: Đất xây dựng - Phương pháp lấy, bao gói vận chuyển và bảo quản mẫu.

Biện pháp thực hiện:

Sử dụng phương pháp khoan xoay lấy mẫu, khống chế thành hố khoan và tống thoát mùn khoan bằng cách bơm tuần hoàn dung dịch bentonite.

Để phân chia chính xác các lớp đất có chiều dày ≤ 2m, chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu với tần suất 2 mét/mẫu.

Mẫu đất nguyên dạng được lấy bằng ống thành mỏng đường kính D=76mm, dài 500mm. Đóng lấy mẫu phằng phương pháp đóng tạ hoặc ép thủy lực. Mẫu đất nguyên dạng sau khi lấy lên được bọc parafin hai đầu để giữ ẩm, dán nhãn và được bảo quản nơi râm mát.

Mẫu đất được vận chuyển về phòng thí nghiệm sau khi lấy tại hiện trường.

Khối lượng thực hiện:

- Tổng khối lượng khoan là 60.0 mét với 30 mẫu đất được lấy tại hiện trường

## IV.4. Công tác thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT:

- Mục đích: Xác định, đánh giá độ bền, tính đồng nhất và khả năng chịu lực của đất tại hiện trường.

- Thiết bị sử dụng: Bộ xuyên gồm ống chẻ đôi chiều dài 550mm, đường kính ngoài 51mm, đường kính trong 38mm. Mũi xuyên là bộ phận rời được lắp vào ống chẻ đôi bằng ren, mũi xuyên dài 75mm, đường kính trong 35mm, đường kính ngoài bằng đường kính ống chẻ đôi. Miệng mũi xuyên được vạt bén từ ngoài vào trong.

- Tạ nặng 63.5 kg.

- Tầm rơi tự do 76cm.

- Hiệp đóng: 3 hiệp x 15cm (N là tổng số của 2 hiệp đóng sau cùng - 30cm).

- Tiêu chuẩn áp dụng

- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT được thực hiện tuân thủ theo tiêu chuẩn  TCVN 9351-2012: Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm hiện trường – Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT.

- Bảng 02: Bảng phân loại đất theo trị số SPT

| ĐẤT DÍNH |  |  | ĐẤT HẠT RỜI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giá trị N | Nén đơn Qu, (kG/cm2) | Trạng Thái | Giá trị N |  | Độ chặt |  |
| < 2 2 – 4 5 – 8 9 – 15 16 – 30 > 30 | < 0.25 0.25 – 0.50 0.50 – 1.00 1.00 – 2.00 2.00 – 4.00 > 4.00 | Chảy Dẻo chảy Dẻo mềm Dẻo cứng Nửa cứng Cứng |  | ≤ 10 11 – 30 31 – 50 > 50 |  | Xốp Chặt vừa Chặt Rất chặt |  |

- Biện pháp thực hiện

- Khi tới độ sâu thí nghiệm, vét sạch đáy hố khoan bằng cách bơm tuần hoàn dung dịch bentonite, lắp ráp dụng cụ thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm.

- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT được dừng khi một trong các điều kiện sau đây xảy ra:

- Tổng số búa đóng trong 1 hiệp > 50 búa.

- Đã đóng được 100 búa.

- Chùy xuyên không dịch chuyển sau khi đã đóng 10 búa liên tục.

- Chùy xuyên đã xuyên đủ 45cm và không vi phạm 1 trong các điều kiện trên.

- Khối lượng thực hiện:

- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT được thực hiện trong tất cả các hố khoan khảo sát với tần suất 2m/lần thí nghiệm. Tổng số lần thí nghiệm: 30 lần.

## IV.5. Công tác thu thập tài liệu, ghi chép hiện trường:

- Trong quá trình thi công ngoài thực địa, mỗi loại công việc đều có 1 trung cấp địa chất công trình theo dõi kỹ thuật. Các số liệu ghi nhận ngoài hiện trường đều khách quan, trung thực và đảm bảo yêu cầu của phương án khảo sát đề ra.

- Các số liệu thu thập khi thi công thực địa gồm:

- Số hiệu hố khoan, thời gian bắt đầu và kết thúc.

- Phương pháp và loại thiết bị thi công khoan.

- Kích thước hố khoan ở từng độ sâu.

- Mực nước ngầm, ổn định.

- Mô tả địa tầng: Độ sâu và chiều dày của mỗi tầng đất đá, tên đất đá, màu sắc, trạng thái.

- Ghi nhận các giá trị thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT (N giá trị cho mỗi lần thí nghiệm).

- Tên mẫu, loại mẫu, độ sâu lấy mẫu.

- Cột ký hiệu địa tầng.…

## IV.6. Công tác thí nghiệm trong phòng:

- Các mẫu đất được thí nghiệm theo tiêu chuẩn Việt Nam như:

- - Thành phần hạt được xác định bằng phương pháp rây kết hợp với phương pháp tỷ trọng kế (TCVN 4198-2014).

- Độ ẩm tự nhiên của đất W% xác định bằng cách sấy khô mẫu đất ở nhiệt độ 100-105oC, cho đến khi sự tổn thất khối lượng không thay đổi (TCVN 4196:2012).

- Tỷ trọng của đất  (g/cm3) xác định bằng phương pháp bình tỷ trọng (TCVN 
4195:2012).

- Dung trọng tự nhiên của đất W (g/cm3) xác định bằng cách dùng dao vòng đối với những đất loại sét, sét cát, cát sét (TCVN 4202:2012).

- Giới hạn chảy của đất WL được xác định theo tiêu chuẩn TCVN 4197:2012.

- Giới hạn dẻo của đất WP được xác định theo tiêu chuẩn TCVN 4197:2012.

- Lực dính đơn vị C (kG/cm2) và góc ma sát trong φ (độ) của đất được xác định bằng cách cắt nhanh trực tiếp (TCVN 4199-2014).

- Hệ số nén lún của đất a (cm2/kG) xác định bằng cách nén không nở hông, sơ đồ biểu diễn dưới dạng đường cong nén chặt giữa hệ số rỗng và tải trọng tương ứng (TCVN 4200:2012).

- Lực dính đơn vị Ccu (kG/cm2) và góc ma sát trong φcu (độ); lực dính đơn vị hữu hiệu C'cu (kG/cm2) và góc ma sát trong hữu hiệu φ'cu (độ) của đất được xác định bằng thí nghiệm nén 3 trục cố kết không thoát nước CU (ASTM D4767).

- Hệ số thấm Kv (x10-7 cm/s) của đất được xác định bằng thí nghiệm thấm (TCVN 8723:2012).

- Đánh giá mức độ ăn mòn bê tông của mẫu nước theo tiêu chuẩn Chống ăn mòn trong xây dựng kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Phân loại môi trường xâm thực       (TCVN 3994:1985).

- Ngoài các chỉ tiêu làm thí nghiệm trên, các chỉ tiêu khác như: Dung trọng khô, dung trọng bão hòa, độ bão hòa nước, độ rỗng, chỉ số dẻo, chỉ số độ sệt, hệ số rỗng, mô đun tổng biến dạng ...dùng các công thức liên hệ theo tiêu chuẩn để tính toán.

Tổng cộng mẫu đất thí nghiệm cơ lý là : 30 mẫu.

Tổng cộng mẫu thí nghiệm nén 3 trục cố kết không thoát nước – sơ đồ CU: 02 mẫu.
Tổng cộng mẫu thí nghiệm thấm : 02 mẫu

Tổng cộng mẫu thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông: 01 mẫu

## IV.7. Công tác chỉnh lý số liệu và lập báo cáo kỹ thuật:

Mục đích nhằm hệ thống hóa tất cả các tài liệu thu thập được trong quá trình khảo sát, từ đó tổng kết đánh giá điều kiện địa chất công trình khu vực xây dựng.

Công tác chỉnh lý số liệu, thống kê kết quả phân tích và lập báo cáo kỹ thuật tuân thủ theo các tiêu chuẩn sau:

| - TCVN 5747:1993 Đất xây dựng – Phân loại |  |  |
| --- | --- | --- |

- TCVN 9153:2012 Đất xây dựng - Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất.

Trong quá trình tổng hợp tiến hành chỉnh lý thống kê các chỉ tiêu quan trọng để loại các sai số thô.

Đối với các lớp đất có tổng số mẫu lấy thí nghiệm cơ lý nhỏ hơn 06 mẫu thì giá trị đặc trưng được tính theo trung bình số học.

Đối với các lớp đất có tổng số mẫu lấy thí nghiệm cơ lý lớn hơn 06 mẫu thì giá trị đặc trưng được tính bằng phương pháp thống kê có loại sai số thô. Riêng với các giá trị lực dính C và góc ma sát φ được thống kê theo phương pháp bình phương nhỏ nhất.

Sau khi loại bỏ sai số thô trong các tập hợp mẫu và tính các giá trị tiêu chuẩn (tc), tiến hành tính các giá trị tính toán (tt) cho các chỉ tiêu quan trọng (lực dính C và góc ma sát trong φ) của lớp đất theo các trạng thái giới hạn tương ứng với xác suất =0.95 và =0.85.

Bảng 03: Bảng tổng hợp khối lượng khảo sát

| STT | Hạng mục công tác | Đ.vị | Khối lượng |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Được duyệt | Thực hiện |  |
| 1 | Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn, độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m, cấp đất đá I - III | mét | 60.0 | 60.0 |  |
| 2 | Công tác bơm cấp nước phục vụ khoan xoay bơm rửa ở trên cạn, độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m, cấp đất đá I - III | mét | 60.0 | 60.0 |  |
| 3 | Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT (đất đá cấp I-III) | lần | 30 | 30 |  |
| 4 | Xác định 9 chỉ tiêu thông thường cơ lý của mẫu đất nguyên dạng | mẫu | 30 | 30 |  |
| 5 | Thí nghiệm nén 3 trục cố kết không thoát nước – sơ đồ CU | mẫu | 02 | 02 |  |
| 6 | Thí nghiệm thấm | mẫu | 02 | 02 |  |
| 7 | Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông | mẫu | 01 | 01 |  |

# ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, ĐỊA CHẤT THỦY VĂN

## V.1. Điều kiện địa chất công trình

Dựa vào các số liệu đã ghi nhận được tại hiện trường và kết quả thí nghiệm trong phòng, chúng tôi đã thành lập 02 hình trụ hố khoan và 01 mặt cắt địa chất công trình (xem Phụ lục PL2 – PL3).

- Đặc điểm địa tầng:

Kể từ mặt đất hiện hữu đến độ sâu đã khảo sát 30.0m, nền đất tại đây được cấu tạo bởi các lớp đất chính thể hiện rõ trên hình trụ hố khoan, bao gồm các lớp theo thứ tự từ trên xuống dưới như sau:

| 1. | Lớp K | : | Nền bêtông xi măng, san lấp. Lớp này xuất hiện ở cả 02 hố khoan, có thành phần không đồng nhất. Bề dày lớp thay đổi từ 1.5 m (HK1) đến 1.6m (HK1). Đơn vị khảo sát chỉ mô tả ngoài hiện trường và không lấy mẫu thí nghiệm. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Lớp 1 | : | (SC) - Đất cát lẫn sét, màu xám trắng, xám xanh, xám vàng, kết cấu chặt vừa. Lớp này xuất hiện ở các hố khoan HK1 và HK2, phân bố ngay dưới lớp K. Bề dày lớp thay đổi từ 1.0 m (HK1) đến 5.1m (HK1). Giá trị chùy xuyên tiêu chuẩn (SPT) thay đổi từ 5 ÷ 14 búa. |
| 3. | Thấu kính TK | : | (ML) – Đất bụi dẻo lẫn cát, màu xám đen, xám xanh, kết cấu kém chặt. Thấu kính này xuất hiện ở hố khoan HK1, phân bố ngay dưới lớp 1. Bề dày thấu kính là 5.6m. Giá trị chùy xuyên tiêu chuẩn (SPT) thay đổi từ 3 ÷ 4 búa. |
| 4. | Lớp 2 | : | (SM) – Đất cát lẫn bụi, màu xám trắng, kết cấu chặt vừa đến chặt. Lớp này xuất hiện ở cả 02 hố khoan, phân bố ngay dưới lớp 1 tại hố khoan HK2, và dưới lớp 1a tại hố khoan HK1. Bề dày lớp thay đổi từ 2.4m (HK1) đến 4.3m (HK2). Giá trị chùy xuyên tiêu chuẩn (SPT) thay đổi từ 21 ÷ 33 búa. |
| 5. | Lớp 3 | : | (SM) – Đất cát lẫn bụi, màu xám vàng, kết cấu rất chặt. Lớp này xuất hiện ở cả 02 hố khoan, phân bố ngay dưới lớp 2. Bề dày lớp thay đổi từ 5.7m (HK2) đến 6.5m (HK1). Giá trị chùy xuyên tiêu chuẩn (SPT) thay đổi từu 65 ÷ >90 búa. |
| 6. | Lớp 4 | : | (CL) – Đất sét ít dẻo, màu nâu đỏ, nâu vàng, xám trắng, trạng thái nửa cứng – dẻo cứng. Lớp này xuất hiện ở cả 02 hố khoan, phân bố ngay dưới lớp 3. Bề dày lớp thay đổi từ 3.7 m (HK1) đến 4.6m (HK2). Giá trị chùy xuyên tiêu chuẩn (SPT) lớn 12 ÷ 17 búa. |
| 7. | Lớp 5 | : | (CL) – Đất sét ít dẻo, màu xám đen, xám trắng, trạng thái dẻo mềm. Lớp này xuất hiện ở cả 02 hố khoan, phân bố ngay dưới lớp 4. Bề dày lớp là 6.8m. Giá trị chùy xuyên tiêu chuẩn (SPT) thay đổi từ 5 ÷ 7 búa. |
| 8. | Lớp 6 | : | (SM) – Đất cát lẫn bụi, lẫn sạn sỏi, màu xám xanh, kết cấu rất chặt. Lớp này xuất hiện ở cả 02 hố khoan, phân bố ngay dưới lớp 5. Bề dày lớp thay đổi từ 1.9m (HK2) đến 2.5m (HK1). Tuy nhiên đơn vị khảo sát chưa không chế hết bề dày lớp này tại 30.0m. Giá trị chùy xuyên tiêu chuẩn (SPT) lớn >79 búa. |

- Đặc điểm tính chất cơ lý đất nền:

- Kết quả thí nghiệm cơ lý từ 30 mẫu đất, 02 mẫu thí nghiệm nén ba trục cố kết không thoát nước (CU),  tính chất cơ lý đất nền được tổng hợp trong bảng sau:

- Bảng 04: Bảng tổng hợp các tính chất cơ lý đất lớp 1, 2 và thấu kính TK.

| Tính chất cơ lý |  |  | Kết quả thí nghiệm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lớp 1 | Thấu kính TK | Lớp 2 |
| Thành phần hạt |  | % Hạt sỏi sạn | 0.4 | - | 0.1 |
|  |  | % Hạt cát | 77.6 | 51.5 | 83.7 |
|  |  | % Hạt bụi | 9.9 | 39.6 | 11.2 |
|  |  | % Hạt sét | 12.2 | 8.9 | 5.0 |
| Độ ẩm, W (%) |  |  | 21.1 | 26.5 | 21.1 |
| Khối lượng thể tích tự nhiên, w (g/cm3) |  |  | 2.01 | 1.89 | 2.08 |
| Khối lượng thể tích khô, k (g/cm3) |  |  | 1.66 | 1.49 | 1.78 |
| Khối lượng thể tích đẩy nổi, đn (g/cm3) |  |  | 1.03 | 0.93 | 1.11 |
| Tỷ trọng, Gs (g/cm3) |  |  | 2.66 | 2.65 | 2.67 |
| Hệ số rỗng |  |  | 0.600 | 0.778 | 0.500 |
| Giới hạn chảy, LL (%) |  |  | 27.5 | 30.5 | - |
| Giới hạn dẻo, PL (%) |  |  | 19.2 | 25.8 | - |
| Chỉ số dẻo |  |  | 8.3 | 4.7 | - |
| Độ sệt |  |  | 0.24 | 0.14 | - |
| Các chỉ số không nguyên dạng dành riêng cho cát | Hệ số rỗng lớn nhất emax |  | - | - | 1.028 |
|  | Hệ số rỗng nhỏ nhất emin |  | - | - | 0.619 |
|  | Góc nghỉ khi khô αd (o) |  | - | - | 30o18’ |
|  | Góc nghỉ khi ướt αw (o) |  | - | - | 24o48’ |
| Góc ma sát trong φ (o) |  |  | 24o37’ | 16o06’ | 25o15’ |
| Lực dính C (kG/cm2) |  |  | 0.074 | 0.170 | 0.057 |
| Hệ số nén lún a1-2 (cm2/kG) |  |  | 0.015 | 0.022 | 0.012 |
| Mô đun tổng biến dạng E (1-2) (kG/cm2) |  |  | 80.62 | 51.03 | 90.56 |
| Hệ số thấm Kv (x10-7 sm/s) |  |  | 50.801 | 17.919 | - |

- Bảng 05: Bảng tổng hợp các tính chất cơ lý đất lớp 3, 4, 5 và 6.

| Tính chất cơ lý |  |  |  |  |  | Kết quả thí nghiệm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | Lớp 6 |
| Thành phần hạt |  |  | % Hạt sỏi sạn |  | 1.9 | 0.4 | - | 39.2 |
|  |  |  | % Hạt cát |  | 92.7 | 14.9 | 8.4 | 57.2 |
|  |  |  | % Hạt bụi |  | 3.2 | 48.3 | 53.2 | 3.2 |
|  |  |  | % Hạt sét |  | 2.3 | 36.5 | 38.4 | 0.4 |
| Độ ẩm, W (%) |  |  |  |  | 20.0 | 23.9 | 34.3 | 14.1 |
| Khối lượng thể tích tự nhiên, w (g/cm3) |  |  |  |  | - | 2.01 | 1.84 | - |
| Khối lượng thể tích khô, k (g/cm3) |  |  |  |  | - | 1.62 | 1.37 | - |
| Khối lượng thể tích đẩy nổi, đn (g/cm3) |  |  |  |  | - | 1.03 | 0.86 | - |
| Tỷ trọng, Gs (g/cm3) |  |  |  |  | 2.66 | 2.73 | 2.70 | 2.68 |
| Hệ số rỗng |  |  |  |  | - | 0.682 | 0.970 | - |
| Giới hạn chảy, LL (%) |  |  |  |  | - | 38.4 | 46.4 | - |
| Giới hạn dẻo, PL (%) |  |  |  |  | - | 18.4 | 20.4 | - |
| Chỉ số dẻo |  |  |  |  | - | 20.0 | 26.0 | - |
| Độ sệt |  |  |  |  | - | 0.28 | 0.54 | - |
| Các chỉ số không nguyên dạng dành riêng cho cát |  | Hệ số rỗng lớn nhất emax |  |  | 1.004 | - | - | 1.041 |
|  |  | Hệ số rỗng nhỏ nhất emin |  |  | 0.581 | - | - | 0.577 |
|  |  | Góc nghỉ khi khô αd (o) |  |  | 30o09’ | - | - | 31o11’ |
|  |  | Góc nghỉ khi ướt αw (o) |  |  | 24o49’ | - | - | 25o54’ |
| Góc ma sát trong φ (o) |  |  |  |  | - | 13o58’ | - | - |
| Góc ma sát trong |  |  |  | φtc (o) | - | - | 10o10’ | - |
|  |  |  |  | φII (o) | - | - | 9o25’ | - |
|  |  |  |  | φI (o) | - | - | 9o42’ | - |
| Lực dính C (kG/cm2) |  |  |  |  | - | 0.0300 | - | - |
| Lực dính |  |  |  | Ctc (kG/cm2) | - | - | 0.235 | - |
|  |  |  |  | CII (kG/cm2) | - | - | 0.217 | - |
|  |  |  |  | CI (kG/cm2) | - | - | 0.224 | - |
| Hệ số nén lún a1-2 (cm2/kG) |  |  |  |  | - | 0.024 | 0.053 | - |
| Mô đun tổng biến dạng E (1-2) (kG/cm2) |  |  |  |  | - | 29.36 | 14.62 | - |
| Thí nghiệm nén CU | Cuu (kPa) |  |  |  | - | - | 18.758 | - |
|  | Φuu (o) |  |  |  | - | - | 11o07’ | - |
|  | C’uu (kPa) |  |  |  | - | - | 13.654 | - |
|  | Φ’uu (o) |  |  |  | - | - | 22o58’ | - |

Lưu ý:

Mô đun biến dạng trong phòng không nở hông (E1-2) được tính bằng công thức:

E1-2= β1+ e0a1-2

Trong đó:

e0 – Hệ số rỗng của đất

a1-2 – Hệ số nén lún của đất tương ứng với cấp tải trọng nén thẳng đứng từ 1.0kG/cm2 đến 2.0kG/cm2

β – Hệ số phụ thuộc vào hệ số biến dạng ngang, được lấy theo từng loại đất:

Cát: β = 0.80			Á cát: β = 0.74

Sét: β = 0.40			Á sét: β = 0.62

Do vậy, để xác định mô đun biến dạng bằng phương pháp nén tải trọng tĩnh cần nhân E1-2 với hệ số chuyển đổi mk bằng cách tra bảng theo hướng dẫn tại Phụ lục A – TCVN 4200:2012.

## V.2. Điều kiện địa chất thủy văn

Mực nước dưới đất được quan trắc sau ít nhất 24 giờ kể từ lúc kết thúc hố khoan. Mực nước ngầm có cao độ thay đổi từ +2.8m ở hố khoan HK2 đến +3.0m ở hố khoan HK1. Mực nước ngầm có quan hệ thủy lực với nước mặt. Mực nước mặt thay đổi theo mùa trong năm.

# KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả khảo sát địa chất công trình tại công trình “Nhà ở” cho thấy các lớp đất tại đây có những đặc điểm như sau:

Lớp đất số TK và lớp 5:

- Lớp đất số 1: (SC) - Đất cát lẫn sét, màu xám trắng, xám xanh, xám vàng, kết cấu chặt vừa. Lớp này xuất hiện ở các hố khoan HK1 và HK2, phân bố ngay dưới lớp K. Bề dày lớp thay đổi từ 1.0 m (HK1) đến 5.1m (HK1). Giá trị chùy xuyên tiêu chuẩn (SPT) thay đổi từ 5 ÷ 14 búa.

- Lớp đất số 5: (CL) – Đất sét ít dẻo, màu xám đen, xám trắng, trạng thái dẻo mềm. Lớp này xuất hiện ở cả 02 hố khoan, phân bố ngay dưới lớp 4. Bề dày lớp là 6.8m. Giá trị chùy xuyên tiêu chuẩn (SPT) thay đổi từ 5 ÷ 7 búa.

Đây là các lớp đất có tính nén lún cao và sức chịu tải kém, không thuận lợi cho việc xây dựng công trình.

Lớp đất số 1, 2, và lớp 4

- Lớp đất số 1: (SC) - Đất cát lẫn sét, màu xám trắng, xám xanh, xám vàng, kết cấu chặt vừa. Lớp này xuất hiện ở các hố khoan HK1 và HK2, phân bố ngay dưới lớp K. Bề dày lớp thay đổi từ 1.0 m (HK1) đến 5.1m (HK1). Giá trị chùy xuyên tiêu chuẩn (SPT) thay đổi từ 5 ÷ 14 búa.

- Lớp đất số 2: (SM) – Đất cát lẫn bụi, màu xám trắng, kết cấu chặt vừa đến chặt. Lớp này xuất hiện ở cả 02 hố khoan, phân bố ngay dưới lớp 1 tại hố khoan HK2, và dưới lớp 1a tại hố khoan HK1. Bề dày lớp thay đổi từ 2.4m (HK1) đến 4.3m (HK2). Giá trị chùy xuyên tiêu chuẩn (SPT) thay đổi từ 21 ÷ 33 búa.

- Lớp đất số 4: (CL) – Đất sét ít dẻo, màu nâu đỏ, nâu vàng, xám trắng, trạng thái nửa cứng – dẻo cứng.  Lớp này xuất hiện ở cả 02 hố khoan, phân bố ngay dưới lớp  3. Bề dày lớp thay đổi từ 3.7 m (HK1) đến 4.6m (HK2). Giá trị chùy xuyên tiêu chuẩn (SPT) lớn 12 ÷ 17 búa.

Đây là các lớp đất có tính nén lún và sức chịu tải trung bình, thuận lợi cho việc xây dựng công trình có tải trọng vừa.

Lớp đất số 3 và lớp 6:

- Lớp đất số 3: (SM) – Đất cát lẫn bụi, màu xám vàng, kết cấu rất chặt. Lớp này xuất hiện ở cả 02 hố khoan, phân bố ngay dưới lớp 2. Bề dày lớp thay đổi từ 5.7m (HK2) đến 6.5m (HK1). Giá trị chùy xuyên tiêu chuẩn (SPT) thay đổi từu 65 ÷ >90 búa.

- Lớp đất số 6: (SM) – Đất cát lẫn bụi, lẫn sạn sỏi, màu xám xanh, kết cấu rất chặt. Lớp này xuất hiện ở cả 02 hố khoan, phân bố ngay dưới lớp 5. Bề dày lớp thay đổi từ 1.9m (HK2) đến 2.5m (HK1). Tuy nhiên đơn vị khảo sát chưa không chế hết bề dày lớp này tại 30.0m. Giá trị chùy xuyên tiêu chuẩn (SPT) lớn >79 búa.

Đây là các lớp đất có tính nén lún thấp và sức chịu tải cao, thuận lợi cho việc xây dựng công trình có tải trọng lớn.

- Nhìn chung, phạm vi khảo sát địa chất công trình “Nhà ở” không có điều kiện địa chất công trình thuận lợi cho việc xây dựng công trình có tải trọng vừa đến lớn

- Tuy nhiên điều kiện địa chất có thấu kính TK và lớp 5 là các lớp đất yếu, cần chú ý đến các lớp này.

- Báo cáo khảo sát này là tài liệu tin cậy phục vụ các bước thiết kế công trình.

# KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH

Qua kết quả khảo sát địa chất công trình “Nhà ở” tại Tổ dân phố 5, Phường Trần Phú, Tp.Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh chúng tôi xin kiến nghị như sau:

Đối với các hạng mục công trình có sử dụng giải pháp móng cọc, kiến nghị đặt mũi cọc vào lớp đất số 3. Tùy vào tải trọng thiết kế mà lựa chọn chiều dài cọc cho phù hợp.

Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2020

Chủ trì khảo sát địa chất

Trần Thanh Tuấn

- PHẦN II:

- PHỤ LỤC BẢN VẼ

- SƠ ĐỒ VỊ TRÍ HỐ KHOAN

- HÌNH TRỤ HỐ KHOAN

- MẶT CẮT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

- PHẦN III

- PHỤ LỤC BẢNG BIỂU

- BẢNG TỔNG HỢP THỐNG KÊ

- TÍNH CHẤT CƠ LÝ CÁC LỚP ĐẤT

- BẢNG TỔNG HỢP

- KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CÁC MẪU ĐẤT

- BIỂU KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CÁC MẪU ĐẤT

- Biểu kết quả thí nghiệm ba trục – sơ đồ cu

- BIỂU KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM THẤM

- BIỂU KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM MẪU NƯỚC

- ĂN MÒN BÊ TÔNG