# MỤC LỤC

MỤC LỤC	1

DANH MỤC BẢNG	3

A. PHẦN THUYẾT MINH	5

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU	6

1.1. Căn cứ thực hiện khảo sát	6

1.2. Các tiêu chuẩn áp dụng	6

1.3. Thời gian và trình tự thực hiện	7

CHƯƠNG 2. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC KHẢO SÁT, ĐẶC ĐIỂM VÀ QUY MÔ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG	8

2.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên khu vực khảo sát	8

2.2. Đặc điểm và quy mô công trình xây dựng	8

CHƯƠNG 3. KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐÃ THỰC HIỆN	9

3.1. Công tác trắc đạc xác định vị trí các điểm khoan	9

3.2. Công tác khoan	9

3.3. Công tác lấy mẫu	10

3.4. Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT	11

3.5. Xác định các chỉ tiêu cơ lý trong phòng thí nghiệm:	12

3. 6. Xử lý tổng hợp số liệu	16

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH	21

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	33

B. PHẦN CÁC PHỤ LỤC	35

PHỤ LỤC 1. SƠ ĐỒ VỊ TRÍ LỖ KHOAN	36

PHỤ LỤC 2. HÌNH TRỤ CÁC LỖ KHOAN	37

PHỤ LỤC 3. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA THÍ NGHIỆM CHỈ TIÊU CƠ LÝ	37

PHỤ LỤC 4. CÁC BIỂU THÍ NGHIỆM THÀNH PHẦN	37

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1. Tọa độ các lỗ khoan đã thực hiện	9

Bảng 3.2. Bảng phân chia trạng thái đất theo kết quả SPT	12

Bảng 3.3. Bảng các chỉ tiêu thí nghiệm đối với mẫu đất nguyên dạng	13

Bảng 3.4. Bảng các chỉ tiêu thí nghiệm đối với mẫu đất không nguyên dạng	14

Bảng 3.5. Bảng tổng hợp khối lượng công tác khảo sát  đã thực hiện	19

Bảng 4.1. Vị trí lớp 1 đã gặp tại các lỗ khoan trong khu vực khảo sát	21

Bảng 4.2. Vị trí lớp 2 đã gặp tại các lỗ khoan trong khu vực khảo sát	22

Bảng 4.3. Tổng hợp kết quả các chi tiêu cơ lý của lớp 2	22

Bảng 4.4. Vị trí lớp 2A đã gặp tại các lỗ khoan trong khu vực khảo sát	22

Bảng 4.5. Tổng hợp kết quả các chi tiêu cơ lý của lớp 2A	23

Bảng 4.6. Vị trí lớp 3 đã gặp tại các lỗ khoan trong khu vực khảo sát	23

Bảng 4.7. Tổng hợp kết quả các chi tiêu cơ lý của lớp 3	23

Bảng 4.8. Vị trí lớp TK đã gặp tại các lỗ khoan trong khu vực khảo sát	24

Bảng 4.9. Tổng hợp kết quả các chi tiêu cơ lý của lớp TK	24

Bảng 4.10. Vị trí lớp 4 đã gặp tại các lỗ khoan trong khu vực khảo sát	25

Bảng 4.11. Tổng hợp kết quả các chi tiêu cơ lý của lớp 4	25

Bảng 4.12. Vị trí lớp 5 đã gặp tại các lỗ khoan trong khu vực khảo sát	26

Bảng 4.13. Tổng hợp kết quả các chi tiêu cơ lý của lớp 5	26

Bảng 4.14. Vị trí lớp 6 đã gặp tại các lỗ khoan trong khu vực khảo sát	27

Bảng 4.17. Tổng hợp kết quả các chi tiêu cơ lý của lớp 6	27

Bảng 4.18. Vị trí lớp 7 đã gặp tại các lỗ khoan trong khu vực khảo sát	28

Bảng 4.19. Tổng hợp kết quả các chi tiêu cơ lý của lớp 7	28

Bảng 4.20. Vị trí lớp 8 đã gặp tại các lỗ khoan trong khu vực khảo sát	29

Bảng 4.21. Tổng hợp kết quả các chi tiêu cơ lý của lớp 8	29

Bảng 4.22. Vị trí lớp 9 đã gặp tại các lỗ khoan trong khu vực khảo sát	29

Bảng 4.23. Tổng hợp kết quả các chi tiêu cơ lý của lớp 9	29

Bảng 4.24. Vị trí lớp 10 đã gặp tại các lỗ khoan trong khu vực khảo sát	30

Bảng 4.25. Tổng hợp kết quả các chi tiêu cơ lý của lớp 10	30

Bảng 4.26. Vị trí lớp 11 đã gặp tại các lỗ khoan trong khu vực khảo sát	31

Bảng 4.27. Tổng hợp kết quả các chi tiêu cơ lý của lớp 11	31

# A. PHẦN THUYẾT MINH

# CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

## 1.1. Căn cứ thực hiện khảo sát

- Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình, dự án: ‘Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công sầm Sơn’’ phục vụ giai đoạn thiết kế cơ sở được thực hiện dựa trên những cơ sở sau:

- Hợp đồng số………ngày …………/2016 giữa Trung tâm điều dưỡng người có công Sầm Sơn với Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Thống Nhất về việc thực hiện gói thầu: Tư vấn Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án : ‘‘Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn’’. Địa điểm: Số 25, Bà Triệu, phường Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa.

- Phương án khảo sát địa chất, khảo sát địa hình, dự án : Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn, đã dược phê duyệt tại Quyết định số    / QĐ-NCCSS, ngày    tháng 8 năm 2016 của Giám đốc trung tâm điều dưỡng người có công Sầm Sơn.

## 1.2. Các tiêu chuẩn áp dụng

Các tiêu chuẩn, quy phạm Nhà nước và ngành của Việt Nam trong công tác khảo sát xây dựng:

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4419:1987 Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản.

- Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 259: 2000 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình.

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9363:2012 Khảo sát cho xây dựng-Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng ;

- - TCVN 9437:2012 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình.

- TCXD 112:1984 Độ sâu hố khoan thăm dò trong giai đoạn khảo sát địa chất công trình chi tiết.

- TCXD 194:2006 Công tác khảo sát địa kỹ thuật.

- TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

- TCVN 9351:2012 Đất xây dựng phương pháp thí nghiệm hiện trường thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn.

- TCVN 2683:2012 Đất xây dựng - Phương pháp lấy mẫu, bao gói vận chuyển và bảo quản mẫu.

- TCVN 4195:2012 Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 4196:2012 Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 4197:2012 Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 4198:2014 Đất xây dựng, Phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 4199:2012 Đất xây dựng - Phương pháp xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 4200:2012 Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 4202-2012 Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm.

## 1.3. Thời gian và trình tự thực hiện

Công tác thi công hiện trường được tiến hành, bắt đầu từ ngày   / 8 /2016 và kết thúc ngày  /   /2016, dưới sự chỉ đạo của KS địa chất công trình Nguyễn Minh Doanh và các cán bộ kỹ thuật khác như KS. Nguyễn Trọng Tài... Công tác thí nghiệm trong phòng các mẫu đất và mẫu đá do Phòng thí nghiệm chuyên ngành - Công ty CP Tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng Hà Nội (chứng nhận LAS-305).

Trên cơ sở các tài liệu khảo sát đã được thu thập trong quá trình thi công hiện trường và kết quả thí nghiệm các mẫu đất đá, chủ trì khảo sát cùng các cán bộ kỹ thuật đã phân tích, tổng hợp và lập Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình phục vụ giai đoạn Thiết kế cơ sở. Báo cáo kết quả khảo sát được hoàn thành trong tháng  8 năm 2016.

Việc đánh giá tính chất cơ lý của các lớp đất dựa theo tiêu chuẩn TCVN 9362-2012 : ‘‘ Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình’’ và 20-TCN 74-1987  ‘‘ Đất xây dựng - phương pháp chỉnh lý thống kê các kết quả xác định các đặc trưng của chúng’’ do Bộ Xây dựng ban hành.

Áp dụng tính toán R của đất thuộc các lớp được tính dựa theo các chỉ tiêu cơ học của đất và tra bảng theo TCVN 9632-2012 với móng quy ước có bề rộng B=1,0m và chiều sâu chôn móng h = 2,0m.

Mô đun tổng biến dạng E được tính ứng với hệ số nén nún a1-2 ở cấp áp lực p=1-2 kG/cm2 và dựa theo các giá trị xuyên tiêu chuẩn (SPT) N=N2+N3, sức kháng xuyên qc của từng lớp đất.

# CHƯƠNG 2. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC KHẢO SÁT, ĐẶC ĐIỂM VÀ QUY MÔ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

## 2.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên khu vực khảo sát

### 2.1.1. Vị trí địa lý khu vực khảo sát

Sầm Sơn là thị xã ven biển cách thành phố Thanh Hóa 16 km về phía Ðông. Vị trí khảo sát dự án‘‘Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn’’ giai đoạn thiết kế cơ sở nằm tại số 25 đường Bà Triệu thuộc phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

### 2.1.2. Đặc điểm địa hình

Địa hình khu vực khảo sát khá bằng phẳng bề mặt nền đã được đổ bề tông và tồn tại các tòa nhà cao từ 4 đến 6 tầng. Hiện tại nơi đây đang là nơi phục vụ ăn nghỉ cho người có công.

### 2.1.3. Đặc điểm địa chất thủy văn

Quan sát tại vị trí các hố khoan khảo sát nước tàng trữ trong lớp cát bề mặt và xuất hiện ngay gần miệng hố khoan, có lưu lương tương đối rồi rào. Nước xuất hiện ngay trên bề mặt có thể gây bất lợi cho việc mở móng khi xây dựng công trình.

## 2.2. Đặc điểm và quy mô công trình xây dựng

### 2.2.1. Đặc điểm công trình xây dựng

Cơ sở vật chất hiện tại của trung tâm điều dưỡng luân phiên được đầu tư xây dựng và nâng cấp từ năm 1996, nằm trong khuôn viên đất có diện tích khoảng 2372m2  (đã được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Quyết định số: 570/QĐ-NN/UB ngày 05/4/1997), bao gồm 03 nhà chính được đặt tên là nhà A, nhà C và nhà D.

Trong quá trình sử dụng và việc xây dựng của các công trình lân cận bên ngoài dự án, nhà điều dưỡng luân phiên 4 tầng (nhà C) đã bị lún, nứt xuống cấp không đảm bảo an toàn cho công tác phục vụ điều dưỡng

### 2.2.2. Quy mô công trình xây dựng

- Phá dỡ nhà C (4 tầng đã lún nứt, xuống cấp trầm trọng). Xây mới hạng mục nhà điều dưỡng khoảng 11 tầng khoảng 6000 m2 sàn, bao gồm khoảng 200 giường điều dưỡng, bếp và các phòng ăn khoảng 300 chỗ; hội trường để phục vụ đón tiếp, sinh hoạt văn hóa và các khu phụ trợ khác trên vị trí nhà C được phá dỡ.

- Cải tạo nâng cấp tường rào, cổng chính, cổng phụ, sân vườn, cây xanh; hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, các hạng mục phụ trợ…

# CHƯƠNG 3. KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐÃ THỰC HIỆN

## 3.1. Công tác trắc đạc xác định vị trí các điểm khoan

Công tác này đi trước một bước để xác định vị trí các hố khoan. Căn cứ vào mặt bằng hiện trạng yêu cầu khảo sát. Dùng máy toàn đạc điện tử để xác định vị trí các hố khoan. Vị trí các hố khoan được đánh dấu và ghi ký hiệu hố khoan bằng sơn.

#### Bảng 3.1. Tọa độ các lỗ khoan đã thực hiện

| STT | Tên công trình | Tọa độ (Hệ VN2000, KKT 105000’, MC 30) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| 1 | LK1 | 2183660.50 | 594264.23 |

- 3.2. Công tác khoan: Công tác khoan thực hiện theo đúng tiêu chuẩn số TCVN 9437:2012 Quy trình khoan thăm dò.

3.2.1. Mục đích công tác khoan khảo sát

- Xác định địa tầng và đặc điểm địa chất của khu vực khảo sát.

- Thực hiện các thí nghiệm hiện trường (xuyên tiêu chuẩn SPT).

- Lấy các loại mẫu đất thí nghiệm.

3.2.2 Phương pháp và trình tự thực hiện: Thực hiện theo tiêu chuẩn số TCVN 9437:2012 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình.:

a) Phương pháp thực hiện:

Phương pháp khoan được sử dụng là phương pháp khoan xoay bằng ống mẫu có gắn mũi khoan khoan hợp kim, bơm rửa bằng dung dịch Bentonit. Đường kính hố khoan 91mm .

Khoan bằng máy khoan XY-1 do Trung Quốc sản xuất

b) Trình tự thực hiện:

Máy khoan được khởi động, cho bộ cần chủ đạo quay với tốc độ phù hợp với từng loại cấp đất. Máy bơm dung dịch bắt đầu bơm xuống hố khoan qua cần chủ đạo và ống khoan. Dung dịch bentonit có tác dụng trám giữ thành hố khoan bở vì Bentonit là một hợp chất bao gồm các loại khoáng vật và phụ gia hoạt tính cao. Khi hoà Bentonit trong nước, Khoáng vật trương nở, Phụ gia làm giảm sức căng bề mặt, nó có tỷ trọng cao hơn nước; do đó Bentonit không bị lắng đọng, thành hố khoan không sập trong khi khoan, lấy mẫu đất, thực hiện các thí nghiệm hiện trường và khi dừng khoan nhiều giờ. Quá trình khoan được thực hiện đến độ sâu yêu cầu lấy mẫu thì dừng lại để thực hiện công tác lấy mẫu và thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT.

Mỗi máy bố trí 1 kỹ sư và 4 công nhân, trong đó có 1 kíp trưởng vận hành máy. Khi khoan cần chú chú ý mầu sắc của dung dịch, tốc độ quay và di chuyển của bộ dụng cụ khoan, chế độ làm việc của máy êm hay rung, mầu sắc, trạng thái của mẫu lấy để phân biệt sự thay đổi địa tầng các lớp đất.

Quá trình theo dõi tại hiện trường phải được ghi chép vào nhật ký công trình, hình trụ hố khoan. Trong hình trụ hố khoan ghi tên hố khoan, chiều sâu gặp và kết thúc lớp đất, chiều dầy lớp đất, chiều sâu lấy mẫu, trạng thái, mầu sắc của đất, chỉ số thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT, cao toạ độ hố khoan, tên người theo dõi, ngày tháng bắt đầu và kết thúc hố khoan. Mỗi hố khoan trước khi kết thúc phải có biên bản nghiệm thu hố khoan đó. (Các biểu mẫu: Hình trụ hố khoan, thẻ mẫu eteket, nhật ký khoan, ..... các loại biên bản nghiệm thu hiện trường tuân thủ theo các biểu mẫu được quy định)..

- 3.3. Công tác lấy mẫu: Được lấy và vận chuyển tuân thủ theo tiêu chuẩn Đất xây dựng. Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản theo các TCXD 2683: 2012 và Thực hiện theo tiêu chuẩn số TCVN 9437:2012 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình.

3.3.1 Mục đích

- Phân tích, tính toán để xác định các chỉ tiêu vật lý và cơ học của các lớp đất nền

3.3.2 Phương pháp và trình tự thực hiện: Thực hiện đúng theo tiêu chuẩn: Đất xây dựng. Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản. TCXD 2683 - 2012

a) Phương pháp: Mẫu nguyên trạng được lấy trong đất loại sét bằng ống mẫu thành mỏng đường kính 91mm bằng phương pháp cơ học. Mẫu xáo động chủ yếu lấy trong ống mẫu chẻ khi thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT với đất loại cát.

b) Trình tự thực hiện:

Khi khoan đến độ sâu cần lấy mẫu, dừng khoan, bơm thổi rửa làm sạch đáy hố khoan và thả bộ dụng cụ xuống để lấy mẫu. Tất cả các loại mẫu lấy phải bảo quản cẩn thận, để trong hộp mẫu bằng tôn hoặc nhựa cứng, và bọc kín. Mẫu được xếp vào hòm gỗ không xếp quá 15 mẫu trong 1 hòm, mỗi hòm không quá 2 lớp. Các mẫu phải có êteket dán vào hộp mẫu, trong êteket có ghi ký hiệu mẫu, tên hố khoan, ngày lấy, người lấy, độ sâu và ghi trạng thái, mầu sắc đất. Mẫu gửi về phòng thí nghiệm phải chở bằng xe chở đi ít bị sóc. Giao mẫu phải có  biên bản giao nhận mẫu. Phòng thí nghiệm phải có chứng nhận LAS của các cơ quan chức năng

- 3.4. Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT: Tuân thủ theo tiêu chuẩn Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn TCXD 9351 - 2012 do Bộ Xây dựng ban hành

- 3.4.1. Mục đích

- Xác định trạng thái của đất thông qua số búa đóng được ngay ngoài hiện trường

- Lấy mẫu thí nghiệm đối với các loại đất hạt rời.

- 3.4.2. Phương pháp và trình tự thực hiện: Thực hiện theo tiêu chuẩn Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn TCXD 9351 - 2012

a) Phương pháp thực hiện:

Ống xuyên được nối với cần khoan và thả xuống đáy hố khoan, dùng búa đóng cho ống mẫu ngập sâu vào trong đất khoảng 450mm và được chia làm 3 lần, mỗi lần ngập sâu 150mm, ghi số nhát búa của hai lần cuối ta có số búa N/30cm. Từ số búa này ta có thể xác định được độ chặt của đất loại cát, trạng thái của đất loại sét và xác định được sức kháng xuyên tiêu chuẩn của đất, ưu điểm của phương pháp này là thiết bị đơn giản, thao tác và ghi chép kết quả dễ dàng, dùng cho nhiều loại đất nền với độ sâu lớn.

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn được tiến hành với các thông số cơ bản như sau:

-   Ống mẫu chẻ với đường kính trong:     = 35mm.

-   Đường kính ngoài:                                = 50,8mm.

-   Chiều dài ống mẫu:                              L = 635mm.

-   Đường kính cần khoan:                          = 42mm.

-   Trọng lượng tạ:                                     P = 63,5kg.

-   Chiều cao rơi tự do:                         	H = 760mm.

b) Trình tự thực hiện:

Khi khoan đến độ sâu cần thí nghiệm, dừng khoan, làm sạch đáy hố khoan và thả bộ dụng cụ xuyên xuống, sau đó dùng búa đóng cho ống mẫu ngập vào trong đất 450mm và ghi số búa sau mỗi hiệp đóng để ống mẫu ngập vào trong đất 150mm.

Giá trị số lần đập của 30cm cuối được gọi là sức kháng xuyên tiêu chuẩn N. Sự biến đổi của sức kháng xuyên tiêu chuẩn theo độ sâu được biểu diễn dưới dạng đồ thị bên cạnh trụ hố khoan thể hiện trong phụ lục. Việc phân chia trạng thái đất theo kết quả SPT tham khảo (theo phần phụ lục) TCXD 9351 - 2012 của Việt Nam.

#### Bảng 3.2. Bảng phân chia trạng thái đất theo kết quả SPT

| Đất rời (đất loại cát) |  | Đất dính (đất loại sét) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gía trị N30 | Độ chặt của cát | Gía trị N30 | Trạng thái đất |
| < 4 | Rất xốp | < 2 | Chảy |
| 4 - 10 | Xốp | 2 – 4 | Dẻo chảy |
| 10 - 30 | Chặt vừa | 4 – 8 | Dẻo mềm |
| 30 - 50 | Chặt | 8 – 15 | Dẻo cứng |
| > 50 | Rất chặt | 15 – 30 | Nửa cứng |
|  |  | >30 | Cứng |

## 3.5. Xác định các chỉ tiêu cơ lý trong phòng thí nghiệm:

- Tuân thủ theo tiêu chuẩn Đất xây dựng. Phương pháp thử: 4195 - 4208: 2012; TCVN 4195:2012, TCVN 4196:2012, TCVN 4197:2012, TCVN 4198:2012, TCVN 4199:2012, TCVN 4200:2012, TCVN 4202:2012.

a) Phương pháp:

Xác định các chỉ tiêu vật lý, chỉ tiêu cơ học, phân tích thành phần hạt để nhận dạng phân loại đất. Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cường độ, thông qua thí nghiệm nén Ođomet (nén trên các máy một trục), thí nghiệm cắt trực tiếp. Thí nghiệm nén cố kết sử dụng để xác định tính biến dạng của đất nền, mức độ cố kết, đánh giá khả năng xuất hiện lực ma sát âm, có thể xác định hệ số thấm phục vụ thi công hố đào, cọc nhồi.

Các mẫu đất thí nghiệm trong phòng được thí nghiệm xác định các chỉ tiêu vật lý và cơ lý tuân thủ theo các tiêu chuẩn kèm theo như sau:

#### Bảng 3.3. Bảng các chỉ tiêu thí nghiệm đối với mẫu đất nguyên dạng

| STT | Chỉ tiêu cần xác định | Ký hiệu |  | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt |  | P |  |
| 2 | Khối lượng thể tích khô |  | k | g/cm3 |
| 3 | Khối lượng thể tích |  |  | g/cm3 |
| 4 | Độ ẩm tự nhiên |  | w | % |
| 5 | Khối lượng riêng |  | s | g/cm3 |
| 6 | Giới hạn chảy |  | wch |  |
| 7 | Giới hạn dẻo |  | wd |  |
| 8 | Góc ma sát trong |  |  | độ |
| 9 | Lực dính kết |  | C | kG/cm2 |
| 10 | Hệ số rỗng tự nhiên |  | eo |  |
| 11 | Độ bão hoà |  | G |  |
| 12 | Chỉ số dẻo |  | Id |  |
| 13 | Độ sệt |  | B |  |
| 14 | Hệ số nén lún |  | a1-2 | cm2/kg |
| 15 | Sức chịu tải quy ước |  | Ro | kG/cm2 |
| 16 | Mô đun tổng biến dạng |  | Eo | kG/cm2 |

#### Bảng 3.4. Bảng các chỉ tiêu thí nghiệm đối với mẫu đất không nguyên dạng

| STT | Chỉ tiêu cần xác định | Ký hiệu | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt | P | % |
| 2 | Khối lượng riêng | s | g/cm3 |
| 3 | Góc nghỉ khi ướt, khô (đất rời) |  |  |
| 4 | Độ ẩm giới hạn chảy (đất dính) | wch |  |
| 5 | Độ ẩm giới hạn dẻo (đất dính) | wd |  |
| 6 | Hệ số rỗng lớn nhất, nhỏ nhất (đất rời) | emax, emin |  |

b) Trình tự thực hiện:

- Xác định thành phần hạt:

- Thành phần hạt của đất là hàm lượng các nhóm hạt có độ lớn khác nhau ở trong đất được biểu diễn bằng tỉ lệ phần trăm so với khối lượng của mẫu đất khô tuyệt đối đã lấy để phân tích. Xác định thành phần hạt là phân chia đất thành từng nhóm các cỡ hạt gần nhau về độ lớn và xác định hàm lượng phần trăm của chúng.

- Thành phần hạt của đất cát được xác định bằng phương pháp sàng (rây), theo hai cách:

+ Không rửa bằng nước (rây khô) để phân chia các hạt có kích thước từ  10  đến 0,5mm

+ Có rửa nước (rây ướt), để phân chia các hạt có kích thước từ 10 đến 0,1mm.

- Thành phần hạt của đất loại cát và đất loại sét được xác định bằng phương pháp tỉ trọng kế khi phân chia các hạt có kích thước từ 0,01 đến 0,002 mm và bằng phương pháp rây với các hạt lớn hơn 0,1mm.

- Trình tự thực hiện tuân theo Tiêu chuẩn: TCVN 4198 : 2012 Đất xây dựng - Các phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm.

- Xác định độ ẩm của đất:

+ Độ ẩm của đất (W) là lượng nước chứa trong đất, được tính bằng phần trăm. Nhất thiết, phải xác định độ ẩm của đất ở trạng thái tự nhiên.

+ Độ ẩm được xác định bằng sự tổn thất khối lượng của mẫu đất hoặc một phần của mẫu (của mẫu thử) trong quá trình sấy khô đến khối lượng không đổi.

+ Quá trình sấy khô mẫu đắt đến khối lượng không đổi nên được tiến hành cho đến khi  nhận được sự chênh  lệch ít  nhất  giữa hai  lần cân sau  cùng.  Sự  chênh  lệch đó không được lớn hơn 0,02g.

- Trình tự thực hiện tuân theo Tiêu chuẩn: TCVN 4196 : 2012 Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm trong phòng thí nghiệm

- Xác định khối lượng riêng:

- Khối lượng riêng của đất là khối lượng của một đơn vị thể tích phần hạt cứng, khô tuyệt đối xếp chặt sít không lỗ rỗng

- Trình tự thực hiện tuân theo Tiêu chuẩn: TCVN 4195 : 2012 Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm

- Xác định khối lượng thể tích:

- Khối lượng thể tích của đất ẩm là khối lượng của một đơn vị thể tích đất có kết cấu và độ ẩm tự nhiên, tính bằng gam trên centimét khối

- Trình tự thực hiện tuân theo Tiêu chuẩn: TCVN 4202 : 2012 Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm.

- Xác định giới hạn chảy, giới hạn dẻo:

- Giới hạn dẻo của đất tương ứng với độ ẩm mà đất loại sét có kết cấu bị phá hoại chuyển  từ trạng  thái  cứng  sang trạng thái  dẻo. Giới hạn dẻo (Wp)  được  đặc  trưng bằng độ ẩm (tính bằng phần trăm) của đất sau khi đã nhào trộn đều với nước và lăn thành que có đường kính 3mm, thì que đất bắt đấu rạn nứt và đứt thành những đoạn ngắn có chiều dài khoảng từ 3 đến l0mm.

- Giới hạn chảy của đất tương ứng với độ ẩm mà đất loại sét có kết cấu bị phá hoại chuyển từ trạng thái dẻo sang trạng thái chảy. Giới hạn chảy (WL) được đặc trưng bằng độ ẩm (tính bằng phần trăm) của bột đất nhào với nước mà ở đó quả dọi thăng bằng hình nón dưới tác dụng của trọng lượng bản thân sau 10 giây sẽ lún sâu hơn l0mm.

- Trình tự thực hiện tuân theo Tiêu chuẩn: TCVN 4197 : 2012 Đất xây dựng

- Phương pháp xác định gới hạn chảy và giới hạn dẻo trong phòng thí nghiệm.

- Xác định tính nén lún của đất:

- Tính nén lún của đất là khả năng giảm thể tích của nó (do giảm độ rỗng, biểu hiện ở sự giảm chiều cao) dưới tác dụng của tải trọng ngoài. Việc xác định tính nén lún của đất bao gồm: tìm hệ số nén lún, mô đun tổng biến dạng, hệ số cố kết của đất có kết cấu nguyên hoặc chế bị, ở độ ẩm tự nhiên hoặc hoàn toàn bão hoà nước.

- Trình tự thực hiện tuân thủ theo TCVN  4200 : 2012 Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm.

- Xác định sức chống cắt của đất

- Sức chống cắt  của đất là phản lực của nó đối với ngoại lực ứng với lúc đất bắt đầu bị phá hoại và trượt lên nhau theo một mặt phẳng nhất định.

- Trình tự thí nghiệm mẫu tuân thủ hoàn toàn theo tiêu chuẩn: TCVN 4199 : 2012 Đất xây dựng - Phương pháp xác định sức chống cắt trong phòng thí nghiệm ở máy cắt phẳng.

## 3. 6. Xử lý tổng hợp số liệu

- Phần tính toán cho đất nền (TCVN: 9362:2012; TCVN:9153:2012)

R=m1m2ktc(Abγ11+Bhγ'11+Dc11−γ'11h0)- Cường độ chịu tải qui ước của đất dính R và Môdun biến dạng E1-2 được tính theo công thức dưới đây:

Trong đó:

+ m1 và m2: Lần lượt là hệ số điều kiện làm việc của nền đất và hệ số làm việc của nhà hoặc công trình có tác dụng qua lại với nền lấy bằng 1.

+ ktc: Là hệ số tin cậy lấy bằng 1.

+ A, B và D: Các hệ số không thứ nguyên lấy theo bảng phục thuộc vào trị tính toán của góc ma sát trong 11.

+ b: Là cạnh bé (bề rộng) của đáy móng (mét).

+h: là chiều sâu đặt móng so với cốt qui hoạch hoặc bị bạt đi hoặc đắp thêm (mét).

+ 11: Trị trung bình (theo từng lớp) của trọng lượng thể tích đất nằm trên chiều sâu đặt móng (Tấn/m3)

+ ’11: Như trên nhưng của đất nằm phía dưới đáy móng (Tấn/m3)

+ C11: Trị tính toán của lực dính đơn vị của đất nằm trực tiếp dưới đáy móng (Tấn/m2)).

+ h0 = h – htd: Chiều sâu đến nền tầng hầm (m).(Khi không có tầng hầm thì h0=0).

- Môduyn biến dạng E0:

E0 = ((1+eo) .mk)/a1-2    (kg/cm2)

- Trong đó:

+ e0: là hệ số rỗng của đất.

+ : là hệ số phụ thuộc vào hệ số biến dạng ngang và được lấy theo từng loại đất như sau:

Cát   = 0.80;    Cát pha   = 0.74.

Sét   = 0.40;    Sét pha   = 0.62.

- Hệ số nén lún a1-2:

a1−2=e1−e2p2−p1- Trong đó:

+ e1 và e2: là hệ số rỗng của đất tương ứng với cấp áp lực p1 và p2.

+ mk: là hệ số chuyển đổi moduyn biến dạng trong theo môduyn biến dạng xác định bằng phương pháp nén tải trọng tĩnh.

- Cường độ chịu tải qui ước R, góc ma sát trong  vµ Moduyn biến dạng E của đất rời được tính theo TCVN 9351:2012 phụ lục G và phụ lục E (Tính toán móng theo kết quả xuyên tiêu chuẩn (SPT).

- Sức mang tải cho phép của móng băng trên đất hạt rời có thể tính theo công thức:

R =  a x N30/10, Theo Tassios, Anagnostopoulos.

- Trong đó:	           a = 1 đối với đất không bão hòa.

a = 2/3 với đất bão hòa.

- Độ lún của móng khi ấy không quá 3cm.

- Góc ma sát trong .

- Quan hệ giữa góc ma sát trong và sức kháng xuyên tiêu chuẩn có thể tính theo công thức sau:

 =  12 N30 + a,       a  =  15-25 ( Terzaghi, Peck, Meyerthof )

E = a + c(N30 + 6).

- Trong đó:

+ a = 40 khi N30  >  15

+ a =  0 khi N30  <  15

+ c: Phụ thuộc vào các loại đất:

+ Đất loại sét	c  =    3.0

+ Đất cát mịn	c  =    3.5

+ Đất cát trung	c =     4.5

+ Đất cát thô	c =     7.0

+ Đất cát lẫn sỏi	c =     10

+ Đất sạn sỏi lẫn cát	c =     12

Việc phân chia các đơn nguyên địa chất công trình cũng như xác định các tính năng cơ lý của chúng được tiến hành trên cơ sở các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Đó là sự kết hợp tài liệu mô tả hiện trường, số liệu xuyên tiêu chuẩn SPT, các đặc điểm cấu tạo, kiến trúc, nguồn gốc với kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý trong phòng. Việc kiểm tra tính đúng đắn cũng như việc loại trừ sai số thô trong tập hợp các giá trị của mỗi đơn nguyên địa chất công trình được phân chia thoả mãn các điều kiện cho phép của tiêu chuẩn 20 TCN 74-87. Với đất dính: giá trị modun tổng biến dạng E xác định theo công thức:

Trong đó :

: Hệ số phụ thuộc vào loại đất (tra bảng) là hệ số chuyển đổi từ thí nghiệm nén không nở hông sang nở hông;

mk : Hệ số hiệu chỉnh kể đến sự sai khác giữa Modun tổng biến dạng xác định theo thí nghiệm nén trong phòng và thí nghiệm bằng bàn nén hiện trường, được tra bảng theo TCVN 74-87

Với đất rời: Theo TCXD 226 phần phụ lục có thể xác định Góc ma sát trong và Modun biến dạng từ giá trị  SPT như sau:

- Góc ma sát trong :  =

- Modun biến dạng E = a + c ( N + 6)

N : là gía trị xuyên tiêu chuẩn SPT

a: hệ số a=0 khi N<15 ; a=40 khi N>15

c: Hệ số phụ thuộc loại đất có giá trị từ 3 với sét, 3.5 với cát nhỏ đến 12 với cuội sỏi

Áp lực tính toán quy ước của các lớp đất dính R, tính theo công thức:

Trong đó:

m1: Hệ số điều liện làm việc của nền, lấy bằng 1.

m2: Hệ số làm việc của công trình tác dụng qua lại với nền, lấy bằng 0.9

ktc: Hệ số tin cậy, khi xác định các chỉ tiêu bằng thí nghiệm lấy bằng 1.

b, h: Chiều rộng và chiều sâu móng, chọn b = h =1m.

, ’: Dung trọng các lớp đất đặt móng và nằm trên móng.

Ctt: Lực dính kết của đất dưới đáy móng

A, B, D: Các hệ số phụ thuộc góc ma sát trong của đất (tra bảng theo TCXD).

#### Bảng 3.5. Bảng tổng hợp khối lượng công tác khảo sát  đã thực hiện

| ##### TT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Phê duyệt | Thực hiện |
| I | Khoan máy bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu đến 30m, lỗ khoan rửa bằng dung dịch sét | m | 50 | 52.0 |
| 1 | Đất đá cấp I-III | m | 50 | 52.0 |
| II | Công tác thí nghiệm mẫu trong phòng thí nghiệm |  | 17 | 24 |
| 1 | Mẫu đất không nguyên dạng | mẫu | 02 | 08 |
| 2 | Mẫu đất nguyên dạng | mẫu | 15 | 16 |
| III | Công tác thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) |  | 15 | 24 |
| 1 | Đất đá cấp I-III | Lần | 15 | 24 |
| III | Bơm cấp nước phục vụ khoan xoay bơm rửa trên cạn | m | 50 | 52 |

# CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

##### Qua tổng hợp kết quả khảo sát ngoài trời và phân tích trong phòng với hố khoan khảo sát LK1 đến độ sâu 52.0m, có thể chia nền đất thành  13 lớp với thứ tự từ trên xuống dưới như sau:

##### Lớp 1: Đất lấp: Bê tông, cát sạn, gạch vỡ đất san lấp…thành phần không đồng nhất;

##### Lớp 2: Cát hạt mịn-bụi màu xám nâu, nâu vàng, xám vàng, xám ghi xen kẹp sét bụi. Kết cấu xốp-chặt vừa;

##### Lớp 2A: Cát pha màu xám đen, xám nâu kẹp sét pha. Trạng thái dẻo;

##### Lớp 3: Đất sét pha màu xám ghi, xám đen, xám hồng ít hữu cơ xen kẹp ổ cát, vỏ sò. Trạng thái dẻo chảy- dẻo mềm;

##### Lớp TK: Đất sét pha màu xám nâu, xám hồng, xám gụ ít vỏ sò. Trạng thái dẻo mềm-dẻo cứng;

##### Lớp 4: Đất sét-sét pha màu nâu vàng, xám vàng, xám ghi, xám trắng. Trạng thái dẻo cứng-nửa cứng;

##### Lớp 5: Đất cát pha kẹp sét pha màu xám ghi, xám xanh, xám đen, nâu vàng. Trạng thái dẻo;

##### Lớp 6: Cát hạt bụi-mịn màu xám ghi, xám vàng, xám trắng. Kết cấu chặt;

##### Lớp 7: Sét pha màu xám ghi, xám nâu nhiều mảnh vụn. Trạng thái dẻo cứng-nửa cứng;

##### Lớp 8: Cát hạt mịn-bụi màu xám ghi. Kết cấu chặt vừa-chặt;

##### Lớp 9: Sét pha màu xám ghi, xám nâu nhiều bụi. Trạng thái dẻo mềm-dẻo cứng;

##### Lớp 10: Cát hạt mịn-trung màu xám ghi, xám trắng, ít sạn. Kết cấu chặt-rất chặt;

##### Lớp 11: Cát hạt trung lẫn sạn sỏi màu xám ghi, xám xanh. Kết cấu chặt - rất chặt.

Đặc điểm cụ thể của từng lớp được mô tả chi tiết dưới đây:

4.1. Lớp 1

Lớp 1 nằm ngay trên bề mặt và có thành phần là Đất lấp: Bê tông, cát sạn, gạch vỡ đất san lấp…thành phần không đồng nhất. Trên mặt cắt công trình có ký hiệu là (1). Các số liệu thống kê về lớp được thể hiện trong (bảng 4.1):

#### Bảng 4.1. Vị trí lớp 1 đã gặp tại các lỗ khoan trong khu vực khảo sát

| Tên lỗ khoan | Cao độ mặt lớp | Cao độ đáy lớp | Bề dày |
| --- | --- | --- | --- |
| LK1 | 3.61 | 0.11 | 3.5 |

4.2. Lớp 2

Lớp 2 có thành phần chủ yếu là Cát hạt mịn-bụi màu xám nâu, nâu vàng, xám vàng, xám ghi xen kẹp sét bụi. Kết cấu xốp-chặt vừa. Trên mặt cắt công trình có ký hiệu là (2). Các số liệu thống kê về lớp được thể hiện trong (bảng 4.2):

#### Bảng 4.2. Vị trí lớp 2 đã gặp tại các lỗ khoan trong khu vực khảo sát

| Tên lỗ khoan | Cao độ mặt lớp | Cao độ đáy lớp | Bề dày |
| --- | --- | --- | --- |
| LK1 | 0.11 | -8.09 | 8.2 |

Quá trình khảo sát đã lấy 03 mẫu nghiên cứu chỉ tiêu cơ lý làm số liệu tính toán. Kết quả được nêu ở (bảng 4.3)

#### Bảng 4.3. Tổng hợp kết quả các chi tiêu cơ lý của lớp 2

| TT | Các đặc trưng | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tỷ trọng,  | g/cm3 | 2.68 |
| 2 | Góc nghỉ khô | độ | 35030’ |
| 3 | Góc nghỉ ướt | độ | 26033’ |
| 4 | Giá trị xuyên tiêu chuẩn SPT | Búa | 10 |
| 5 | Modun tổng biến dạng, E0 | kG/cm2 | 56.0 |
| 6 | Áp lực tính toán quy ước, R | kG/cm2 | 0.67 |

4.3. Lớp 2A

Lớp 2A có thành phần chủ yếu là Cát pha màu xám đen, xám nâu kẹp sét pha. Trạng thái dẻo. Trên mặt cắt công trình có ký hiệu là (2A). Các số liệu thống kê về lớp được thể hiện trong (bảng 4.4):

#### Bảng 4.4. Vị trí lớp 2A đã gặp tại các lỗ khoan trong khu vực khảo sát

| Tên lỗ khoan | Cao độ mặt lớp | Cao độ đáy lớp | Bề dày |
| --- | --- | --- | --- |
| LK1 | -8.09 | -8.89 | 0.8 |

Quá trình khảo sát đã lấy 01 mẫu nghiên cứu chỉ tiêu cơ lý làm số liệu tính toán. Kết quả được nêu ở (bảng 4.5)

#### Bảng 4.5. Tổng hợp kết quả các chi tiêu cơ lý của lớp 2A

| TT | Các đặc trưng | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Độ ẩm tự nhiên, W | % | 30.8 |
| 2 | Dung trọng tự nhiên,  | g/cm3 | 1.82 |
| 3 | Dung trọng khô, c | g/cm3 | 1.39 |
| 4 | Tỷ trọng,  | g/cm3 | 2.70 |
| 5 | Hệ số rỗng, eo | % | 0.940 |
| 6 | Độ lỗ rỗng, n | % | 48.5 |
| 7 | Độ bão hòa, G | % | 88.4 |
| 8 | Giới hạn chảy, Wt | % | 32.3 |
| 9 | Giới hạn dẻo, WP | % | 26.0 |
| 10 | Chỉ số dẻo, Wn | % | 6.3 |
| 11 | Độ sệt, B |  | 0.76 |
| 12 | Lực dính kết, C | kG/cm2 | 0.105 |
| 13 | Góc ma sát trong,  | độ | 13002’ |
| 14 | Hệ số nén lún, a1-2 | cm2/kG | 0.035 |
| 15 | Modun tổng biến dạng, E0 | kG/cm2 | 82.0 |
| 16 | Áp lực tính toán quy ước, R | kG/cm2 | 0.897 |

4.4. Lớp 3

Lớp 3 có thành phần chủ yếu là Đất sét pha màu xám ghi, xám đen, xám hồng ít hữu cơ xen kẹp ổ cát, vỏ sò. Trạng thái dẻo chảy- dẻo mềm. Trên mặt cắt công trình có ký hiệu là (3). Các số liệu thống kê về lớp được thể hiện trong (bảng 4.6):

#### Bảng 4.6. Vị trí lớp 3 đã gặp tại các lỗ khoan trong khu vực khảo sát

| Tên lỗ khoan | Cao độ mặt lớp | Cao độ đáy lớp | Bề dày |
| --- | --- | --- | --- |
| LK1 | -8.89 | -13.89 | 5.0 |

Quá trình khảo sát đã lấy 02 mẫu nghiên cứu chỉ tiêu cơ lý làm số liệu tính toán. Kết quả được nêu ở (bảng 4.7)

#### Bảng 4.7. Tổng hợp kết quả các chi tiêu cơ lý của lớp 3

| TT | Các đặc trưng | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Độ ẩm tự nhiên, W | % | 42.4 |
| 2 | Dung trọng tự nhiên,  | g/cm3 | 1.79 |
| 3 | Dung trọng khô, c | g/cm3 | 1.25 |
| 4 | Tỷ trọng,  | g/cm3 | 2.69 |
| 5 | Hệ số rỗng, eo | % | 1.145 |
| 6 | Độ lỗ rỗng, n | % | 53.4 |
| 7 | Độ bão hòa, G | % | 99.5 |
| 8 | Giới hạn chảy, Wt | % | 46.0 |
| 9 | Giới hạn dẻo, WP | % | 33.1 |
| 10 | Chỉ số dẻo, Wn | % | 12.9 |
| 11 | Độ sệt, B |  | 0.72 |
| 12 | Lực dính kết, C | kG/cm2 | 0.210 |
| 13 | Góc ma sát trong,  | độ | 8020’ |
| 14 | Hệ số nén lún, a1-2 | cm2/kG | 0.058 |
| 15 | Modun tổng biến dạng, E0 | kG/cm2 | 45.9 |
| 16 | Áp lực tính toán quy ước, R | kG/cm2 | 0.884 |

4.5. Lớp TK

Lớp TK có thành phần chủ yếu là Đất sét pha màu xám nâu, xám hồng, xám gụ ít vỏ sò. Trạng thái dẻo mềm-dẻo cứng. Trên mặt cắt công trình có ký hiệu là (TK). Các số liệu thống kê về lớp được thể hiện trong (bảng 4.8):

#### Bảng 4.8. Vị trí lớp TK đã gặp tại các lỗ khoan trong khu vực khảo sát

| Tên lỗ khoan | Cao độ mặt lớp | Cao độ đáy lớp | Bề dày |
| --- | --- | --- | --- |
| LK1 | -13.89 | -15.09 | 1.2 |

Quá trình khảo sát đã lấy 01 mẫu nghiên cứu chỉ tiêu cơ lý làm số liệu tính toán. Kết quả được nêu ở (bảng 4.9)

#### Bảng 4.9. Tổng hợp kết quả các chi tiêu cơ lý của lớp TK

| TT | Các đặc trưng | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Độ ẩm tự nhiên, W | % | 32.5 |
| 2 | Dung trọng tự nhiên,  | g/cm3 | 1.89 |
| 3 | Dung trọng khô, c | g/cm3 | 1.43 |
| 4 | Tỷ trọng,  | g/cm3 | 2.72 |
| 5 | Hệ số rỗng, eo | % | 0.907 |
| 6 | Độ lỗ rỗng, n | % | 47.6 |
| 7 | Độ bão hòa, G | % | 97.5 |
| 8 | Giới hạn chảy, Wt | % | 41.0 |
| 9 | Giới hạn dẻo, WP | % | 26.0 |
| 10 | Chỉ số dẻo, Wn | % | 15.0 |
| 11 | Độ sệt, B |  | 0.43 |
| 12 | Lực dính kết, C | kG/cm2 | 0.210 |
| 13 | Góc ma sát trong,  | độ | 12008’ |
| 14 | Hệ số nén lún, a1-2 | cm2/kG | 0.034 |
| 15 | Modun tổng biến dạng, E0 | kG/cm2 | 95.6 |
| 16 | Áp lực tính toán quy ước, R | kG/cm2 | 0.901 |

4.6. Lớp 4

Lớp 4 có thành phần chủ yếu là Đất sét-sét pha màu nâu vàng, xám vàng, xám ghi, xám trắng. Trạng thái dẻo cứng-nửa cứng. Trên mặt cắt công trình có ký hiệu là (4). Các số liệu thống kê về lớp được thể hiện trong (bảng 4.10):

#### Bảng 4.10. Vị trí lớp 4 đã gặp tại các lỗ khoan trong khu vực khảo sát

| Tên lỗ khoan | Cao độ mặt lớp | Cao độ đáy lớp | Bề dày |
| --- | --- | --- | --- |
| LK1 | -15.09 | -20.69 | 5.6 |

Quá trình khảo sát đã lấy 02 mẫu nghiên cứu chỉ tiêu cơ lý làm số liệu tính toán. Kết quả được nêu ở (bảng 4.11)

#### Bảng 4.11. Tổng hợp kết quả các chi tiêu cơ lý của lớp 4

| TT | Các đặc trưng | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Độ ẩm tự nhiên, W | % | 25.6 |
| 2 | Dung trọng tự nhiên,  | g/cm3 | 2.00 |
| 3 | Dung trọng khô, c | g/cm3 | 1.59 |
| 4 | Tỷ trọng,  | g/cm3 | 2.74 |
| 5 | Hệ số rỗng, eo | % | 0.722 |
| 6 | Độ lỗ rỗng, n | % | 41.9 |
| 7 | Độ bão hòa, G | % | 97.0 |
| 8 | Giới hạn chảy, Wt | % | 39.1 |
| 9 | Giới hạn dẻo, WP | % | 25.1 |
| 10 | Chỉ số dẻo, Wn | % | 14.0 |
| 11 | Độ sệt, B |  | 0.04 |
| 12 | Lực dính kết, C | kG/cm2 | 0.261 |
| 13 | Góc ma sát trong,  | độ | 18020’ |
| 14 | Hệ số nén lún, a1-2 | cm2/kG | 0.026 |
| 15 | Modun tổng biến dạng, E0 | kG/cm2 | 170.4 |
| 16 | Áp lực tính toán quy ước, R | kG/cm2 | 2.025 |

4.7. Lớp 5

Lớp 5 có thành phần chủ yếu là Đất cát pha kẹp sét pha màu xám ghi, xám xanh, xám đen, nâu vàng. Trạng thái dẻo. Trên mặt cắt công trình có ký hiệu là (5). Các số liệu thống kê về lớp được thể hiện trong (bảng 4.12):

#### Bảng 4.12. Vị trí lớp 5 đã gặp tại các lỗ khoan trong khu vực khảo sát

| Tên lỗ khoan | Cao độ mặt lớp | Cao độ đáy lớp | Bề dày |
| --- | --- | --- | --- |
| LK1 | -20.69 | -23.19 | 2.5 |

Quá trình khảo sát đã lấy 01 mẫu nghiên cứu chỉ tiêu cơ lý làm số liệu tính toán. Kết quả được nêu ở (bảng 4.13)

#### Bảng 4.13. Tổng hợp kết quả các chi tiêu cơ lý của lớp 5

| TT | Các đặc trưng | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Độ ẩm tự nhiên, W | % | 30.0 |
| 2 | Dung trọng tự nhiên,  | g/cm3 | 1.86 |
| 3 | Dung trọng khô, c | g/cm3 | 1.43 |
| 4 | Tỷ trọng,  | g/cm3 | 2.69 |
| 5 | Hệ số rỗng, eo | % | 0.880 |
| 6 | Độ lỗ rỗng, n | % | 46.8 |
| 7 | Độ bão hòa, G | % | 91.7 |
| 8 | Giới hạn chảy, Wt | % | 32.0 |
| 9 | Giới hạn dẻo, WP | % | 26.3 |
| 10 | Chỉ số dẻo, Wn | % | 5.7 |
| 11 | Độ sệt, B |  | 0.65 |
| 12 | Lực dính kết, C | kG/cm2 | 0.085 |
| 13 | Góc ma sát trong,  | độ | 14002’ |
| 14 | Hệ số nén lún, a1-2 | cm2/kG | 0.033 |
| 15 | Modun tổng biến dạng, E0 | kG/cm2 | 84.3 |
| 16 | Áp lực tính toán quy ước, R | kG/cm2 | 0.851 |

4.8. Lớp 6

Lớp 6 có thành phần chủ yếu là Cát hạt bụi-mịn màu xám ghi, xám vàng, xám trắng. Kết cấu chặt. Trên mặt cắt công trình có ký hiệu là (6). Các số liệu thống kê về lớp được thể hiện trong (bảng 4.14):

#### Bảng 4.14. Vị trí lớp 6 đã gặp tại các lỗ khoan trong khu vực khảo sát

| Tên lỗ khoan | Cao độ mặt lớp | Cao độ đáy lớp | Bề dày |
| --- | --- | --- | --- |
| LK1 | -23.19 | -28.19 | 5.0 |

Quá trình khảo sát đã lấy 03 mẫu nghiên cứu chỉ tiêu cơ lý làm số liệu tính toán. Kết quả được nêu ở (bảng 4.17)

#### Bảng 4.17. Tổng hợp kết quả các chi tiêu cơ lý của lớp 6

| TT | Các đặc trưng | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tỷ trọng,  | g/cm3 | 2.68 |
| 2 | Góc nghỉ khô | độ | 35030’ |
| 3 | Góc nghỉ ướt | độ | 27016’ |
| 4 | Giá trị xuyên tiêu chuẩn SPT | Búa | 37 |
| 5 | Modun tổng biến dạng, E0 | kG/cm2 | 190.0 |
| 6 | Áp lực tính toán quy ước, R | kG/cm2 | 2.29 |

4.9. Lớp 7

Lớp 7 có thành phần chủ yếu là Sét pha màu xám ghi, xám nâu nhiều mảnh vụn. Trạng thái dẻo cứng-nửa cứng. Trên mặt cắt công trình có ký hiệu là (7). Các số liệu thống kê về lớp được thể hiện trong (bảng 4.18):

#### Bảng 4.18. Vị trí lớp 7 đã gặp tại các lỗ khoan trong khu vực khảo sát

| Tên lỗ khoan | Cao độ mặt lớp | Cao độ đáy lớp | Bề dày |
| --- | --- | --- | --- |
| LK1 | -28.19 | -30.59 | 2.4 |

Quá trình khảo sát đã lấy 01 mẫu nghiên cứu chỉ tiêu cơ lý làm số liệu tính toán. Kết quả được nêu ở (bảng 4.19)

#### Bảng 4.19. Tổng hợp kết quả các chi tiêu cơ lý của lớp 7

| TT | Các đặc trưng | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Độ ẩm tự nhiên, W | % | 29.8 |
| 2 | Dung trọng tự nhiên,  | g/cm3 | 1.88 |
| 3 | Dung trọng khô, c | g/cm3 | 1.45 |
| 4 | Tỷ trọng,  | g/cm3 | 2.71 |
| 5 | Hệ số rỗng, eo | % | 0.871 |
| 6 | Độ lỗ rỗng, n | % | 46.6 |
| 7 | Độ bão hòa, G | % | 92.7 |
| 8 | Giới hạn chảy, Wt | % | 38.0 |
| 9 | Giới hạn dẻo, WP | % | 26.5 |
| 10 | Chỉ số dẻo, Wn | % | 11.5 |
| 11 | Độ sệt, B |  | 0.29 |
| 12 | Lực dính kết, C | kG/cm2 | 0.186 |
| 13 | Góc ma sát trong,  | độ | 14005’ |
| 14 | Hệ số nén lún, a1-2 | cm2/kG | 0.032 |
| 15 | Modun tổng biến dạng, E0 | kG/cm2 | 105.1 |
| 16 | Áp lực tính toán quy ước, R | kG/cm2 | 1.329 |

4.10. Lớp 8

Lớp 8 có thành phần chủ yếu là Cát hạt mịn-bụi màu xám ghi. Kết cấu chặt vừa-chặt. Trên mặt cắt công trình có ký hiệu là (8). Các số liệu thống kê về lớp được thể hiện trong (bảng 4.20):

#### Bảng 4.20. Vị trí lớp 8 đã gặp tại các lỗ khoan trong khu vực khảo sát

| Tên lỗ khoan | Cao độ mặt lớp | Cao độ đáy lớp | Bề dày |
| --- | --- | --- | --- |
| LK1 | -30.59 | -33.99 | 3.4 |

Quá trình khảo sát đã lấy 01 mẫu nghiên cứu chỉ tiêu cơ lý làm số liệu tính toán. Kết quả được nêu ở (bảng 4.21)

#### Bảng 4.21. Tổng hợp kết quả các chi tiêu cơ lý của lớp 8

| TT | Các đặc trưng | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tỷ trọng,  | g/cm3 | 2.68 |
| 2 | Góc nghỉ khô | độ | 36045’ |
| 3 | Góc nghỉ ướt | độ | 27013’ |
| 4 | Giá trị xuyên tiêu chuẩn SPT | Búa | 29 |
| 5 | Modun tổng biến dạng, E0 | kG/cm2 | 162.0 |
| 6 | Áp lực tính toán quy ước, R | kG/cm2 | 1.95 |

4.11. Lớp 9

Lớp 9 có thành phần chủ yếu là Sét pha màu xám ghi, xám nâu nhiều bụi. Trạng thái dẻo mềm-dẻo cứng. Trên mặt cắt công trình có ký hiệu là (9). Các số liệu thống kê về lớp được thể hiện trong (bảng 4.22):

#### Bảng 4.22. Vị trí lớp 9 đã gặp tại các lỗ khoan trong khu vực khảo sát

| Tên lỗ khoan | Cao độ mặt lớp | Cao độ đáy lớp | Bề dày |
| --- | --- | --- | --- |
| LK1 | -33.99 | -36.19 | 2.2 |

Quá trình khảo sát đã lấy 02 mẫu nghiên cứu chỉ tiêu cơ lý làm số liệu tính toán. Kết quả được nêu ở (bảng 4.23)

#### Bảng 4.23. Tổng hợp kết quả các chi tiêu cơ lý của lớp 9

| TT | Các đặc trưng | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Độ ẩm tự nhiên, W | % | 35.8 |
| 2 | Dung trọng tự nhiên,  | g/cm3 | 1.85 |
| 3 | Dung trọng khô, c | g/cm3 | 1.36 |
| 4 | Tỷ trọng,  | g/cm3 | 2.71 |
| 5 | Hệ số rỗng, eo | % | 0.985 |
| 6 | Độ lỗ rỗng, n | % | 49.6 |
| 7 | Độ bão hòa, G | % | 98.2 |
| 8 | Giới hạn chảy, Wt | % | 39.0 |
| 9 | Giới hạn dẻo, WP | % | 28.3 |
| 10 | Chỉ số dẻo, Wn | % | 10.7 |
| 11 | Độ sệt, B |  | 0.70 |
| 12 | Lực dính kết, C | kG/cm2 | 0.145 |
| 13 | Góc ma sát trong,  | độ | 10011’ |
| 14 | Hệ số nén lún, a1-2 | cm2/kG | 0.042 |
| 15 | Modun tổng biến dạng, E0 | kG/cm2 | 68.9 |
| 16 | Áp lực tính toán quy ước, R | kG/cm2 | 0.958 |

4.12. Lớp 10

Lớp 10 có thành phần chủ yếu là Cát hạt mịn-trung màu xám ghi, xám trắng, ít sạn. Kết cấu chặt-rất chặt. Trên mặt cắt công trình có ký hiệu là (10). Các số liệu thống kê về lớp được thể hiện trong (bảng 4.24):

#### Bảng 4.24. Vị trí lớp 10 đã gặp tại các lỗ khoan trong khu vực khảo sát

| Tên lỗ khoan | Cao độ mặt lớp | Cao độ đáy lớp | Bề dày |
| --- | --- | --- | --- |
| LK1 | -36.19 | -44.09 | 7.9 |

Quá trình khảo sát đã lấy 04 mẫu nghiên cứu chỉ tiêu cơ lý làm số liệu tính toán. Kết quả được nêu ở (bảng 4.25)

#### Bảng 4.25. Tổng hợp kết quả các chi tiêu cơ lý của lớp 10

| TT | Các đặc trưng | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tỷ trọng,  | g/cm3 | 2.66 |
| 2 | Góc nghỉ khô | độ | 35016’ |
| 3 | Góc nghỉ ướt | độ | 26011’ |
| 4 | Giá trị xuyên tiêu chuẩn SPT | Búa | 52 |
| 5 | Modun tổng biến dạng, E0 | kG/cm2 | 239.5 |
| 6 | Áp lực tính toán quy ước, R | kG/cm2 | 2.87 |

4.13. Lớp 11

Lớp 11 có thành phần chủ yếu là Cát hạt trung lẫn sạn sỏi màu xám ghi, xám xanh. Kết cấu chặt - rất chặt. Trên mặt cắt công trình có ký hiệu là (11). Các số liệu thống kê về lớp được thể hiện trong (bảng 4.26):

#### Bảng 4.26. Vị trí lớp 11 đã gặp tại các lỗ khoan trong khu vực khảo sát

| Tên lỗ khoan | Cao độ mặt lớp | Cao độ đáy lớp | Bề dày |
| --- | --- | --- | --- |
| LK2 | -47.70 | Chưa khoan qua | Không xác định |

Quá trình khảo sát đã lấy 02 mẫu nghiên cứu chỉ tiêu cơ lý làm số liệu tính toán. Kết quả được nêu ở (bảng 4.27)

#### Bảng 4.27. Tổng hợp kết quả các chi tiêu cơ lý của lớp 11

| TT | Các đặc trưng | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tỷ trọng,  | g/cm3 | 2.65 |
| 2 | Giá trị xuyên tiêu chuẩn SPT | Búa | 55 |
| 3 | Modun tổng biến dạng, E0 | kG/cm2 | 650.0 |
| 4 | Áp lực tính toán quy ước, R | kG/cm2 | 7.80 |

# CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Qua những phần đã trình bày ở trên chúng tôi đi đến kết luận và kiến nghị sau:

5.1. Địa hình

Địa hình khu vực khảo sát khá bằng phẳng bề mặt nền đã được đổ bề tông và tồn tại các tòa nhà cao từ 4 đến 6 tầng. Hiện tại nơi đây đang là nơi phục vụ ăn nghỉ cho người có công.

5.1. Địa chất thủy văn

Quan sát tại vị trí các hố khoan khảo sát nước tàng trữ trong lớp cát bề mặt và xuất hiện ngay gần miệng hố khoan, có lưu lương tương đối rồi rào. Nước xuất hiện ngay trên bề mặt có thể gây bất lợi cho việc mở móng khi xây dựng công trình.

5.2. Đất nền

Qua kết quả nghiên cứu và đánh giá điều kiện địa chất công trình khu vực khảo sát cho thấy cấu trúc đất nền đến độ sâu 52.0 được chia thành 13 lớp đất:

Lớp 1: Đất lấp: Bê tông, cát sạn, gạch vỡ đất san lấp…thành phần không đồng nhất;

Lớp 2: Cát hạt mịn-bụi màu xám nâu, nâu vàng, xám vàng, xám ghi xen kẹp sét bụi. Kết cấu xốp-chặt vừa. E = 56.0 kG/cm2, R = 0.67 kG/cm2.

Lớp 2A: Cát pha màu xám đen, xám nâu kẹp sét pha. Trạng thái dẻo. E = 82.0 kG/cm2, R = 0.897 kG/cm2.

Lớp 3: Đất sét pha màu xám ghi, xám đen, xám hồng ít hữu cơ xen kẹp ổ cát, vỏ sò. Trạng thái dẻo chảy- dẻo mềm. E= 45.9 kG/cm2, R = 0.884 kG/cm2.

Lớp TK: Đất sét pha màu xám nâu, xám hồng, xám gụ ít vỏ sò. Trạng thái dẻo mềm-dẻo cứng. E = 95.6 kG/cm2, R = 0.901 kG/cm2.

Lớp 4: Đất sét-sét pha màu nâu vàng, xám vàng, xám ghi, xám trắng. Trạng thái dẻo cứng-nửa cứng. E = 170.4 kG/cm2, R = 2.025 kG/cm2.

Lớp 5: Đất cát pha kẹp sét pha màu xám ghi, xám xanh, xám đen, nâu vàng. Trạng thái dẻo. E = 84.3 kG/cm2, R = 0.851 kG/cm2

Lớp 6: Cát hạt bụi-mịn màu xám ghi, xám vàng, xám trắng. Kết cấu chặt. E = 190.0 kG/cm2, R = 2.29 kG/cm2.

Lớp 7: Sét pha màu xám ghi, xám nâu nhiều mảnh vụn. Trạng thái dẻo cứng-nửa cứng. E = 105.1 kG/cm2, R = 1.329 kG/cm2.

Lớp 8: Cát hạt mịn-bụi màu xám ghi. Kết cấu chặt vừa-chặt. E = 162.0 kG/cm2, R = 1.95 kG/cm2.

Lớp 9: Sét pha màu xám ghi, xám nâu nhiều bụi. Trạng thái dẻo mềm-dẻo cứng. E = 68.9 kG/cm2, R = 0.958 kG/cm2.

Lớp 10: Cát hạt mịn-trung màu xám ghi, xám trắng, ít sạn. Kết cấu chặt-rất chặt. E = 239.5 kG/cm2, R = 2.87 kG/cm2.

Lớp 11: Cát hạt trung lẫn sạn sỏi màu xám ghi, xám xanh. Kết cấu chặt - rất chặt. E = 650.0 kG/cm2, R = 7.80 kG/cm2.

# B. PHẦN CÁC PHỤ LỤC

# PHỤ LỤC 1. SƠ ĐỒ VỊ TRÍ LỖ KHOAN

# PHỤ LỤC 2. HÌNH TRỤ CÁC LỖ KHOAN

# PHỤ LỤC 3. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA THÍ NGHIỆM CHỈ TIÊU CƠ LÝ

# PHỤ LỤC 4. CÁC BIỂU THÍ NGHIỆM THÀNH PHẦN

# PHỤ LỤC 5. CÁC HÌNH ẢNH MINH HỌA