BAÙO CAÙO  KHAÛO SAÙT ÑÒA CHAÁT COÂNG TRÌNH

Coâng trình: Tröôøng tieåu hoïc Sôn Myõ 2( Khoái phuïc vuï hoïc taäp),

huyeän Haøm Taân

Ñòa ñieåm: Trong khuôn viên trường tiểu học Sơn Mỹ 2, huyện Hàm Tân.

1.Căn cứ các pháp lý:

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày17/6/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ- CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ- CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ, Quy định chi tiết về một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Thông tư 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 108/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, về Ban hành Quy định phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác nhau trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ hợp đồng khảo sát thiết kế giữa Ban quản lú dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Tân và Công ty TNHH tư vấn – Tổng hợp – Xây dựng Gia Linh về việc khảo sát đia chất công trình: Trường Tiểu học Sơn Mỹ 2 ( Khối phục vụ học tập), huyện Hàm Tân.

2. Các quy trình, quy phạm áp dụng:

Khảo sát xây dựng - Nguyên tắc cơ bản			TCXD 4419:2012

Khoan thăm địa chất công trình				TCVN 9437:2012

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT hiện trường		TCVN 9351:2012

Hướng dẫn thu thập vận chuyển và lưu trữ mẫu đất	TCVN 5960:1995

Lấy mẫu ,bảo quản ,vận chuyển mẫu			 TCVN 2683:2012

Đất xây dựng phương pháp xác định khối lượng riêng	TCVN 4195:2012

Phương pháp xác định độ ẩm và hút ẩm			TCVN 4196:2012

Phương pháp xác định chảy, dẻo				TCVN 4197:2012

Phương pháp xác định cỡ hạt				TCVN 4198:2012

Phương pháp Sức chống cắt trên máy cát phẳng		TCVN 4199:2012

Phương pháp tính nén lún					TCVN 4200:2012

Phương pháp dung trọng					TCVN 4202:2012

Phân loại đất					             	TCVN 9362-2012

Đất xây dựng–Phương pháp chỉnh lý thống kê thí nghiệm:   TCVN 9153:2012

3. Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng, đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình.

3.1 Đặc điểm chung về địa hình.

Khu vực khảo sát có bề mặt địa hình bằng phẳng nên  thuận lợi cho việc vận chuyển thiết bị khoan.

3.2 Đặc điểm địa chất thủy văn.

Tại thời điểm khảo sát  không xuất hiện mực nước ngầm.

4.Khối lượng khảo sát xây dựng đã thực hiện.

Coâng ty TNHH Tö vaán – Tổng hợp -  Xaây Döïng Gia Linh tiến hành công tác khảo sát hiện trường ngày 09/5/2022 đến ngày 10/5/2022 dưới sự giám sát của Chủ đầu tư và hoàn thành hồ sơ Báo cáo Khảo sát Địa chất công trình ngày 17/5/2022 với nội dung sau:

4.1 Công tác khoan và lấy mẫu.

Thiết bị: Máy khoan XY-1, chiều sâu khoan tối đa 120m.

Phương pháp tiến hành: Khoan bằng ống khoan bơm rửa tuần hoàn bằng dung dịch bentonite, đường kính hố khoan tối thiểu 91mm.

Lấy mẫu: Khi khoan đến độ sâu cần lấy mẫu thì dừng khoan cho thổi rửa sạch đáy lỗ khoan, sau đó thả bộ dụng cụ lấy mẫu xuống đáy lỗ khoan và tiến hành lấy mẫu.

+ Đối với đất dính: Lấy mẫu nguyên dạng bằng ống mẫu thành mõng hoặc pitông.

+ Đối với đất rời: Lấy mẫu không nguyên dạng bằng ống mẫu khoan hoặc ống SPT.

Khoản cách lấy mẫu: Lấy mẫu dọc theo chiều sâu hố khoan, khoảng 4m lấy 1 mẫu, đối với những lớp đất tự nhiên có bề dày nhỏ thì lấy ít nhất 1 mẫu.

Bảo quản mẫu: Mẫu đất được lấy lên, mô tả, cho vào ống bảo quản, dán nhãn, bọc kín bằng băng keo nhựa plastic hoặc sáp paraffin và cho vào thùng mẫu bảo quản.

4.2 Thí nghiệm hiện trường.

4.2.1. Công tác thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT).

Mục đích: Xác định ranh giới địa tầng, trạng thái của đất loại sét, độ chặt của đất loại cát.

Thiết bị: 1 búa 63,5kg, cần dẫn và mũi xuyên tiêu chuẩn.

Cách tiến hành thí nghiệm: Khi đến độ sâu cần thí nghiệm, thổi rửa sạch đáy hố khoan, lắp đăt dụng cụ thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm: đóng búa với chiều cao rơi tự do 76cm cho mũi xuyên ngập vào trong đất nền 45cm, đếm số búa của từng vạch 15cm và ghi lại, tổng số búa của 30cm đoạn sau là giá trị xuyên tiêu chuẩn (N30).

Mật độ thí nghiệm: khoảng 3.0m tiến hành 1 lần, tiến hành đến hết chiều sâu hố khoan, khối lượng thể hiện ở Bảng 1.

Khối lượng khoan khảo sát công trình gồm 3 hố khoan, chiều sâu mỗi hố khoan và khối lượng công tác khảo sát được trình bày cụ thể trong bảng sau:

| S T T | Ký hiệu hố khoan | Độ sâu hố khoan (m) | Lấy mẫu không nguyên dạng thí nghiệm (mẫu) | Thí nghiệm SPT (lần) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HK1 | 12 | 4 | 4 |
| 2 | HK2 | 12 | 4 | 4 |
| 3 | HK3 | 12 | 4 | 4 |
| Tổng: |  | 36 | 12 | 12 |

*  Khối lượng khoan theo cấp đất đá:

| S T T | Ký hiệu hố khoan | Độ sâu hố khoan (m) | Cấp đất đá 1-3 ( m) | Cấp đất đá 4-6 ( m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HK1 | 12 | 12 | 0 |
| 2 | HK2 | 12 | 12 | 0 |
| 3 | HK3 | 12 | 12 | 0 |
| Tổng: |  | 36 | 36 | 0 |

4.3 Thí nghiệm trong phòng.

Thí nghiệm trong phòng được tiến hành từ ngày 11/5/2022    đến ngày 17/5/2022  tại Phòng thí nghiệm LAS-XD 959.

- Thí nghiệm mẫu đất ( 7 chỉ tiêu)

Các thí nghiệm được tiến hành như sau:

| A. Các chỉ tiêu vật lý | 1. Thành phần hạt 2. Giới hạn chảy 3. Giới hạn dẻo 4. Độ ẩm tự nhiên 5. Khối lượng riêng 6. Khối lượng thể tích tự nhiên |
| --- | --- |
| B. Các thí nghiệm cơ học | 1. Thí nghiệm cắt phẳng 2. Thí nghiệm nén nhanh 3. Góc nghỉ của cát khi khô 4. Góc nghỉ của cát khi bão hòa |

5.Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng sau khi thí nghiệm, phân tích.

+ Báo cáo được lập trên cơ sở tài liệu khoan khảo sát, kết quả thí nghiệm hiện trường và kết quả thí nghiệm trong phòng của các hố khoan.

+ Nội dung báo cáo được trình bày trong một quyển:

- Thuyết minh chung

- Sơ đồ bố trí hố khoan

- Hình trụ

- Mặt cắt địa chất công trình

- Bảng thống kê chỉ tiêu cơ lý các lớp đất

- Bảng tổng hợp kết quả thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý các mẫu đất

+ Căn cứ vào tài liệu khoan khảo sát tại hiện trường và kết quả thí nghiệm trong phòng cho thấy đặc điểm phân bố và tính chất cơ lý của các lớp đất được trình bày trong hình trụ và bảng thống kê chỉ tiêu cơ lý các lớp đất.

5.1 Cụ thể, các lớp đất phân bố như sau:

* Lớp 1: Cát hạt mịn, màu nâu đỏ, kết cấu chặt vừa. Lớp này phân bố ngay trên bề mặt các hố khoan với bề dày ở lớp từ 6.5-6.7m; Thí nghiệm hiện trường cho giá trị N30 là 9-27 búa. Phạm vi phân bố được thể hiện trong bảng sau:

| TT | Lỗ khoan | Cao độ đáy lớp (m) | Bề dày lớp (m) | SPT | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N30 (búa) |  |
| 1 | HK1 | 78.75 | 6.50 | 9-27 | Cát hạt mịn, màu nâu đỏ, kết cấu chặt vừa. |
| 2 | HK2 | 78.44 | 6.70 | 10-25 | Cát hạt mịn, màu nâu đỏ, kết cấu chặt vừa. |
| 3 | HK3 | 78.34 | 6.60 | 9-26 | Cát hạt mịn, màu nâu đỏ, kết cấu chặt vừa. |

Các chỉ tiêu cơ lý của lớp 1 được trình bày trong sau:

| STT | Các chỉ tiêu cơ lý | Ký hiệu | Giá trị trung bình | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Độ ẩm tự nhiên | W | 17.07 | % |
| 2 | Dung trọng ướt | w | 1.84 | g/ cm3 |
| 3 | Dung trọng khô |  | 1.57 | g/ cm3 |
| 4 | Dung trọng đẩy nổi | ñn | 0.98 | g/ cm3 |
| 5 | Khối lượng riêng |  | 2.65 | g/ cm3 |
| 6 | Độ bảo hòa | G | 66.08 | % |
| 7 | Độ rổng | n | 40.58 | % |
| 8 | Hệ số rổng | o | 0.683 |  |
| 9 | Góc ma sát trong | φ | 28055’ |  |
| 10 | Lực dính | C | 0.029 | kG/ cm2 |
| 11 | Hệ số nén lún | 1-2 | 0.014 | cm2/kG |
| 12 | Mô đun tổng biến dạng | 1-2 | 123.89 | kG/ cm2 |

* Lớp 2: Cát hạt mịn, màu nâu đỏ, kết cấu chặt.  Lớp này phân bố ngay dưới lớp 1 của các hố khoan với bề dày lớp đến hết pạm vi khảo sát; Thí nghiệm hiện trường cho giá trị N30 là 33-45 búa. Phạm vi phân bố được thể hiện trong bảng sau:

| TT | Lỗ khoan | Cao độ đáy lớp (m) | Bề dày lớp (m) | SPT | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N30 (búa) |  |
| 1 | HK1 | 73.25 | 5.50 | 33-41 | Cát hạt mịn, màu nâu đỏ, kết cấu chặt. |
| 2 | HK2 | 73.14 | 5.30 | 35-43 | Cát hạt mịn, màu nâu đỏ, kết cấu chặt. |
| 3 | HK3 | 72.94 | 5.40 | 34-45 | Cát hạt mịn, màu nâu đỏ, kết cấu chặt. |

Các chỉ tiêu cơ lý của lớp 2 được trình bày trong sau:

| STT | Các chỉ tiêu cơ lý | Ký hiệu | Giá trị trung bình | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Độ ẩm tự nhiên | W | 16.08 | % |
| 2 | Dung trọng ướt | w | 1.92 | g/ cm3 |
| 3 | Dung trọng khô |  | 1.65 | g/ cm3 |
| 4 | Dung trọng đẩy nổi | ñn | 1.03 | g/ cm3 |
| 5 | Khối lượng riêng |  | 2.64 | g/ cm3 |
| 6 | Độ bảo hòa | G | 71.17 | % |
| 7 | Độ rổng | n | 37.46 | % |
| 8 | Hệ số rổng | o | 0.597 |  |
| 9 | Góc ma sát trong | φ | 32009’ |  |
| 10 | Lực dính | C | 0.033 | kG/ cm2 |
| 11 | Hệ số nén lún | 1-2 | 0.011 | cm2/kG |
| 12 | Mô đun tổng biến dạng | 1-2 | 152.57 | kG/ cm2 |

6. Kết luận và kiến nghị.

Töø nhöõng keát quaû ñaõ neâu trong baùo caùo coù theå keát luaän nhö sau: Ñòa taàng khu vöïc döï kieán xaây döïng coâng trình nhìn chung caùc lớp đất có sức chịu tải từ trung bình đến tốt, thích hợp cho việc đặt nền móng công trình.

Tuy nhieân, khi thieát keá caàn döïa vaøo chæ tieâu cô lyù cuûa caùc lôùp ñaát vaø tuøy thuoäc vaøo quy moâ, taûi troïng coâng trình ñeå choïn giaûi phaùp xử lý nền moùng cho phuø hôïp.

Phan Thieát , ngaøy      thaùng       naêm 2022

Chuû trì khảo sát

KS. Nguyễn Thanh Nhớ