-

CÔNG TY CỔ PHẦN MB VIETIN

TRỤ SỞ: SỐ 1, DÃY A3, NGÕ 216 HOÀNG QUỐC VIỆT, P.NGHĨA TÂN, Q.CẦU GIẤY, TP.HÀ NỘI

BÁO CÁO

KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

Dự án: FUREN CẨM PHẢ

Địa điểm: PHƯỜNG QUANG HANH, THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH

HÀ NỘI 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN MB VIETIN

TRỤ SỞ: SỐ 1, DÃY A3, NGÕ 216 HOÀNG QUỐC VIỆT, P.NGHĨA TÂN, Q.CẦU GIẤY, TP.HÀ NỘI

Số:. ……/2024/BCKS                                  Hà Nội, Ngày       tháng        năm  2024

BÁO CÁO

KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

Dự án: FUREN CẨM PHẢ

Địa điểm: PHƯỜNG QUANG HANH, THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH

Lập báo cáo		: Ks. Phạm Văn Ngọc

Chủ nhiệm khảo sát	: Ks. Phùng Quang Mạnh

| CHỦ ĐẦU TƯ | ĐƠN VỊ KHẢO SÁT |
| --- | --- |

MỤC LỤC

1. MỞ ĐẦU	2

1.1. Căn cứ pháp lý	2

1.2. Quy trình, quy phạm áp dụng	2

2.1. Khảo sát hiện trường	2

2.2. Thí nghiệm trong phòng	2

2. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN	3

2.1. Mục đích khảo sát xây dựng	3

2.2. Nội dung công tác khảo sát	3

2.2.1. Xác định vị trí hố khoan	3

2.2.2. Công tác khoan	3

2.2.3. Công tác lấy mẫu	4

2.2.4. Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)	4

2.2.5. Xác định mực nước dưới đất	5

2.3.7.  Phương pháp tính toán một số chỉ tiêu trong phòng	7

2.3.8. Công tác chỉnh lý số liệu và lập báo cáo	8

3. KHÁI QUÁT ĐỊA HÌNH, ĐỊA CHẤT, QUY MÔ CÔNG TRÌNH	8

3.1. Khái  quát địa hình	8

3.2. Khái quát địa chất	8

3.3. Quy mô công trình	8

4. KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN	10

5. KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT	11

5.1. Địa tầng và tính chất cơ lý	11

5.2. Điều kiên địa chất thuỷ văn	18

5.3. Các hiện tượng địa chất động lực	18

6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	19

6.1. Kết luận	19

6.2. Kiến nghị	19

7. PHỤ LỤC	20

# 1. MỞ ĐẦU

## 1.1. Căn cứ pháp lý

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 7; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 28/6/2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về việc chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/07/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Thông tư số 16/QĐ-BXD ngày 26/12/2019 về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng;

Căn cứ nhiệm vụ và Phương án đã được phê duyệt,

## 1.2. Quy trình, quy phạm áp dụng

## 2.1. Khảo sát hiện trường

- Khảo sát Xây dựng - Nguyên tắc cơ bản			: TCVN 4419-2012

- Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình			: TCVN 9437:2012

- Tiêu chuẩn thiết kế  nền nhà và công trình			: TCVN 9362:2012

- Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc 					: TCVN10304:2014

- Khảo sát cho xây dựng - Khảo sát ĐKT cho nhà cao tầng	: TCVN 9363:2012

- Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng vùng các tơ									: TCVN 9402:2012

- Lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển				: TCVN 2683:2012

- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)				: TCVN 9351:2012

## 2.2. Thí nghiệm trong phòng

- Xác định khối lượng riêng 					: TCVN 4195:2012

- Xác định khối lượng thể tích					: TCVN 4202:2012

- Xác định độ ẩm và độ hút ẩm					: TCVN 4196:2012

- Xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy			: TCVN 4197:2012

- Xác định thành phần hạt						: TCVN 4198:2012

- Xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng			: TCVN 4199:2012

- Xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm		: TCVN 4200:2012

- Đất xây dựng - Phương pháp chỉnh lý thống kê		: TCVN 9153:2012

- Phương pháp xác định cường độ nén				: TCXDVN3118:93

- Đất xây dựng - Phương pháp chỉnh lý thống kê		: TCVN 9153:2012

Và các tiêu chuẩn hiện hành khác,

# 2. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

## 2.1. Mục đích khảo sát xây dựng

Mục đích công tác khảo sát địa chất công trình nhằm cung cấp các tài liệu khảo sát địa chất bao gồm:

- Xác định ranh giới, bề dày các lớp đất, đá trong phạm vi khảo sát.

- Xác định chỉ tiêu cơ học và vật lý của các lớp đất, đá có trong phạm vi khảo sát nhằm cung cấp dữ liệu phục vụ việc tính toán, thiết kế nền móng công trình.

- Lập báo cáo đánh giá điều kiện địa chất công trình khu vực khảo sát.

## 2.2. Nội dung công tác khảo sát

### 2.2.1. Xác định vị trí hố khoan

- Khi xác định vị trí hố khoan phải dựa vào mặt bằng hiện trạng đã quy hoạch trong phạm vi xây dựng.

- Trên cơ sở bản vẽ mặt bằng quy hoạch xây dựng của khu đất, số lượng hố khoan và vị trí được thể hiện chi tiết trong bản vẽ: “Mặt bằng vị trí hố khoan khảo sát”.

- Vị trí hố khoan được xác định thực tế tại hiện trường bảo đảm đúng vị trí đã được đơn vị thiết kế chấp thuận.

### 2.2.2. Công tác khoan

- Phương pháp được sử dụng là khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch bentonite với thiết bị là bộ máy khoan XY-1A của Trung Quốc. Trong quá trình khoan có sử dụng ống chống để đề phòng sự sập lở thành lỗ khoan và ngăn nước mặt và được xác định phù hợp với khoảng cách lấy mẫu đất, đá, thí nghiệm SPT và mô tả chính xác địa tầng.

- Thông số máy khoan XY-1A có các tính năng kỹ thuật sau:

| No. | Các tính năng thiết bị | Các thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Độ sâu khoan tối đa | 100 m |
| 2 | Đường kính lớn nhất của hố khoan | 152 mm |
| 3 | Đường kính cần khoan | 42 mm |
| 4 | Khoảng chạy trục chính | 450 mm |
| 5 | Tốc độ vòng quay (xoay) | 142-570 (vòng/phút) |
| 6 | Công suất nâng thuỷ lực | 2.5 Tấn |
| 7 | Công suất nén thuỷ lực | 1.5 Tấn |
| 8 | Sức tời | 1.0 Tấn |
| 9 | Cách di chuyển | Không tự hành |
| 10 | Động cơ dẫn động cho máy | Động cơ Diezen |
| 11 | Bơm nước | - Gắn liền theo máy - Lưu lượng l/ph: 95 - áp suất Mpa: 0.7 - Tốc độ quay v/ph: 1500 |
| 12 | Trọng lượng | 690 Kg |

### 2.2.3. Công tác lấy mẫu

- Công tác lấy mẫu phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của quy trình, quy phạm về công tác khoan địa chất.

- Mẫu đất được lấy trong lỗ khoan để thí nghiệm trong phòng. Dụng cụ lấy mẫu là ống mẫu nguyên dạng có đường kính 91mm. Khoảng cách lấy mẫu trung bình là 2m/1mẫu. Tuy nhiên, tuỳ đặc điểm cấu trúc địa tầng, người cán bộ phụ trách thực địa yêu cầu lấy mẫu tại các vị trí để đảm bảo tính chính xác của địa tầng.

- Mẫu nguyên dạng được lấy trong hộp tôn hoặc ống nhựa PVC dài 20cm có gắn nhãn cẩn thận và bọc kỹ bằng băng dính (hoặc paraphin). Mẫu lấy lên được xếp vào hộp, bảo quản và vận chuyển đúng quy trình kỹ thuật về phòng thí nghiệm.

- Mẫu không nguyên dạng (mẫu xáo động) được lấy trong ống mẫu chẻ đôi của thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) và cho vào trong túi nilon có gắn nhãn cẩn thận. Mẫu lấy lên được xếp vào hộp, bảo quản và vận chuyển đúng quy trình kỹ thuật về phòng thí nghiệm.

- Phương pháp lấy mẫu, bao gói và vận chuyển mẫu tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 2683:2012.

### 2.2.4. Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

- Công tác thí nghiệm SPT được tiến hành trong lỗ khoan nhằm xác định trị số búa (N) để từ đó xác định trạng thái, kết cấu và tính chất chịu tải của từng cấu trúc địa tầng. Khoảng cách thí nghiệm SPT trung bình là 2m/1 thí nghiệm. Tuy nhiên, tuỳ đặc điểm cấu trúc địa tầng, người cán bộ phụ trách thực địa yêu cầu thí nghiệm tại bất kỳ vị trí nào nghi vấn để đảm bảo tính chính xác của địa tầng.

- Công tác thí nghiệm hiện trường SPT phải được thí nghiệm tại đúng chiều sâu thí nghiệm cụ thể: Khi khoan đến độ sâu cần thí nghiệm, dừng khoan, xác định độ sâu, tiến hành bơm thổi rửa làm sạch đáy lỗ khoan, sau đó thả bộ dụng cụ thí nghiệm SPT và đồng thời xác định lại chiều sâu cần thí nghiệm, sau đó mới tiến hành thí nghiêm. Đối với trường hợp lấy mẫu nguyên dạng trước khi thí nghiệm SPT thì cần phải xác định chiều sâu để thí nghiệm SPT phải là chiều sâu tương ứng với chiều sâu cuối cùng đã lấy mẫu.

- Thiết bị có các thông số kỹ thuật cơ bản sau:

+ Trọng lượng của tạ: 63.5 kg

+ Chiều cao rơi tự do: 76 cm

- Cách xác định trị số búa (N)

+ Đưa bộ dụng cụ đến độ sâu thí nghiệm, lắp bộ tạ ổn định.

+ Đánh dấu khoảng cách để xác định bộ dụng cụ được đóng sâu vào trong tầng địa chất. (Khoảng cách đóng sâu là 15cm/1lần ghi số liệu; ghi 3 lần tương đương 45cm đóng sâu).

+ Trị số N là tổng giá trị của 2 lần ghi sau cùng tương đương giá trị 30cm đóng sâu cuối cùng.

- Bảng đánh giá trạng thái và kết cấu của các loại đất:

+ Đối với đất dính: 	 	        		+ Đối với đất rời:

| Giá trị N (búa/30cm) | Trạng thái |  | Giá trị N ( búa/30cm ) | Kết cấu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-2 | Chảy |  | 0 – 4 | Rất xốp |
| 2-4 | Dẻo chảy |  | 4 – 10 | Xốp |
| 4-8 | Dẻo mềm |  | 10 - 30 | Chặt vừa |
| 8-15 | Dẻo cứng |  | 30 - 50 | Chặt |
| 15-30 | Nửa cứng |  | > 50 | Rất chặt |
| >30 | Cứng |  |  |  |

### 2.2.5. Xác định mực nước dưới đất

- Công tác đo mực nước dưới đất dùng để xác định khả năng biến đổi mực nước dưới đất trong khu vực khoan khảo sát, dùng phục vụ cho việc thiết kế, đề xuất phương án thi công móng công trình. Hố khoan dùng để đo mực nước ngầm sẽ được thổi rửa sạch và được tiến hành đo độ sâu mực nước ổn định trong khoảng 24h.

2.2.6. Công tác thí nghiệm trong phòng

- Công tác thí nghiệm trong phòng được tiến hành trên các mẫu nguyên dạng và xáo động để xác định các thông số cơ lý cần thiết phục vụ cho phân loại đất, tính toán thiết kế móng sau này.

- Mẫu thí nghiệm đươc tiến hành tại Phòng thí nghiệm và kiểm định xây dựng mã số LAS XD 24.017.

Các chỉ tiêu thí nghiệm gồm có:

2.2.6.1. Thí nghiệm mẫu đất dính

| No. | Chỉ tiêu | Ký hiệu | Đơn vị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Chỉ tiêu thí nghiệm |  |  |  |
| 1 | Thành phần hạt | P | % | TCVN 4198:2012 |
| 2 | Độ ẩm tự nhiên | W | % | TCVN 4196:2012 |
| 3 | Độ ẩm giới hạn chảy | Wc | % | TCVN 4197:2012 |
| 4 | Độ ẩm giới hạn dẻo | Wd | % | TCVN 4197:2012 |
| 5 | Dung trọng tự nhiên | w | g/cm3 | TCVN 4202:2012 |
| 6 | Khối lượng riêng |  | g/cm3 | TCVN 4195:2012 |
| 7 | Hệ số nén lún | a1 - 2 | cm2/kG | TCVN-4200:2012 |
| 8 | Lực dính kết | C | kG/cm2 | TCVN 4199:2012 |
| 9 | Góc ma sát trong |  | độ | TCVN 4199:2012 |
| II | Chỉ tiêu tính toán |  |  |  |
| 1 | Chỉ số dẻo | Ip | % |  |
| 2 | Độ sệt | B |  |  |
| 3 | Dung trọng khô |  | g/cm3 |  |
| 4 | Độ lỗ rỗng | n | % |  |
| 5 | Hệ số rỗng tự nhiên | e0 |  |  |
| 6 | Độ bão hoà | G | % |  |
| 7 | Áp lực tính toán quy ước | R0 | kG/cm2 |  |
| 8 | Modun tổng biến dạng | Eo | kG/cm2 |  |

2.2.6.2. Thí nghiệm mẫu đất rời

| No. | Chỉ tiêu | Ký hiệu | Đơn vị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Chỉ tiêu thí nghiệm |  |  |  |
| 1 | Thành phần hạt | P | % | TCVN 4198:2012 |
| 2 | Khối lượng riêng |  | g/cm3 | TCVN 4195:2012 |
| 3 | Góc nghỉ khi khô | αk | độ |  |
| 4 | Góc nghỉ khi ướt | αư | độ |  |
| 5 | Hệ số rỗng lớn nhất | emax |  |  |
| 6 | Hệ rỗng rỗng nhỏ nhất | emin |  |  |
| 7 | Dung trọng lớn nhất | ɤmax | g/cm3 |  |
| 8 | Dung trọng nhỏ nhất | ɤmin | g/cm3 |  |
| II | Chỉ tiêu tính toán, tra cứu |  |  |  |
| 1 | Áp lực tính toán quy ước | R0 | kG/cm2 |  |
| 2 | Modun tổng biến dạng | Eo | kG/cm2 |  |

### 2.3.7.  Phương pháp tính toán một số chỉ tiêu trong phòng

2.3.7.1.  Đối với đất dính

- Sức chịu tải quy ước được tính theo công thức

R0 = m(A.b + B.h) w + DC (kG/cm2)

Trong đó:

+ b, h: là chiều rộng và chiều sâu đặt móng b = h = 1m

+ A, B, D: là các hệ số không thứ nguyên và là hệ số tra bảng phụ thuộc vào góc ma sát trong của đất .

+ W: khối lượng thể tích tự nhiên.

+ C: lực dính kết.

Mô đun biến dạng được tính theo công thức:

(kG/cm2)

E0=

(1+e0)mk

a1-2

Trong đó:

+ e0: Là hệ số rỗng ở cấp 1  2.

+ a1-2: Hệ số nén lún cấp 1  2

+ mK: Là hệ số tra bảng phụ vào e0, lấy mK =1.

+ : là hệ số phụ thuộc vào loại đất:

- Với đất sét   = 0.4

- Với sét pha	 = 0.62

- Với cát pha	 = 0.74

2.3.7.2.  Đối với đất dính

Mô đun biến dạng được tính theo công thức:

E = C (N+6)+a

Trong đó: 	- a = 0 khi N < 15 và  a = 40 khi N > 15

- N: Giá trị SPT trung bình của lớp

- C: hệ số phụ thuộc loại đất

C (cát mịn) 		= 3.5

C (cát thô) 		= 7.0

C (cát trung) 		= 4.5

C (cát lẫn sạn sỏi) 	= 10.0

Sức chịu tải quy ước được tính theo công thức: R = 0.1*a*N

Trong đó: 	- a = 1 khi đất khô, ít ẩm

- a = 2/3 khi đất bão hòa nước

- N: giá trị SPT trung bình của lớp

### 2.3.8. Công tác chỉnh lý số liệu và lập báo cáo

- Báo cáo được lập trên cơ sở tài liệu khoan khảo sát, kết quả thí nghiệm hiện trường và kết quả thí nghiệm trong phòng của các hố khoan thực hiện trong giai đoạn này.

- Nội dung báo cáo bao gồm:

+ Thuyết minh chung;

+ Mặt bằng định vị hố khoan;

+ Hình trụ hố khoan;

+ Mặt cắt địa chất;

+ Bảng tổng hợp kết quả các mẫu đất;

+ Kết quả thí nghiệm các mẫu đất.

# 3. KHÁI QUÁT ĐỊA HÌNH, ĐỊA CHẤT, QUY MÔ CÔNG TRÌNH

## 3.1. Khái  quát địa hình

Vị trí khu đất nằm tại dự án: Furen Cẩm Phả. Căn cứ vào điều kiện hiện trạng khu đất xác định cao độ giả định các hố khoan khảo sát. Cao độ các hố khoan thể hiện trên hình trụ và mặt cắt địa chất công trình.

## 3.2. Địa chất cấu tạo

Căn cứ vào bản đồ địa chất khoáng sản Việt Nam tờ Hạ Long (F-48-XXX) tỷ lệ 1:200.000 do Cục địa chất và khoáng sản xuất bản năm 2001, khu vực nghiên cứu có các thành tạo địa chất như sau :

*	Cacbon hạ

Hệ tầng phân bố chủ yếu ở đảo Cát Bà – Hải Phòng, mặt cắt được chia thành 2 phần:

- Phần dưới: Đá vôi màu xám đen, phân lớp vừa đến dày, đá vôi chưa silic kẹp ít đá phiến cháy và đá vôi màu xám trắng, đá vôi trứng cá.

- Phần trên: Đá vôi màu xám, xám sẫm, phân lớp vừa đến dày và dạng khối.

*	Cacbon – Pecmi: Hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs)

Hệ tầng phân bố từ Quang Hanh đến phía đông đảo Cát Bà và nhiều đảo ở vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long. Thành phần và mặt cắt gồm 2 phần:

-	Phần dưới: Đá vôi màu xám sáng, đá vôi trứng cá, phân lớp dày và dạng khối.

-	Phần trên: Đá vôi màu xám sáng, phân lớp dày và dạng khối xen kẹp lớp mỏng đá vôi silic, silic vôi, đá vôi giả trứng cá.

*	Trias trung, anisi: Hệ tầng Bình Liêu, phân hệ tầng dưới (T2a bl1)

Phân hệ tầng dưới hệ tầng Bình Liêu phân bố ở các vùng Minh Tâm, Ba Chẽ và Đồng Ca. Mặt cắt lộ ra dọc sông Ba Chẽ từ dưới lên trên gồm 4 tập:

-	Tập 1: Đá phiến sét, bột kết phân lớp mỏng đến vừa xen ít cát kết.

-	Tập 2: Cát kết, cát tuf chứa ít hạt cuội thạch anh xen các lớp kẹp bột kết và đá phiến sét phân lớp mỏng.

-	Tập 3: Riolit porphyr, dacit porphyr xen các thấu kính hay lớp cuội kết tuf, cát kết tuf.

-	Tập 4: Riolit porphyr, dacit porphyr xen ít lớp kẹp bột kết và đá phiến sét.

*	Nory – ret: Hệ tầng Hòn Gai có tuổi Trias muộn, phân hệ tầng dưới (T3n-r hg1):

Hệ tầng này lộ ra khá rộng tại vùng Hòn Gai, Cẩm Phả, và cùng Hoành Bồ. Đây là hệ tầng chứa than cung cấp nguyên liệu quan trọng cho đất nước. Thành phần chủ yếu là cuội kết, cát kết thạch anh, bột kết màu xám sáng, xám nâu xen với đá sét than, các vỉa than công nghiệp. Chiều dày của hệ tầng được dự kiến là 1500-1700m.

*	Nory – ret: Hệ tầng Hòn Gai có tuổi Trias muộn, phân hệ tầng trên (T3n-r hg2):

Phân bố ở vùng vịnh Cuốc Bề, Bàng Nâu và đảo Cái Bầu bao gồm chủ yếu các trầm tích hạt thô. Mặt cắt đặc trưng lộ ra dọc Suối Lại gồm 3 tập:

-	Tập 1: Cuội kết thạch anh màu xám sáng.

-	Tập 2: Cuội kết xen cát kết thạch anh màu xám sáng và bột kết màu xám đen chứa những ổ sét than nhỏ.

-	Tập 3: Cuội kết thạch anh xen vài lớp cát kết thạch anh sáng màu.

* 	Hệ tầng Đồng Ho có tuổi Mioxen thượng (N13đh):

Hệ tầng này phân bố rất hạn chế ở phía Nam dải núi Nương Chén, kéo dài hơn 10km theo hướng Đông – Tây. Hệ tầng này gồm có 7 tập với thành phần chủ yếu là cuội kết thành phần hỗn tạp, sạn kết thạch anh xen kẹp cát kết, đá bột kết xen kẹp với đá phiến sét, đá sét kết. Chiều dày của hệ tầng là 140-148m.

* 	Hệ tầng Tiêu Giao có tuổi Pliocen (N2 tg):/

Hệ tầng này phân bố hạn chế tại khu vực Đồng Rung, Làng Trới, Cây Queo. Mặt cắt đặc trưng quan sát được ở khu vực Tiêu Giao, Giếng Đáy, gồm hai tập.

- Tập 1: Cát kết, bộ kết, sét kết xen nhau nhịp nhàng, mỗi nhịp dày 0.2-0.5m, trong bột kết chưa nhiều hóa thạch thực vật. Chiều dày từ 15-20m.

-	Tập 2:  Cuội kết, sạn kết, cát kết thạch anh, xen kẹp sét kết, sét than chưa các di tích thực vật của phức hệ rừng nhiệt đới ôn hòa. Chiều dày 120-200m.

Hệ tầng Tiêu Giao nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Đồng Ho.

## 3.3. Quy mô công trình

Công trình chủ yếu chịu tải trọng thẳng đứng do bản thân công trình. Ngoài ra, công trình còn chịu tác dụng của tải trọng động và tải trọng do gió khi công trình đi vào hoạt động.

# 4. KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN

* Công tác khảo sát tại hiện trường

| No. | Hố khoan | Khối lượng khoan (m) |  |  | SPT (điểm) |  | Lấy mẫu (mẫu) |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng chiều sâu | Đất cấp I-III | Đất cấp IV-VI | Đất cấp I-III | Đất cấp IV-VI | Mẫu nguyên dạng | Mẫu không nguyên dạng | Mẫu đá |  |
| 1 | HK1 | 22.7 | 20.7 | 2.0 | 10 |  | 10 |  | 2 |  |
| 2 | HK2 | 20.0 | 18.5 | 1.5 | 9 |  | 9 |  | 1 |  |
| 3 | HK3 | 20.0 | 17.7 | 2.3 | 8 |  | 8 |  | 2 |  |
| 4 | HK4 | 25.0 | 25.0 |  | 12 |  | 12 |  |  |  |
| Tổng |  | 87.7 | 81.9 | 5.8 | 39 |  | 39 |  | 5 |  |

* Công tác thí nghiệm trong phòng

- Công tác thí nghiệm  chỉ tiêu với mẫu nguyên dạng: 39 mẫu

- Công tác thí nghiệm chỉ tiêu với mẫu đá: 5 mẫu

# 5. KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

## 5.1. Địa tầng và tính chất cơ lý

Trên cơ sở phân tích 4 trụ hố khoan, kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT hiện trường và kết quả thí nghiệm trong phòng, địa tầng trong phạm vi khảo sát được phân chia thành những lớp sau. Đặc điểm các lớp đất được mô tả theo thứ tự từ trên xuống, như sau:

- Lớp 1 (Ký hiệu 1 trên mặt cắt ĐCCT):

Lớp này gặp ở toàn bộ hố khoan và nằm phía trên cùng trong phạm vi khảo sát. Thành phần là Lớp đất bề mặt + thực vật hữu cơ. Bề dày lớp biến đổi từ 0.3m (HK4) đến 0.4m (HK1, HK2, HK3), trung bình 0.38m.

- Lớp 2 (Ký hiệu 2 trên mặt cắt ĐCCT):

Lớp này gặp ở toàn bộ hố khoan và nằm dưới lớp (1). Thành phần là Sét pha màu nâu đỏ, nâu vàng kẹp lẫn hạt sạn nhỏ trạng thái dẻo cứng. Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 0.3m (HK4) đến 0.4m (HK1, HK2, HK3). Độ sâu kết thúc lớp biến đổi từ 3.0m (HK2, HK3) đến 19.0m (HK4). Bề dày lớp biến đổi từ 2.6m (HK2, HK3) đến 18.7m (HK4), trung bình 7.13m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 nhỏ nhất là 9, lớn nhất là 25, trung bình là 16.

Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của lớp 2:

| STT | Các chỉ tiêu cơ lý | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị TB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt (mm): | P | % |  |
|  | > 10 |  |  | 2.0 |
|  | Từ: 10 - 5 |  |  | 6.0 |
|  | Từ: 5.0 - 2.0 |  |  | 4.5 |
|  | Từ: 2.0 - 1.0 |  |  | 1.4 |
|  | Từ: 1.0 - 0.5 |  |  | 1.9 |
|  | Từ: 0.5 - 0.25 |  |  | 2.6 |
|  | Từ: 0.25 - 0.1 |  |  | 5.3 |
|  | Từ: 0.1 - 0.05 |  |  | 12.5 |
|  | Từ: 0.05 - 0.01 |  |  | 28.4 |
|  | Từ: 0.01 - 0.005 |  |  | 12.5 |
|  | < 0.005 |  |  | 22.8 |
| 2 | Độ ẩm tự nhiên | W | % | 27.7 |
| 3 | KL thể tích tự nhiên |  | g/cm3 | 1.948 |
| 4 | Khối lượng thể tích khô | C | g/cm3 | 1.53 |
| 5 | Khối lượng riêng |  | g/cm3 | 2.72 |
| 6 | Hệ số rỗng | eo | - | 0.777 |
| 7 | Độ lỗ rỗng | n | % | 43.7 |
| 8 | Độ bão hoà | G | % | 96.8 |
| 9 | Giới hạn chảy | WL | % | 37.5 |
| 10 | Giới hạn dẻo | WP | % | 24.9 |
| 11 | Chỉ số dẻo | IP | % | 12.5 |
| 12 | Độ sệt | IS | - | 0.22 |
| 13 | Lực dính kết | C | kG/cm2 | 0.285 |
| 14 | Góc ma sát trong |  | Độ | 18°04' |
| 15 | Hệ số nén lún | a0-0.5 | cm2/kG | 0.061 |
|  |  | a0.5-1 | cm2/kG | 0.044 |
|  |  | a1-2 | cm2/kG | 0.029 |
|  |  | a2-4 | cm2/kG | 0.019 |
|  |  | a4-8 | cm2/kG | 0.012 |
| 16 | Áp lực tính toán quy ước | R0 | kG/cm2 | 2.13 |
| 17 | Modun tổng biến dạng | E0 | kG/cm2 | 147 |

- Lớp 3 (Ký hiệu 3 trên mặt cắt ĐCCT):

Lớp này gặp tại hố khoan HK1, HK2, HK3 và nằm dưới lớp (2). Thành phần là Sét pha màu nâu đỏ, xám vàng kẹp hạt sạn nhỏ trạng thái nửa cứng. Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 3.0m (HK2, HK3) đến 5.0m (HK1). Độ sâu kết thúc lớp biến đổi từ 7.0m (HK3) đến 13.5m (HK2). Bề dày lớp biến đổi từ 4.0m (HK3) đến 10.5m (HK2), trung bình 6.33m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 nhỏ nhất là 12, lớn nhất là 26, trung bình là 17.

Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của lớp 3:

| STT | Các chỉ tiêu cơ lý | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị TB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt (mm): | P | % |  |
|  | > 10 |  |  | 4.0 |
|  | Từ: 10 - 5 |  |  | 7.3 |
|  | Từ: 5.0 - 2.0 |  |  | 3.8 |
|  | Từ: 2.0 - 1.0 |  |  | 1.4 |
|  | Từ: 1.0 - 0.5 |  |  | 1.8 |
|  | Từ: 0.5 - 0.25 |  |  | 2.6 |
|  | Từ: 0.25 - 0.1 |  |  | 5.9 |
|  | Từ: 0.1 - 0.05 |  |  | 12.3 |
|  | Từ: 0.05 - 0.01 |  |  | 25.9 |
|  | Từ: 0.01 - 0.005 |  |  | 10.7 |
|  | < 0.005 |  |  | 24.4 |
| 2 | Độ ẩm tự nhiên | W | % | 25.4 |
| 3 | KL thể tích tự nhiên |  | g/cm3 | 1.99 |
| 4 | Khối lượng thể tích khô | C | g/cm3 | 1.59 |
| 5 | Khối lượng riêng |  | g/cm3 | 2.73 |
| 6 | Hệ số rỗng | eo | - | 0.718 |
| 7 | Độ lỗ rỗng | n | % | 41.8 |
| 8 | Độ bão hoà | G | % | 96.7 |
| 9 | Giới hạn chảy | WL | % | 36.1 |
| 10 | Giới hạn dẻo | WP | % | 22.6 |
| 11 | Chỉ số dẻo | IP | % | 13.5 |
| 12 | Độ sệt | IS | - | 0.21 |
| 13 | Lực dính kết | C | kG/cm2 | 0.294 |
| 14 | Góc ma sát trong |  | Độ | 18°02' |
| 15 | Hệ số nén lún | a0-0.5 | cm2/kG | 0.058 |
|  |  | a0.5-1 | cm2/kG | 0.043 |
|  |  | a1-2 | cm2/kG | 0.028 |
|  |  | a2-4 | cm2/kG | 0.019 |
|  |  | a4-8 | cm2/kG | 0.012 |
| 16 | Áp lực tính toán quy ước | R0 | kG/cm2 | 2.19 |
| 17 | Modun tổng biến dạng | E0 | kG/cm2 | 159 |

- Lớp 4 (Ký hiệu 4 trên mặt cắt ĐCCT):

Lớp này gặp tại hố khoan HK1 và nằm dưới lớp (3). Thành phần là Sét pha màu nâu đỏ, xám vàng kẹp hạt sạn nhỏ trạng thái dẻo cứng. Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 9.5m (HK1) đến 9.5m (HK1). Độ sâu kết thúc lớp biến đổi từ 13.0m (HK1) đến 13.0m (HK1). Bề dày lớp biến đổi từ 3.5m (HK1) đến 3.5m (HK1), trung bình 3.50m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 nhỏ nhất là 12, lớn nhất là 13, trung bình là 12.

Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của lớp 4:

| STT | Các chỉ tiêu cơ lý | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị TB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt (mm): | P | % |  |
|  | > 10 |  |  | 1.9 |
|  | Từ: 10 - 5 |  |  | 5.4 |
|  | Từ: 5.0 - 2.0 |  |  | 7.1 |
|  | Từ: 2.0 - 1.0 |  |  | 1.8 |
|  | Từ: 1.0 - 0.5 |  |  | 1.5 |
|  | Từ: 0.5 - 0.25 |  |  | 1.7 |
|  | Từ: 0.25 - 0.1 |  |  | 4.5 |
|  | Từ: 0.1 - 0.05 |  |  | 13.4 |
|  | Từ: 0.05 - 0.01 |  |  | 27.2 |
|  | Từ: 0.01 - 0.005 |  |  | 11.4 |
|  | < 0.005 |  |  | 24.4 |
| 2 | Độ ẩm tự nhiên | W | % | 27.9 |
| 3 | KL thể tích tự nhiên |  | g/cm3 | 1.945 |
| 4 | Khối lượng thể tích khô | C | g/cm3 | 1.52 |
| 5 | Khối lượng riêng |  | g/cm3 | 2.72 |
| 6 | Hệ số rỗng | eo | - | 0.786 |
| 7 | Độ lỗ rỗng | n | % | 44.0 |
| 8 | Độ bão hoà | G | % | 96.2 |
| 9 | Giới hạn chảy | WL | % | 36.7 |
| 10 | Giới hạn dẻo | WP | % | 23.6 |
| 11 | Chỉ số dẻo | IP | % | 13.1 |
| 12 | Độ sệt | IS | - | 0.33 |
| 13 | Lực dính kết | C | kG/cm2 | 0.210 |
| 14 | Góc ma sát trong |  | Độ | 16°14' |
| 15 | Hệ số nén lún | a0-0.5 | cm2/kG | 0.061 |
|  |  | a0.5-1 | cm2/kG | 0.046 |
|  |  | a1-2 | cm2/kG | 0.032 |
|  |  | a2-4 | cm2/kG | 0.020 |
|  |  | a4-8 | cm2/kG | 0.011 |
| 16 | Áp lực tính toán quy ước | R0 | kG/cm2 | 1.6 |
| 17 | Modun tổng biến dạng | E0 | kG/cm2 | 132 |

- Lớp 5 (Ký hiệu 5 trên mặt cắt ĐCCT):

Lớp này gặp tại hố khoan HK1, HK2, HK3 và nằm dưới lớp (4). Thành phần là Sét pha màu nâu vàng, nâu xám kẹp lẫn hạt sạn nhỏ trạng thái nửa cứng đến cứng. Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 7.0m (HK3) đến 13.5m (HK2). Độ sâu kết thúc lớp biến đổi từ 15.0m (HK1) đến 18.5m (HK2). Bề dày lớp biến đổi từ 2.0m (HK1) đến 8.5m (HK3), trung bình 5.17m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 nhỏ nhất là 16, lớn nhất là 44, trung bình là 25.

Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của lớp 5:

| STT | Các chỉ tiêu cơ lý | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị TB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt (mm): | P | % |  |
|  | > 10 |  |  | 9.3 |
|  | Từ: 10 - 5 |  |  | 7.3 |
|  | Từ: 5.0 - 2.0 |  |  | 4.4 |
|  | Từ: 2.0 - 1.0 |  |  | 1.3 |
|  | Từ: 1.0 - 0.5 |  |  | 1.9 |
|  | Từ: 0.5 - 0.25 |  |  | 2.6 |
|  | Từ: 0.25 - 0.1 |  |  | 5.8 |
|  | Từ: 0.1 - 0.05 |  |  | 12.1 |
|  | Từ: 0.05 - 0.01 |  |  | 22.9 |
|  | Từ: 0.01 - 0.005 |  |  | 9.7 |
|  | < 0.005 |  |  | 22.9 |
| 2 | Độ ẩm tự nhiên | W | % | 22.5 |
| 3 | KL thể tích tự nhiên |  | g/cm3 | 2.059 |
| 4 | Khối lượng thể tích khô | C | g/cm3 | 1.68 |
| 5 | Khối lượng riêng |  | g/cm3 | 2.74 |
| 6 | Hệ số rỗng | eo | - | 0.629 |
| 7 | Độ lỗ rỗng | n | % | 38.6 |
| 8 | Độ bão hoà | G | % | 97.9 |
| 9 | Giới hạn chảy | WL | % | 34.5 |
| 10 | Giới hạn dẻo | WP | % | 22.0 |
| 11 | Chỉ số dẻo | IP | % | 12.5 |
| 12 | Độ sệt | IS | - | 0.04 |
| 13 | Lực dính kết | C | kG/cm2 | 0.395 |
| 14 | Góc ma sát trong |  | Độ | 20°36' |
| 15 | Hệ số nén lún | a0-0.5 | cm2/kG | 0.049 |
|  |  | a0.5-1 | cm2/kG | 0.034 |
|  |  | a1-2 | cm2/kG | 0.021 |
|  |  | a2-4 | cm2/kG | 0.013 |
|  |  | a4-8 | cm2/kG | 0.008 |
| 16 | Áp lực tính toán quy ước | R0 | kG/cm2 | 3.04 |
| 17 | Modun tổng biến dạng | E0 | kG/cm2 | 224 |

- Lớp 6 (Ký hiệu 6 trên mặt cắt ĐCCT):

Lớp này gặp tại hố khoan HK1 và nằm dưới lớp (5). Thành phần là Sét pha màu nâu kẹp hạt sạn nhỏ trạng thái dẻo cứng. Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 15.0m (HK1) đến 15.0m (HK1). Độ sâu kết thúc lớp biến đổi từ 20.7m (HK1) đến 20.7m (HK1). Bề dày lớp biến đổi từ 5.7m (HK1) đến 5.7m (HK1), trung bình 5.70m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 nhỏ nhất là 10, lớn nhất là 14, trung bình là 12.

Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của lớp 6:

| STT | Các chỉ tiêu cơ lý | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị TB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt (mm): | P | % |  |
|  | > 10 |  |  | 16.2 |
|  | Từ: 10 - 5 |  |  | 4.3 |
|  | Từ: 5.0 - 2.0 |  |  | 4.5 |
|  | Từ: 2.0 - 1.0 |  |  | 1.6 |
|  | Từ: 1.0 - 0.5 |  |  | 1.8 |
|  | Từ: 0.5 - 0.25 |  |  | 2.5 |
|  | Từ: 0.25 - 0.1 |  |  | 5.6 |
|  | Từ: 0.1 - 0.05 |  |  | 13.6 |
|  | Từ: 0.05 - 0.01 |  |  | 18.8 |
|  | Từ: 0.01 - 0.005 |  |  | 9.6 |
|  | < 0.005 |  |  | 21.6 |
| 2 | Độ ẩm tự nhiên | W | % | 24.4 |
| 3 | KL thể tích tự nhiên |  | g/cm3 | 1.98 |
| 4 | Khối lượng thể tích khô | C | g/cm3 | 1.59 |
| 5 | Khối lượng riêng |  | g/cm3 | 2.72 |
| 6 | Hệ số rỗng | eo | - | 0.711 |
| 7 | Độ lỗ rỗng | n | % | 41.5 |
| 8 | Độ bão hoà | G | % | 93.3 |
| 9 | Giới hạn chảy | WL | % | 33.3 |
| 10 | Giới hạn dẻo | WP | % | 19.9 |
| 11 | Chỉ số dẻo | IP | % | 13.4 |
| 12 | Độ sệt | IS | - | 0.33 |
| 13 | Lực dính kết | C | kG/cm2 | 0.233 |
| 14 | Góc ma sát trong |  | Độ | 16°32' |
| 15 | Hệ số nén lún | a0-0.5 | cm2/kG | 0.057 |
|  |  | a0.5-1 | cm2/kG | 0.044 |
|  |  | a1-2 | cm2/kG | 0.031 |
|  |  | a2-4 | cm2/kG | 0.020 |
|  |  | a4-8 | cm2/kG | 0.012 |
| 16 | Áp lực tính toán quy ước | R0 | kG/cm2 | 1.75 |
| 17 | Modun tổng biến dạng | E0 | kG/cm2 | 144 |

- Lớp 7 (Ký hiệu 7 trên mặt cắt ĐCCT):

Lớp này gặp tại hố khoan HK3, HK4 và nằm dưới lớp (6). Thành phần là Sét pha màu nâu kẹp lẫn hạt sạn nhỏ trạng thái dẻo chảy đến dẻo mềm. Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 15.5m (HK3) đến 19.0m (HK4). Độ sâu kết thúc lớp biến đổi từ 17.7m (HK3) đến 25.0m (HK4). Bề dày lớp biến đổi từ 2.2m (HK3) đến 6.0m (HK4), trung bình 4.10m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 nhỏ nhất là 3, lớn nhất là 4, trung bình là 4.

Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của lớp 7:

| STT | Các chỉ tiêu cơ lý | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị TB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt (mm): | P | % |  |
|  | Từ: 10 - 5 |  |  | 2.2 |
|  | Từ: 5.0 - 2.0 |  |  | 3.7 |
|  | Từ: 2.0 - 1.0 |  |  | 0.9 |
|  | Từ: 1.0 - 0.5 |  |  | 1.3 |
|  | Từ: 0.5 - 0.25 |  |  | 2.5 |
|  | Từ: 0.25 - 0.1 |  |  | 5.7 |
|  | Từ: 0.1 - 0.05 |  |  | 13.7 |
|  | Từ: 0.05 - 0.01 |  |  | 35.1 |
|  | Từ: 0.01 - 0.005 |  |  | 11.6 |
|  | < 0.005 |  |  | 23.4 |
| 2 | Độ ẩm tự nhiên | W | % | 40.9 |
| 3 | KL thể tích tự nhiên |  | g/cm3 | 1.753 |
| 4 | Khối lượng thể tích khô | C | g/cm3 | 1.24 |
| 5 | Khối lượng riêng |  | g/cm3 | 2.68 |
| 6 | Hệ số rỗng | eo | - | 1.163 |
| 7 | Độ lỗ rỗng | n | % | 53.8 |
| 8 | Độ bão hoà | G | % | 94.3 |
| 9 | Giới hạn chảy | WL | % | 43.8 |
| 10 | Giới hạn dẻo | WP | % | 31.0 |
| 11 | Chỉ số dẻo | IP | % | 12.8 |
| 12 | Độ sệt | IS | - | 0.77 |
| 13 | Lực dính kết | C | kG/cm2 | 0.102 |
| 14 | Góc ma sát trong |  | Độ | 10°28' |
| 15 | Hệ số nén lún | a0.0-0.25 | cm2/kG | 0.216 |
|  |  | a0.25-0.5 | cm2/kG | 0.162 |
|  |  | a0-0.5 | cm2/kG | 0.057 |
|  |  | a0.5-1 | cm2/kG | 0.104 |
|  |  | a1-2 | cm2/kG | 0.053 |
|  |  | a2-4 | cm2/kG | 0.029 |
| 16 | Áp lực tính toán quy ước | R0 | kG/cm2 | 0.77 |
| 17 | Modun tổng biến dạng | E0 | kG/cm2 | 46 |

- Lớp 8 (Ký hiệu 8 trên mặt cắt ĐCCT):

Lớp này gặp tại hố khoan HK1, HK2, HK3và nằm dưới lớp (7). Đây là lớp cuối cùng trong phạm vi khảo sát. Thành phần là Đá vôi màu xám, xám trắng đá nứt nẻ đạp vỡ trung bình. Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 17.7m (HK3) đến 20.7m (HK1). Độ sâu kết thúc hố khoan biến đổi từ 20.0m (HK2, HK3) đến 22.7m (HK1) trong lớp này. Bề dày lớp đã khoan được biến đổi từ 1.5m (HK2) đến 2.3m (HK3), trung bình 1.93m.

Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của lớp 8:

| STT | Các chỉ tiêu cơ lý | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị TB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Độ ẩm tự nhiên | W | % | 0.62 |
| 2 | KL thể tích tự nhiên |  | g/cm3 | 2.54 |
| 3 | Khối lượng thể tích khô | C | g/cm3 | 2.52 |
| 4 | Tỷ lệ khe hở |  | % | 0.097 |
| 5 | Độ khe hở |  | % | 8.30 |
| 6 | Khối lượng riêng |  | g/cm3 | 2.75 |
| 7 | Cường độ nén khô | Rk | kG/cm2 | 265.20 |
| 8 | Cường độ nén ướt | Rbh | kG/cm2 | 213.04 |
| 9 | Hệ số hóa mềm | Km |  | 0.63 |

## 5.2. Điều kiên địa chất thuỷ văn

Nước dưới đất trong khu vực chủ yếu tồn tại trong các đới đá phong hóa vật lý, nứt nẻ mạnh, nguồn cung cấp chủ yếu là nước mưa, nước mặt. Nguồn thoát chủ yếu là rãnh thoát nước mưa của dự án.

## 5.3. Các hiện tượng địa chất động lực

- Nhìn chung điều kiện địa chất động lực trong khu vực xây dựng công trình ổn định, tuy nhiên có thể xảy ra các hiện tượng địa chất trong quá trình thi công như sau:

+ Hiện tượng sụt lở đất khi khai đào hố móng

+ Hiện tượng nước mặt cũng như mao dẫn trong các lớp sét chảy vào hố móng

# 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## 6.1. Kết luận

- Các công tác khảo sát địa chất công trình tuân thủ chặt chẽ các quy trình, quy phạm và tiêu chuẩn áp dụng và được giám sát bởi Chủ đầu tư.

- Vấn đề an toàn lao động và vệ sinh môi trường được nhà thầu tuân thủ chặt chẽ theo các quy định, trong quá trình thi công không có trường hợp tai nạn lao động nào xảy ra.

- Nhìn chung, điều kiện địa chất khu vực biến đổi rất phức tạp, tồn tại nhiều lớp địa chất có sự biến đổi nhiều về diện phân bố và cường độ chịu tải.

- Kết quả khảo sát đảm bảo chất lượng, địa tầng chung của khu vực, gồm các lớp đất sau:

- Lớp 1: Lớp đất bề mặt + thực vật hữu cơ

- Lớp 2: Sét pha màu nâu đỏ, nâu vàng kẹp lẫn hạt sạn nhỏ trạng thái dẻo cứng

- Lớp 3: Sét pha màu nâu đỏ, xám vàng kẹp hạt sạn nhỏ trạng thái nửa cứng

- Lớp 4: Sét pha màu nâu đỏ, xám vàng kẹp hạt sạn nhỏ trạng thái dẻo cứng

- Lớp 5: Sét pha màu nâu vàng, nâu xám kẹp lẫn hạt sạn nhỏ trạng thái nửa cứng đến cứng

- Lớp 6: Sét pha màu nâu kẹp hạt sạn nhỏ trạng thái dẻo cứng

- Lớp 7: Sét pha màu nâu kẹp lẫn hạt sạn nhỏ trạng thái dẻo chảy đến dẻo mềm

- Lớp 8: Đá vôi màu xám, xám trắng đá nứt nẻ đạp vỡ trung bình

## 6.2. Kiến nghị

Việc đề xuất giải pháp kỹ thuật để phục vụ cho thiết kế và thi công phụ thuộc và những yếu tố sau:

- Điều kiện địa chất công trình và địa chất thủy văn nơi xây dựng

- Đặc điểm quy mô, tính chất của công trình

- Các điều kiện và khả năng thi công móng

- Tình hình và đặc điểm của móng các công trình lân cận

Qua kết quả công tác khảo sát với khối lượng 4 hố khoan, điều kiện địa chất công trình khu vực dự kiến xây dựng đã bước đầu được làm sáng tỏ.

Kết quả thí nghiệm hiện trường và trong phòng cho thấy đối với các hạng mục có tải trọng trung bình, lớn có thể sử dụng lớp (8) làm lớp đặt móng. Tuy nhiên chủ trì thiết kế cần nghiên cứu kỹ đặc điểm, tính chất cơ lý của từng lớp đất, so sánh với quy mô, tải trọng công trình để chọn giải pháp móng cho phù hợp, đảm bảo sự ổn định lâu dài cho công trình.

# 7. PHỤ LỤC

| No. | Nội dung | Khổ giấy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mặt bằng hố khoan | A4 |
| 2 | Hình trụ hố khoan | A4 |
| 3 | Mặt cắt địa chất | A4 |
| 4 | Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý các lớp đất | A4 |
| 5 | Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý các mẫu đất | A4 |
| 6 | Kết quả thí nghiệm mẫu | A4 |

PHỤ LỤC KÈM THEO