- MỤC LỤC/CONTENTS

GIỚI THIỆU CHUNG/INTRODUCTION	3

1.	CĂN CỨ THỰC HIỆN KHẢO SÁT XÂY DỰNG/ BASIS FOR CONDUCTING THE CONSTRUCTION SURVEY	3

1.1	Các căn cứ pháp lý/ Legal basis for implementation	3

1.2	Các tiêu chuẩn, quy trình và hướng dẫn kỹ thuật/Applied standards	4

2.	QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT/ INVESTIGATION METHODS	5

2.1.  Công tác khoan/Drilling works	5

2.2. Lấy mẫu thí nghiệm/Soil sampling	6

2.3.  Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT/Standard Penetration Tests	7

2.4. Mực nước dưới đất/Underground water level	8

2.5. Thí nghiệm trong phòng/ Laboratory tests	8

3.	KHÁI QUÁT VỀ VỊ TRÍ VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA KHU VỰC KHẢO SÁT XÂY DỰNG, ĐẶC ĐIỂM, QUY MÔ, TÍNH CHẤT CỦA CÔNG TRÌNH/ OVERVIEW OF PROJECT LOCATION, SITE CONDITIONS, AND MAIN CHARACTERISTICS OF THE PROJECT	11

3.1.	Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên khu vực khảo sát xây dựng/ Geographical location and natural conditions of the construction survey area	11

3.2.	Đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình/Characteristics, scale of the project	12

4.	KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG/VOLUME OF WORKS	12

5.	KẾT QUẢ KHẢO SÁT/SURVEY RESULTS	13

5.1.	Đặc điểm địa hình, địa mạo khu vực khảo sát/Topography and Geomorphology of the Survey Area	13

5.2.	Đặc điểm địa chất khu vực khảo sát/Geological conditions	13

5.3.	Đặc điểm địa tầng tính chất cơ lý của khu vực khảo sát/ Stratigraphic Characteristics and Geotechnical Properties of the Survey Area	15

5.4.	Địa chất thủy văn/Hydrological conditions	31

5.5.	Địa chất động lực công trình/Geological hazards	32

6.	CÁC Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ, LƯU Ý, ĐỀ XUẤT/ EVALUATION, REMARKS, AND RECOMMENDATIONS	32

6.1.	Các ý kiến đánh giá.	32

6.2.	Lưu ý khi thi công/ Notes for Construction	34

6.3.	Đề xuất phương án móng/ Proposed Foundation Solutions	34

7.	KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ/ CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS	35

8.	CÁC PHỤ LỤC/APPENDICES	36

# GIỚI THIỆU CHUNG/INTRODUCTION

| - DỰ ÁN PROJECT | : CASPER HÀ NAM CASPER HA NAM |
| --- | --- |
| - HẠNG MỤC ITEM | : KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT GEOLOGICAL INVESTIGATION |
| - ĐỊA ĐIỂM LOCATION | : LÔ NM-KT 7.1, CỤM CÔNG NGHIỆP YÊN LỆNH, PHƯỜNG DUY TIÊN, TỈNH NINH BÌNH PLOT NO. NM-KT 7.1, YEN LENH INDUSTRIAL ZONE, DUY TIEN WARD, NINH BINH PROVINCE, VIETNAM |
| - NHÀ THẦU CONTRACTOR | : CÔNG TY TNHH ĐT VÀ PHÁT TRIỂN ĐĂNG QUANG. DANGQUANG INVESTMENT AND DEVELOPMENT, LTD |

- CĂN CỨ THỰC HIỆN KHẢO SÁT XÂY DỰNG/ BASIS FOR CONDUCTING THE CONSTRUCTION SURVEY

## Các căn cứ pháp lý/ Legal basis for implementation

-	Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Pursuant to the Law on Public Investment No. 58/2024/QH15 dated November 29, 2024;

-	Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Pursuant to the Law on Construction No. 50/2014/QH13 dated June 18, 2014, and Law No. 62/2020/QH14 dated June 17, 2020 amending and supplementing a number of articles of the Law on Construction;

-	Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Pursuant to the Law on Bidding No. 22/2023/QH15 dated June 23, 2023;

-	Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Pursuant to Decree No. 40/2020/NĐ-CP dated April 6, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Public Investment;

-	Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Pursuant to Decree No. 63/2014/NĐ-CP dated June 26, 2014 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Bidding and contractor selection;

-	Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 50/2021/ NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

Pursuant to Decree No. 37/2015/NĐ-CP dated April 22, 2015 of the Government on construction contracts, and Decree No. 50/2021/NĐ-CP dated April 1, 2021 amending and supplementing a number of articles of Decree No. 37/2015/NĐ-CP;

-	Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Pursuant to Decree No. 10/2021/NĐ-CP dated February 9, 2021 of the Government on management of construction investment costs;

-	Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Pursuant to Decree No. 06/2021/NĐ-CP dated January 26, 2021 of the Government detailing a number of provisions on quality management, construction execution, and maintenance of construction works;

-	Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Pursuant to Decree No. 15/2021/NĐ-CP dated March 3, 2021 of the Government detailing a number of contents on management of construction investment projects;

-	Căn cứ Thông tư 02/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hợp đồng xây dựng;

Pursuant to Circular No. 02/2023/TT-BXD of the Ministry of Construction providing detailed guidance on a number of contents of construction contracts;

- Căn cứ nhiệm vụ khảo sát đã được chủ đầu tư phê duyệt.

Pursuant to the survey assignment approved by the Employer (Client).

## Các tiêu chuẩn, quy trình và hướng dẫn kỹ thuật/Applied standards

- TCVN 4419:1987: Khảo sát cho xây dựng. Nguyên tắc cơ bản;

TCVN 4419:1987: Survey for construction. Basic rules;

- TCVN 9363:2012:  Khảo sát cho xây dựng- Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng.

TCVN 9363:2012: Building surveys - Geotechnical investigation for high rise building

- TCVN 9362:2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;

TCVN 9362:2012: Specifications for design of foundation for buildings and structures;

- TCVN 2683:2012: Đất xây dựng – Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu.

TCVN 2683:2012: Soils- sampling, packing, transportation and curing of samples

- TCVN 10304:2025:  Móng cọc, tiêu chuẩn thiết kế;

TCVN 10304:2025: Pile foundation – Specifications for design.

- TCVN 9437:2012: Khoan thăm dò địa chất công trình;

TCVN 9437:2012: The process of boring engineering geology investigations;

- TCVN 4195:2012: Đất xây dựng- Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm;

TCVN 4195:2012: Soil-Method of laboratory determination of specific weight

- TCVN 4196:2012: Đất xây dựng- Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm;

TCVN 4196:2012: Soil-Laboratory methods of determination of moisture and hygroscopic water content

- TCVN 4197:2012: Đất xây dựng – Phương pháp xác định giới hạn chảy và giới hạn dẻo trong phòng thí nghiệm;

TCVN 4197:2012: Soil-Methods of laboratory determination of plastic limit and liquid limit

- TCVN 4200:2012: Đất xây dựng – Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm;

TCVN 4200:2012: Soil- Laboratory method of determination of compressibility

- TCVN 4202:2012: Đất xây dựng – Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm;

TCVN 4202:2012: Soil – Laboratory methods of determination of unit weight

- TCVN 9351:2012 Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm hiện trường – thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn

TCVN 9351:2012: Soil- Field testing method-Standard penetration test

- TCVN 9153:2012: Công trình thủy lợi – Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất.

TCVN 9153:2012: Hydraulic structures - Method for correction of soil test results

- TCVN 12041:2017: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuổi thọ trong môi trường xâm thực

TCVN 12041:2017 – Concrete and Reinforced Concrete Structures – General Requirements for Durability Design and Service Life under Aggressive Environmental Exposure

- QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT/ INVESTIGATION METHODS

## 2.1.  Công tác khoan/Drilling works

Công tác khoan thực hiện bằng máy XY-1 có các thông số kỹ thuật chính như sau:

Drilling was implemented using XY-1 drilling equipment with the following technical specifications:

+ Đường kính hố khoan/Diameter of borehole: 75-152 mm

+ Tốc độ vòng quay/Rotation speed: 142-570 vòng/phút (r/min)

+ Áp lực nén tối đa/ Hydraulic capacity: 2.0 T

+ Công suất động cơ/ Engine power: 10 kW

+ Chiều sâu khoan tối đa/Maximum drilling depth: 100 m

- Sử dụng phương pháp khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét bentonit, trong quá trình khoan có sử dụng ống chống để đề phòng sự sập lở thành hố khoan khi khoan trong đất yếu và ngăn nước mặt.

The wash drilling method was employed with bentonite slurry for preventing borehole wall from collapsing.

- Công tác khoan khảo sát thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 9437-2012.

Drilling work shall be carried out in accordance with TCVN 9437-2012

- Qui trình khoan được thực hiện theo các bước sau đây:

The procedure of the drilling process shall be done as follows

+ Đánh dấu điểm khoan, xác nhận lại về tọa độ vào cao độ điểm

Mark the drilling location, confirm the coordinates and Elevations.

+ Kiểm tra vị trí điểm khoan theo kế hoạch

Check the drilling location according to plan.

+ Chụp ảnh vị trí điểm khoan đã có lắp đặt giàn khoan tại hiện trường

Take photographs of the site together with the drilling rig in position;

+ Cân bằng tháp khoan

Level rolling rig;

+ Đánh dấu vị trí độ sâu khoan yêu cầu lên cần khoan

Mark on the drilling rod the required drilling depth;

+ Khoan đến độ sâu yêu cầu, thổi rửa sạch đáy hố bằng nước sạch

Drill to the required depth, flush the hole with water until the bottom is clean.

+ Sử dụng sét bentonit để chống sập lở thành hố khoan

Use bentonite to prevent the wall of the borehole from collapsing

Kết quả khoan chi tiết được thể hiện trong hình trụ hố khoan ở phụ lục 2.

The details of drilling results are presented in the borehole logs (Appendix 2).

## 2.2. Lấy mẫu thí nghiệm/Soil sampling

- Mẫu nguyên dạng và mẫu xáo động được lấy ở các chiều sâu quy định dựa theo yêu cầu của từng hố khoan, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của kỹ sư hiện trường.

Undisturbed and disturbed soil samples were taken at the required depth based on each borehole under the direct instruction of the field engineer.

- Trước khi lấy mẫu đáy của hố khoan đã được rửa sạch bằng nước do áp lực thổi.

Prior to sampling the bottom of the borehole was cleaned by pressurized water.

- Mẫu nguyên trạng được lấy ở tất cả các hố khoan trong lớp đất dính với khoảng cách là 2m/1 mẫu và được miêu tả chính xác bởi kỹ sư giám sát (kết hợp cùng thí nghiệm SPT). Việc lấy mẫu ống chẻ sẽ được sử dụng cho đất sét cứng và ống lẫy mẫu Piston sẽ được sử dụng cho đất sét hữu cơ yếu bằng việc dùng áp lực nước. Đường kính mẫu nhỏ nhất được sử dụng là 75mm và chiều dài mẫu nhỏ nhất là 20cm, mẫu hí nghiệm ba trục chiều dài ít nhất là 30cm.

Undisturbed samples were taken in all boreholes in cohesive soil layers with every 2.0m interval and instructed directly by Engineer (alternatively with SPT). The open sampler shall be used for stiff clay and the thin walled samples must be used for soft organic clay. Minimum sample diameter to be used must be 75mm and minimum sample length must be 20cm, Triaxial compression sample must be at least 30cm.

- Mẫu không nguyên trạng được lấy trong ống chẻ SPT cùng với khoảng cách lấy mẫu là 2m.

Disturbed samples were recovered in a split spoon sampler (from SPT) with a spacing of every 2m.

- Tất cả các mẫu này được bọc gói đúng tiêu chuẩn để giữ nguyên độ ẩm, chuyển về phòng thí nghiệm cẩn thận để không làm xáo động trạng thái.

All samples were wrapped in accordance with the standard to keep the natural water content, natural state, and carefully transport to the laboratory.

- Tất cả mẫu được mô tả, dán nhãn (ghi rõ tên công trình, hố khoan, số hiệu mẫu, chiều sâu lấy mẫu), đóng gói, và bảo quản cẩn thận trước khi vận chuyển về phòng thí nghiệm.

All samples were described at the site, labeled (name of project, borehole number, sample number, sampling depth), packed and carefully stored before transporting to the laboratory for testing

## 2.3.  Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT/Standard Penetration Tests

- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT kết hợp lấy mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 9351-2022.

Undisturbed and disturbed soil samples were taken at the required depth based on each borehole under the direct instruction of the field engineer.

- Đối với thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn, sử dụng ống mẫu chẻ có đường kính 51mm ấn xuống đáy hố khoan bằng búa đóng có trọng lượng 63.5kg rơi tự do ở chiều cao 760mm xuống. N30 ghi chép được là giá trị số búa đóng để mũi xuyên cắm vào đất 30cm (không tính 15cm đầu). Chỉ số này cũng được gọi là chỉ số sức kháng xuyên của đất. Giá trị N30 được ghi lại và thể hiên trong hình trụ hố khoan. Thí nghiệm được tiến hành với khoảng cách 2m/lần dưới sự chỉ đạo của kỹ thuật hiện trường.

For the standard penetration tests a 51mm diameter thin-wall split barrel sampler was used, which was driven down into the bottom of borehole by using a 63.5kg hammer with a high of fall of 760mm. The number of blow (N30) required to drive the sampler down to 30cm was counted, discounting the first 15cm. This N30 value (Blows/30cm) is the so-called penetration resistance of the soil. The N30 value was recorded and presented in the boring logs. The testing was conducted at 2.0m intervals as directed by the Engineer.

- Trong trường hợp giá trị SPT lớn hơn 100 búa thì ghi chép đầy đủ chiều sâu xuyên thực tế ứng với số búa là 100 búa.

In case of the SPT value is greater than 100 blows, record the actual depth of penetration to reach 100 blows.

- Mẫu xáo động được lấy trong ống chẻ đôi, được kiểm tra kỹ và gói kín trong túi nilon, dán nhãn tem và xếp trong các thùng gỗ lưu mẫu.

The samples collected from the split-barrel sampler were checked carefully then kept in plastic bags and labeled as disturbed samples and placed in wooden boxes.

- Các thông số kỹ thuật chính của bộ xuyên như sau:

Detail of spectification of SPT tip is as follows:

Hình 1. Mũi xuyên tiêu chuẩn SPT/ Figure 1. SPT tip

+ Chiều dài mũi xuyên/Length of SPT: 635 mm

+ Đường kính trong/Inner diameter: 35.0 mm

+ Đường kính ngoài/Outer diameter: 50.8 mm

+ Bề dày lưỡi cắt/Thickness of cutting shoe: 2.3 mm

+ Góc vát/Taper angle: 200

+ Trọng lượng búa/Weight of hammer: 63.5 kg

+ Độ cao rơi búa/Height of free fall: 76 cm

- Khối lượng thí nghiệm SPT được tổng hợp trong bảng 2, chi tiết kết quả thí nghiệm trình bày trong hình trụ hố khoan ở phụ lục 2.

The quantities of SPT results are summarized in Table 2, the detailed SPT results are presented in the logs of the borehole in Appendix 2

## 2.4. Mực nước dưới đất/Underground water level

Mực nước dưới đất được quan trắc hàng ngày trong suốt quá trình khoan và sau khi khoan xong 1 ngày (24 giờ) đối với mỗi hố khoan. Độ sâu ổn định của mực nước dưới đất được ghi lại và thể hiện trên hình trụ lỗ khoan.

The underground water level was monitored during drilling and after finishing the bore hole 1 day (24 hours) for each bore hole. The depth of underground water is recorded and presented in the borehole log

## 2.5. Thí nghiệm trong phòng/ Laboratory tests

Công tác thí nghiệm mẫu đất đá được thực hiện tại Trung tâm Thí nghiệm Địa kỹ thuật và Kiểm định công trình Đăng Quang Testing (LAS- XD HAN.018) theo các tiêu chuẩn sau:

Laboratory testing was conducted by LAS-XD HAN.018 according to following standards:

+ Thí nghiệm độ ẩm của đất/Natural water content: TCVN 4196:2012

+ Thí nghiệm xác định thành phần hạt/Particle size distribution: TCVN 4198:2012

+ Thí nghiệm khối lượng riêng của đất/Specific density: TCVN 4195:2012

+ Thí nghiệm xác định khối lượng thể tích/Bulk unit weight: TCVN 4202:2012

+ Thí nghiệm các giới hạn Atterberg/Atterberg’s limit: TCVN 4197:2012

+ Phân loại đất/Soil classification: TCVN 9362:2012

+ Thí nghiệm cắt trực tiếp/Direct shear test: TCVN 4199:1995

+ Thí nghiệm nén cố kết/Oedometer test: TCVN 4200:2012

Khối lượng thí nghiệm trong phòng được tổng hợp ở bảng 1, chi tiết kết quả thí nghiệm được thể hiện trong phụ lục 5.

The quantities of lab test results are summarized in Table 1, the details of the tests are shown in Appendix 5.

2.6. Công tác xử lý số liệu/Test result processing

- Việc phân chia các lớp đất cũng như xác định các tính năng cơ lý của chúng được tiến hành trên cơ sở các chỉ tiêu kỹ thuật hiện hành. Đó là sự kết hợp tài liệu mô tả hiện trường, số liệu xuyên tiêu chuẩn SPT, các đặc điểm cấu tạo, kiến trúc, nguồn gốc và kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý trong phòng.

Soil layers and physico-mechanical properties of each soil layer are determined based on current standards. This is a combination of field description, SPT value, soil texture and structure, origin, and physico-mechanical properties.

- Sau khi kết thúc công tác khảo sát ở hiện trường và thí nghiệm trong phòng, tổng hợp và phân chia các lớp đất đá theo các tính chất địa chất công trình thỏa mãn các điều kiện cho phép của tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9351:2022.

After finishing the drilling and testing processes, the classification of soil and soil layer is carried out in accordance with the Vietnamese standard TCVN 9351:2012

- Mô đun tổng biến dạng/Deformation modulus

* Với đất dính/Cohesive soil: E (kG/cm2)

E=mk

Trong đó/where:

β: Hệ số phụ thuộc vào loại đất (tra bảng) là hệ số chuyển đổi từ thí nghiệm nén không nở hông sang nở hông.

β: coefficient depending on the type of soils (taken from the table)

mk: Hệ số hiệu chỉnh kể đến sự sai khác giữa Modun tổng biến dạng xác định theo thí nghiệm nén trong phòng và thí nghiệm bằng bàn nén hiện trường, mk phụ thuộc vào hệ số lỗ rỗng và loại đất (TCVN 4200:2012). Nếu độ sệt B  0.75, mk tra theo bảng; nếu B > 0.75 thì mk lấy bằng 1.

mk: corrected coefficient between laboratory deformation modulus from consolidation test and field deformation modulus from plate loading test, mk depends on the type of soil and void ratio (TCVN 4200-1995). If the liquidity index B  0.75, mk is taken from the table; if B>0.75, mk = 1.

* Với đất rời: Tính theo TCVN 9351:2022- Phụ lục G, E (Tính toán móng theo SPT)/ With conhesionless soil (Appndixes G, E, TCVN 9351:2012)

Modun biến dạng/Deformation modulus: E = a + c (N + 6) (kG/cm2).

Trong đó/where: N: là giá trị xuyên tiêu chuẩn SPT/SPT value

- a: hệ số a = 0 khi N < 15; a = 40 khi N > 15/a=0, if N<15; a=40 if a>15

- c: Hệ số phụ thuộc loại đất có giá trị như sau/c: coefficient depending on type of soil which is shown in following table:

Bảng 1. Bảng tra giá trị c/ Table 1. c values

| Tên đất/Soil types | Giá trị c/c value |
| --- | --- |
| Đất sét/Clay | 3.0 |
| Đất cát hạt nhỏ/Fine sand sandsand | 3.5 |
| Cát thô/Coarse sand | 7.0 |
| Sỏi sạn/Gravel | 10.0 |
| Cuội/ Cobble | 12.0 |

b. Áp lực tính toán quy ước R/ Conventional bearing capacity R

*Với đất dính/Cohesive soil: R (kG/cm2)

R = (m1.m2/ktc).( A.b.γ  B.h.γ.c.D)

Trong đó/where:

m1: Hệ số điều kiện làm việc của nền, lấy bằng 1.

m1: coefficient of soil ground, m1=1

m2: Hệ số làm việc của công trình tác dụng qua lại với nền, lấy bằng 1 (m2=1)

m2: working coefficient of the works with the ground, m2=1

ktc: Hệ số tin cậy, khi xác định các chỉ tiêu bằng thí nghiệm lấy bằng 1. (ktc=1)

ktc: safety factor of soil properties, ktc=1

b, h: Chiều rộng (b) và chiều sâu (h) móng, chọn bằng=1m.

b is the width, h is depth of foundation (b=h=1 m)

, ’: Dung trọng các lớp đất đặt móng và nằm trên đáy móng.

, ’: is the bulk unit density of soil below and above the bottom of the foundation.

c: Lực dính kết của đất dưới đáy móng

c: cohesion force of soil below the bottom of the foundation

A, B, D: Các hệ số phụ thuộc góc ma sát trong của đất (tra bảng theo TCVN 9362:2012).

A, B, D is taken from the table depending on the frictional angle (TCVN 9362:2012)

*Với đất rời, sử dụng công thức Tassios- Anagnostopoulos: R (kG/cm2)

With cohesionless soil: use the formula of Tassios-Anagnostopoulos

R = (aN30)/10

Trong đó/where:

a=1, đối với đất không bão hòa/a=1, for unsaturated soil

a=2/3, đối với đất bão hòa/a=2/3, for saturated soil

# KHÁI QUÁT VỀ VỊ TRÍ VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA KHU VỰC KHẢO SÁT XÂY DỰNG, ĐẶC ĐIỂM, QUY MÔ, TÍNH CHẤT CỦA CÔNG TRÌNH/ OVERVIEW OF PROJECT LOCATION, SITE CONDITIONS, AND MAIN CHARACTERISTICS OF THE PROJECT

## Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên khu vực khảo sát xây dựng/ Geographical location and natural conditions of the construction survey area

Dự án Casper Hà Nam được xây dựng ở Lô NM-KT 7.1, cụm công nghiệp Yên Lệnh, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình (cũ là thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam). Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, nằm ở cửa ngõ phía Bắc tỉnh Hà Nam, tiếp giáp với thành phố Hà Nội (huyện Phú Xuyên, Ứng Hòa) ở phía Bắc và Tây Bắc, phía Đông giáp Hưng Yên qua sông Hồng, phía Nam giáp thành phố Phủ Lý và phía Tây giáp huyện Kim Bảng. Khu vực có địa hình mang đặc trưng của vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, địa hình bằng phẳng, thấp dần từ Tây sang Đông, mạng lưới sông ngòi dày đặc (sông Hồng, sông Nhuệ, sông Châu Giang).

The Casper Ha Nam Project is located at Lot NM-KT 7.1, Yen Lenh Industrial Zone, Duy Tien Ward, Ninh Binh Province (formerly Duy Tien Town, Ha Nam Province). Duy Tien Town, Ha Nam Province, is situated at the northern gateway of Ha Nam Province, bordering Hanoi (Phu Xuyen and Ung Hoa districts) to the north and northwest, Hung Yen Province across the Red River to the east, Phu Ly City to the south, and Kim Bang District to the west. The area features typical topography of the Red River Delta, characterized by relatively flat terrain gradually sloping from west to east, with a dense river network including the Red River, Nhue River, and Chau Giang River.

Khí hậu mang đặc điểm nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều vào mùa hè và lạnh khô vào mùa đông.Nhiệt độ trung bình khoảng 230C, nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là tháng 1 khoảng 15,10C và cao nhất là tháng 6 khoảng 290C. Tổng giờ nắng trung bình khoảng 1100 – 1200 giờ. Lượng mưa trung bình năm 1700 – 2200 mm, song lượng mưa không đều tập trung 70% lượng mưa cả năm vào mùa hạ (từ tháng 5 đến tháng 10); mùa khô kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, ít mưa khô lạnh.

The climate is characterized by a tropical monsoon pattern, with hot, humid, and rainy summers and cold, dry winters. The average annual temperature is approximately 23°C, with the lowest monthly average temperature occurring in January at about 15.1°C and the highest in June at approximately 29°C. The average annual sunshine duration is about 1,100–1,200 hours. The average annual rainfall ranges from 1,700 to 2,200 mm, unevenly distributed, with approximately 70% of the total annual rainfall concentrated in the rainy season (from May to October). The dry season lasts from November to April of the following year, characterized by low rainfall and cold, dry conditions.

## Đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình/Characteristics, scale of the project

Công trình xây dựng dự kiến là nhà máy của công ty Casper Hà Nam, với các hạng mục là nhà kho, nhà xưởng, với tổng diện tích khu xây dựng là 40.001,52 m2

The proposed construction project is the factory of Casper Ha Nam Company, including warehouses and production workshops, with a total construction site area of 40,001.52 m².

# KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG/VOLUME OF WORKS

Nội dung công việc thực hiện dựa trên yêu cầu chung đã thỏa thuận trong hợp đồng nhằm xác định đặc tính tự nhiên, loại đất, chiều sâu phân bố và trạng thái nhằm cho phép đánh giá đặc điểm địa kỹ thuật và sức chịu tải của đất nền.

Scope of the work is based on a general agreement agreed in the contract to determine the nature, soil types, depth of distribution and state to allow the evaluation of geotechnical characteristics and load capacity of the ground.

Các công tác khảo sát được thực hiện bao gồm:

The investigation works were carried out as follows:

+ Công tác định vị vị trí các hố khoan dựa trên bản vẽ mặt bằng và bản thiết kế các hạng mục trong khu vực công trình;

Setting out of borehole positions based on borehole layout drawing and available items on the working-site

+ Khoan khảo sát;

Drilling work

+ Lấy mẫu đất;

Soil sampling

+ Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT bao gồm lấy mẫu xáo động;

Standard Penetration Tests (SPT) including collection of disturbed soil samples

+ Thí nghiệm trong phòng (Các chỉ tiêu cơ học và vật lý, phân loại đất).

Laboratory testing (Physico-mechanical soil properties, soil classification)

Bảng 2. Khối lượng công việc đã thực hiện

Table 2. Volume of works

| STT/No. | Hạng mục công việc/Work items | Đơn vị/Unit | Khối lượng thực hiện/Completed work volume |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Công việc chung/General works |  |  |
| 1 | Xác định vị trí hố khoan/Positioning of borehole locations | hố/hole | 16 |
| 2 | Lập báo cáo khảo sát địa chất/ Preparation of the Geological Survey Report | Báo cáo/ Report | 1 |
| B | Công tác hiện trường/Field works |  |  |
| 1 | Khoan đất đá cấp I-III trên cạn /Drilling of soil (I-III level) | m | 864 |
| 2 | Khoan đất đá cấp IV-VI trên cạn/ Drilling of soil (IV-VI level) | m | 0 |
| 5 | Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT/SPT | lần/time | 513 |
| C | Thí nghiệm trong phòng/Laboratory test |  |  |
| 1 | Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý mẫu đất/Physico-mechanical properties of soil tetst | mẫu/sample | 513 |
| 2 | Thí nghiệm nén cố kết/Oedometer test | mẫu/sample | 16 |
| 4 | Thí nghiệm mẫu nước/Water chemical analysis | mẫu/sample | 04 |

# KẾT QUẢ KHẢO SÁT/SURVEY RESULTS

  - Đặc điểm địa hình, địa mạo khu vực khảo sát/Topography and Geomorphology of the Survey Area

Mặt bằng hiện trạng của công trình có địa hình khá bằng phẳng

The existing ground surface of the project site is relatively flat.

  - Đặc điểm địa chất khu vực khảo sát/Geological conditions

Đặc điểm địa chất khu vực khảo sát bao gồm:

The geological characteristics of the survey area include:

Giới Proterozoi

Các thành tạo Proterozoi trong khu vực thuộc hệ tầng Sông Hồng, phân bố rộng khắp trong vùng nghiên cứu. Thành phần khoáng vật gồm gnei biotit, silimanit, granat…

Proterozoic Era

The Proterozoic formations in the area belong to the Song Hong Formation, which is widely distributed throughout the study area. The mineral composition includes biotite gneiss, sillimanite, garnet, and related minerals.

Giới Mesozoi

Các thành tạo Meozoi trong vùng chủ yếu thuộc hệ Triat, thành phần là đá vôi dạng khối, sáng màu, đá vôi sét, lộ trên mặt ở phía tây, tây bắc vùng nghiên cứu, thuộc tỉnh Ninh Bình.

Mesozoic Era

The Mesozoic formations in the region mainly belong to the Triassic System. They consist primarily of massive light-colored limestone and argillaceous limestone, which crop out on the ground surface in the western and northwestern parts of the study area, within Ninh Binh Province.

Giới Kainozoi – hệ Neogen – thống Pliocen

Gồm các thành tạo của hệ tầng Vĩnh Bảo, Tiên Hưng. Thành phần trầm tích gồm cát kết hạt nhỏ đến trung lẫn sạn sỏi, xen kẹp sét bột kết.

Cenozoic Era – Neogene System – Pliocene Series

This unit includes the formations of the Vinh Bao Formation and Tien Hung Formation. The sediment composition consists of fine- to medium-grained sandstone containing gravel and pebbles, interbedded with silty claystone.

Hệ Đệ tứ

Thống Pleistocen, phụ thống dưới, hệ tầng Lệ Chi (amQ11 lc)

Các trầm tích của hệ tầng Lệ Chi không lộ trên mặt. Thành phần thạch học gồm cát sạn lẫn bột, sét màu xám, xám tro.

Thống Pleistocen, phụ thống trên, hệ tầng Vĩnh Phúc (a, amQ13 vp)

Các trầm tích Pleistocen, phụ thống trên, hệ tầng Vĩnh Phúc. Thành phần thạch học là cát, cát pha và sét, sét bột.

Thống Pleistocen, phụ thống giữa – trên, hệ tầng Hà Nội (a, amQ12-3 hn)

Các trầm tích của hệ tầng Hà Nội phân bố rộng khắp trong khu vựa khảo sát. Thành phần chủ yếu là cát, sạn sỏi xám xanh, xám vàng.

Thống Holocen, phụ thống dưới – giữa, hệ tầng Hải Hưng (mQ21-2 hh)

Các trầm tích hệ tầng Hải Hưng được chia làm 3 kiểu nguồn gốc. Thành phần thạch học là cát, á cát, bột, sét màu tím thẫm, xám xanh nhạt xen lớp tàn tích thực vật.

Thống Holocen, phụ thống trên, hệ tầng Thái Bình (mQ23tb)

Hệ tầng Thái Bình được phân chia chi tiết thành hai phụ hệ tầng. Thành phần trầm tích chủ yếu là sét bột lẫn cát hạt mịn.

Quaternary System

Pleistocene Series, Lower Subseries – Le Chi Formation (amQ1¹ lc)

The sediments of the Le Chi Formation are not exposed on the ground surface. The lithological composition consists of sandy gravel mixed with silt and clay, gray to ash-gray in color.

Pleistocene Series, Upper Subseries – Vinh Phuc Formation (a, amQ1³ vp)

The Upper Pleistocene sediments of the Vinh Phuc Formation consist mainly of sand, sandy clay, clay, and silty clay.

Pleistocene Series, Middle–Upper Subseries – Hanoi Formation (a, amQ1²–³ hn)

The sediments of the Hanoi Formation are widely distributed throughout the survey area. The main lithological components are sand and grayish-green to yellowish-gray gravelly sand.

Holocene Series, Lower–Middle Subseries – Hai Hung Formation (mQ2¹–² hh)

The sediments of the Hai Hung Formation are divided into three genetic types. Their lithological composition includes sand, silty sand, silt, and clay, dark purple to light grayish-green in color, interbedded with plant remains.

Holocene Series, Upper Subseries – Thai Binh Formation (mQ2³ tb)

The Thai Binh Formation is subdivided in detail into two sub-formations. Its sediment composition mainly consists of silty clay mixed with fine-grained sand.

  - Đặc điểm địa tầng tính chất cơ lý của khu vực khảo sát/ Stratigraphic Characteristics and Geotechnical Properties of the Survey Area

Trên cơ sở khoan khảo sát ngoài hiện trường 16 hố khoan, kết quả thí nghiệm mẫu trong phòng và tham khảo tài liệu địa chất công trình khu vực, theo thứ tự từ trên xuống dưới địa tầng khu vực gồm các lớp đất như sau:

Based on the field investigation consisting of 16 boreholes, the results of laboratory testing, and reference to available geotechnical documents in the area, the subsurface stratigraphy of the site, from top to bottom, comprises the following soil layers:

- Lớp ĐL (Ký hiệu ĐL trên mặt cắt ĐCCT): Lớp đất lấp

Lớp này gặp ở toàn bộ hố khoan và nằm phía trên cùng trong phạm vi khảo sát. Thành phần là Lớp đất lấp. Bề dày lớp biến đổi từ 1.50m (HK1, HK9, HK10, HK11, HK12, HK15) đến 1.70m (HK2, HK5, HK6, HK8), trung bình 1.59m.

Layer ĐL: Fill-top soil

This layer was encountered in all boreholes and occurs as the uppermost layer within the investigation area. It consists of fill material. The thickness of the layer ranges from 1.50 m (BH1, BH9, BH10, BH11, BH12, and BH15) to 1.70 m (BH2, BH5, BH6, and BH8), with an average thickness of 1.59 m.

- Lớp 1 (Ký hiệu 1 trên mặt cắt ĐCCT): Sét, màu nâu vàng, xám vàng, nâu đỏ, trạng thái dẻo cứng

Lớp này gặp ở toàn bộ hố khoan và nằm dưới lớp (ĐL). Thành phần là Á sét, màu xám nâu, xám ghi, trạng thái dẻo mềm. Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 1.50m (HK1, HK9, HK10, HK11, HK12, HK15) đến 1.70m (HK2, HK5, HK6, HK8). Độ sâu kết thúc lớp biến đổi từ 5.70m (HK1) đến 7.70m (HK5, HK8). Bề dày lớp biến đổi từ 4.20m (HK1) đến 6.00m (HK4, HK5, HK8), trung bình 5.30m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 nhỏ nhất là 5, lớn nhất là 7, trung bình là 6. Kết quả thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý lớp 1 được thể hiện ở bảng 3.

Layer 1: Sandy CLAY, brownish grey, medium stiff state

This layer was encountered in all boreholes and is located beneath the fill layer (ĐL). It consists of silty clay, grayish brown to gray in color, in a soft plastic state. The top of the layer was encountered at depths ranging from 1.50 m (HK1, HK9, HK10, HK11, HK12, and HK15) to 1.70 m (HK2, HK5, HK6, and HK8). The bottom of the layer varies from 5.70 m (HK1) to 7.70 m (HK5 and HK8). The thickness of the layer ranges from 4.20 m (HK1) to 6.00 m (HK4, HK5, and HK8), with an average thickness of 5.30 m. The Standard Penetration Test value, N₃₀, ranges from 5 to 7, with an average value of 6. The results of the physical and mechanical tests for Layer 1 are presented in Table 3.

Bảng 3: Kết quả thí nghiệm lớp 1

Table 3. Physico-mechanical properties of layer 1

| Các chỉ tiêu/Properties |  | Ký hiệu/ Symbol | Đơn vị/ Unit | Giá trị trung bình/ Average |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần hạt/ Particle size | >10 | P | % |  |
|  | 5-10 |  |  |  |
|  | 2-5 |  |  |  |
|  | 1-2 |  |  | 0.8 |
|  | 0.5-1 |  |  | 2.7 |
|  | 0.25-0.5 |  |  | 4.6 |
|  | 0.1-0.25 |  |  | 10.2 |
|  | 0.05-0.1 |  |  | 14.2 |
|  | 0.01-0.05 |  |  | 35.6 |
|  | 0.005-0.01 |  |  | 12.8 |
|  | <0.005 mm |  |  | 19.0 |
| Độ ẩm tự nhiên/Water conent |  | W | % | 36.1 |
| Khối lượng thể tích tự nhiên/Bulk unit weight |  | w | g/cm3 | 1.77 |
| Khối lượng thế tích khô/Dry unit weight |  | c | g/cm3 | 1.30 |
| Khối lượng riêng/Specific density |  |  | g/cm3 | 2.69 |
| Độ bão hòa/Saturation degree |  | G | % | 90.8 |
| Độ lỗ rỗng/Porosity |  | n | % | 51.5 |
| Hệ số rỗng tự nhiên/Void ratio |  | 0 | - | 1.065 |
| Giới hạn chảy/Liquid limit |  | WL | % | 41.0 |
| Giới hạn dẻo/Plasticity limit |  | Wp | % | 28.4 |
| Chỉ số dẻo/Plasticity index |  | Ip | - | 12.7 |
| Độ sệt/Liquidity index |  | IL | - | 0.61 |
| Thí nghiệm cắt phẳng/ Direct shear test | -Góc nội ma sát/ Friction angle |  | Độ/Deg. | 11o46' |
|  | -Lực dính/ Cohesion force | C | kG/cm2 | 0.149 |
| Hệ số nén lún (nén nhanh)/ Coefficient of compressibility |  | a1-2 | cm2 /kG | 0.044 |
| Thí nghiệm nén cố kết/ Oedometer test | Hệ số cố kết/Consolidation index | Cv | cm2/s 10-3 | 0.472 |
|  | Chỉ số nén/ Compression index | Cc |  | 0.171 |
|  | Chỉ số nở/ Re-compression index | Cs |  | 0.038 |
|  | Áp lực tiền cố kết/ Pre-consolidation pressure | Pc | kG/cm2 | 0.643 |
| Sức chịu tải quy ước/ Conventional Bearing Capacity |  | Ro | kG/cm2 | 1.03 |
| Mô đun tổng biến dạng/ Deformation modulus |  | Eo | kG/cm2 | 58.2 |

- Lớp 2 (Ký hiệu 2 trên mặt cắt ĐCCT): Cát mịn, màu xám nâu, xám ghi, kết cấu xốp

Lớp này gặp ở toàn bộ hố khoan và nằm dưới lớp (1). Thành phần là Cát mịn, màu xám nâu, xám ghi, kết cấu xốp. Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 5.70m (HK1) đến 7.70m (HK5, HK8). Độ sâu kết thúc lớp biến đổi từ 16.50m (HK1, HK3, HK4, HK9, HK11, HK14) đến 17.50m (HK5, HK16). Bề dày lớp biến đổi từ 8.90m (HK4) đến 11.00m (HK10), trung bình 9.95m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 nhỏ nhất là 6, lớn nhất là 10, trung bình là 8. Kết quả thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý lớp 2 được thể hiện ở bảng 4.

Layer 2: Fine SAND, brownish grey, loose density

This layer was encountered in all boreholes and underlies Layer (1). It consists of fine sand, grayish brown to gray in color, with a loose structure. The top of the layer was encountered at depths ranging from 5.70 m (HK1) to 7.70 m (HK5 and HK8). The bottom of the layer varies from 16.50 m (HK1, HK3, HK4, HK9, HK11, and HK14) to 17.50 m (HK5 and HK16). The thickness of the layer ranges from 8.90 m (HK4) to 11.00 m (HK10), with an average thickness of 9.95 m. The Standard Penetration Test value (N₃₀) ranges from 6 to 10, with an average value of 8. The physical and mechanical properties of Layer 2 are summarized in Table 4.

Bảng 4: Kết quả thí nghiệm lớp 2

Table 4. Physico-mechanical properties of layer 2

| Các chỉ tiêu/Properties |  | Ký hiệu/ Symbol | Đơn vị/ Unit | Giá trị trung bình/ Average |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần hạt/ Particle size | >10 | P | % |  |
|  | 5-10 |  |  |  |
|  | 2-5 |  |  | 1.8 |
|  | 1-2 |  |  | 3.9 |
|  | 0.5-1 |  |  | 8.9 |
|  | 0.25-0.5 |  |  | 11.8 |
|  | 0.1-0.25 |  |  | 58.8 |
|  | 0.05-0.1 |  |  | 14.9 |
|  | 0.01-0.05 |  |  |  |
|  | 0.005-0.01 |  |  |  |
|  | <0.005 mm |  |  |  |
| Khối lượng riêng/Specific density |  |  | g/cm3 | 2.66 |
| Góc nghỉ khô/Dry angle of response |  | d | Độ/Deg. | 28o25' |
| Góc nghỉ ướt/ Wet angle of response |  | s | Độ/Deg. | 23o53' |
| Hệ số rỗng lớn nhất/Max. Void ratio |  | emax | - | 0.77 |
| Hệ số rỗng nhỏ nhất/ Min. Void ratio |  | emin | - | 0.55 |
| Sức chịu tải quy ước/ Conventional Bearing Capacity |  | Ro | kG/cm2 | 0.53 |
| Mô đun tổng biến dạng/ Deformation modulus |  | Eo | kG/cm2 | 49.0 |

- Lớp 3 (Ký hiệu 3 trên mặt cắt ĐCCT): Cát hạt mịn, màu xám nâu, xám ghi, kết cấu chặt vừa

Lớp này gặp ở toàn bộ hố khoan và nằm dưới lớp (2). Thành phần là Cát hạt mịn, màu xám nâu, xám ghi, kết cấu chặt vừa. Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 16.50m (HK1, HK3, HK4, HK9, HK11, HK14) đến 17.50m (HK5, HK16). Độ sâu kết thúc lớp biến đổi từ 22.70m (HK2, HK13) đến 27.00m (HK3, HK4). Bề dày lớp biến đổi từ 5.70m (HK2) đến 10.50m (HK3, HK4), trung bình 7.47m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 nhỏ nhất là 10, lớn nhất là 17, trung bình là 12. Kết quả thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý lớp 3 được thể hiện ở bảng 5.

Layer 3: Fine SAND, brownish grey, medium dense density

This layer was encountered in all boreholes and underlies Layer (2). It consists of fine-grained sand, grayish brown to gray in color, in a medium dense state. The top of the layer was encountered at depths ranging from 16.50 m (HK1, HK3, HK4, HK9, HK11, and HK14) to 17.50 m (HK5 and HK16). The bottom of the layer varies from 22.70 m (HK2 and HK13) to 27.00 m (HK3 and HK4). The thickness of the layer ranges from 5.70 m (HK2) to 10.50 m (HK3 and HK4), with an average thickness of 7.47 m. The Standard Penetration Test value (N₃₀) ranges from 10 to 17, with an average value of 12. The physical and mechanical properties of Layer 3 are summarized in Table 5.

Bảng 5: Kết quả thí nghiệm lớp 3

Table 5. Physico-mechanical properties of layer 3

| Các chỉ tiêu/Properties |  | Ký hiệu/ Symbol | Đơn vị/ Unit | Giá trị trung bình/ Average |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần hạt/ Particle size | >10 | P | % |  |
|  | 5-10 |  |  |  |
|  | 2-5 |  |  | 1.4 |
|  | 1-2 |  |  | 3.7 |
|  | 0.5-1 |  |  | 9.3 |
|  | 0.25-0.5 |  |  | 11.8 |
|  | 0.1-0.25 |  |  | 58.5 |
|  | 0.05-0.1 |  |  | 15.3 |
|  | 0.01-0.05 |  |  |  |
|  | 0.005-0.01 |  |  |  |
|  | <0.005 mm |  |  |  |
| Khối lượng riêng/Specific density |  |  | g/cm3 | 2.66 |
| Góc nghỉ khô/Dry angle of response |  | d | Độ/Deg. | 28o43' |
| Góc nghỉ ướt/ Wet angle of response |  | s | Độ/Deg. | 23o52' |
| Hệ số rỗng lớn nhất/Max. Void ratio |  | emax | - | 0.77 |
| Hệ số rỗng nhỏ nhất/ Min. Void ratio |  | emin | - | 0.56 |
| Sức chịu tải quy ước/ Conventional Bearing Capacity |  | Ro | kG/cm2 | 0.80 |
| Mô đun tổng biến dạng/ Deformation modulus |  | Eo | kG/cm2 | 63.0 |

- Lớp 4 (Ký hiệu 4 trên mặt cắt ĐCCT): Á sét, màu xám ghi, xám nâu, trạng thái dẻo mềm

Lớp này gặp ở toàn bộ hố khoan và nằm dưới lớp (3). Thành phần là Á sét, màu xám ghi, xám nâu, trạng thái dẻo mềm. Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 22.70m (HK2, HK13) đến 27.00m (HK3, HK4). Độ sâu kết thúc lớp biến đổi từ 25.00m (HK14) đến 41.00m (HK15). Bề dày lớp biến đổi từ 2.00m (HK14) đến 16.50m (HK15), trung bình 11.66m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 nhỏ nhất là 5, lớn nhất là 10, trung bình là 7. Kết quả thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý lớp 4 được thể hiện ở bảng 6.

Layer 4: Sandy CLAY, brownish grey, medium stiff state

This layer was encountered in all boreholes and underlies Layer (3). It consists of silty clay, gray to grayish brown in color, in a soft plastic state. The top of the layer was encountered at depths ranging from 22.70 m (HK2 and HK13) to 27.00 m (HK3 and HK4). The bottom of the layer varies from 25.00 m (HK14) to 41.00 m (HK15). The thickness of the layer ranges from 2.00 m (HK14) to 16.50 m (HK15), with an average thickness of 11.66 m. The Standard Penetration Test value (N₃₀) ranges from 5 to 10, with an average value of 7. The physical and mechanical properties of Layer 4 are summarized in Table 6.

Bảng 6: Kết quả thí nghiệm lớp 4.

Table 6. Physico-mechanical properties of layer 4

| Các chỉ tiêu/Properties |  | Ký hiệu/ Symbol | Đơn vị/ Unit | Giá trị trung bình/ Average |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần hạt/ Particle size | >10 | P | % |  |
|  | 5-10 |  |  |  |
|  | 2-5 |  |  |  |
|  | 1-2 |  |  | 0.8 |
|  | 0.5-1 |  |  | 2.4 |
|  | 0.25-0.5 |  |  | 4.6 |
|  | 0.1-0.25 |  |  | 9.3 |
|  | 0.05-0.1 |  |  | 14.5 |
|  | 0.01-0.05 |  |  | 35.4 |
|  | 0.005-0.01 |  |  | 12.7 |
|  | <0.005 mm |  |  | 20.2 |
| Độ ẩm tự nhiên/Water conent |  | W | % | 36.7 |
| Khối lượng thể tích tự nhiên/Bulk unit weight |  | w | g/cm3 | 1.76 |
| Khối lượng thế tích khô/Dry unit weight |  | c | g/cm3 | 1.29 |
| Khối lượng riêng/Specific density |  |  | g/cm3 | 2.69 |
| Độ bão hòa/Saturation degree |  | G | % | 90.6 |
| Độ lỗ rỗng/Porosity |  | n | % | 51.8 |
| Hệ số rỗng tự nhiên/Void ratio |  | 0 | - | 1.081 |
| Giới hạn chảy/Liquid limit |  | WL | % | 41.8 |
| Giới hạn dẻo/Plasticity limit |  | Wp | % | 28.5 |
| Chỉ số dẻo/Plasticity index |  | Ip | - | 13.3 |
| Độ sệt/Liquidity index |  | IL | - | 0.61 |
| Thí nghiệm cắt phẳng/ Direct shear test | -Góc nội ma sát/ Friction angle |  | Độ/Deg. | 11o41' |
|  | -Lực dính/ Cohesion force | C | kG/cm2 | 0.152 |
| Hệ số nén lún (nén nhanh)/ Coefficient of compressibility |  | a1-2 | cm2 /kG | 0.046 |
| Thí nghiệm nén cố kết/ Oedometer test | Hệ số cố kết/Consolidation index | Cv | cm2/s 10-3 | 1.778 |
|  | Chỉ số nén/ Compression index | Cc |  | 0.195 |
|  | Chỉ số nở/ Re-compression index | Cs |  | 0.034 |
|  | Áp lực tiền cố kết/ Pre-consolidation pressure | Pc | kG/cm2 | 0.556 |
| Sức chịu tải quy ước/ Conventional Bearing Capacity |  | Ro | kG/cm2 | 1.04 |
| Mô đun tổng biến dạng/ Deformation modulus |  | Eo | kG/cm2 | 56.1 |

- Lớp 5 (Ký hiệu 5 trên mặt cắt ĐCCT): Á sét, màu xám nâu, xám ghi, trạng thái dẻo cứng

Lớp này gặp tại hố khoan HK1, HK2, HK3, HK4, HK5, HK6, HK7, HK8, HK9, HK10, HK11, HK12, HK13, HK15, HK16 và nằm dưới lớp (4). Thành phần là Á sét, màu xám nâu, xám ghi, trạng thái dẻo cứng. Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 31.00m (HK8) đến 41.00m (HK15). Độ sâu kết thúc lớp biến đổi từ 51.70m (HK5) đến 59.70m (HK15, HK16). Bề dày lớp biến đổi từ 14.50m (HK11) đến 22.80m (HK1), trung bình 18.36m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 nhỏ nhất là 8, lớn nhất là 21, trung bình là 11. Kết quả thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý lớp 5 được thể hiện ở bảng 7.

Layer 5: Sandy CLAY, brownish grey, stiff state

This layer was encountered in boreholes HK1, HK2, HK3, HK4, HK5, HK6, HK7, HK8, HK9, HK10, HK11, HK12, HK13, HK15, and HK16, and underlies Layer (4). It consists of silty clay, grayish brown to gray in color, in a stiff plastic state. The top of the layer was encountered at depths ranging from 31.00 m (HK8) to 41.00 m (HK15). The bottom of the layer varies from 51.70 m (HK5) to 59.70 m (HK15 and HK16). The thickness of the layer ranges from 14.50 m (HK11) to 22.80 m (HK1), with an average thickness of 18.36 m. The Standard Penetration Test value (N₃₀) ranges from 8 to 21, with an average value of 11. The physical and mechanical properties of Layer 5 are summarized in Table 7.

Bảng 7: Kết quả thí nghiệm lớp 5

Table 7. Physico-mechanical properties of layer 5

| Các chỉ tiêu/Properties |  | Ký hiệu/ Symbol | Đơn vị/ Unit | Giá trị trung bình/ Average |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần hạt/ Particle size | >10 | P | % |  |
|  | 5-10 |  |  |  |
|  | 2-5 |  |  |  |
|  | 1-2 |  |  | 0.8 |
|  | 0.5-1 |  |  | 2.7 |
|  | 0.25-0.5 |  |  | 4.8 |
|  | 0.1-0.25 |  |  | 9.5 |
|  | 0.05-0.1 |  |  | 14.4 |
|  | 0.01-0.05 |  |  | 34.5 |
|  | 0.005-0.01 |  |  | 12.5 |
|  | <0.005 mm |  |  | 20.8 |
| Độ ẩm tự nhiên/Water conent |  | W | % | 30.2 |
| Khối lượng thể tích tự nhiên/Bulk unit weight |  | w | g/cm3 | 1.83 |
| Khối lượng thế tích khô/Dry unit weight |  | c | g/cm3 | 1.41 |
| Khối lượng riêng/Specific density |  |  | g/cm3 | 2.70 |
| Độ bão hòa/Saturation degree |  | G | % | 88.3 |
| Độ lỗ rỗng/Porosity |  | n | % | 47.8 |
| Hệ số rỗng tự nhiên/Void ratio |  | 0 | - | 0.918 |
| Giới hạn chảy/Liquid limit |  | WL | % | 38.9 |
| Giới hạn dẻo/Plasticity limit |  | Wp | % | 25.2 |
| Chỉ số dẻo/Plasticity index |  | Ip | - | 13.7 |
| Độ sệt/Liquidity index |  | IL | - | 0.37 |
| Thí nghiệm cắt phẳng/ Direct shear test | -Góc nội ma sát/ Friction angle |  | Độ/Deg. | 14o00' |
|  | -Lực dính/ Cohesion force | C | kG/cm2 | 0.204 |
| Hệ số nén lún (nén nhanh)/ Coefficient of compressibility |  | a1-2 | cm2 /kG | 0.032 |
| Thí nghiệm nén cố kết/ Oedometer test | Hệ số cố kết/Consolidation index | Cv | cm2/s 10-3 | 1.902 |
|  | Chỉ số nén/ Compression index | Cc |  | 0.128 |
|  | Chỉ số nở/ Re-compression index | Cs |  | 0.021 |
|  | Áp lực tiền cố kết/ Pre-consolidation pressure | Pc | kG/cm2 | 0.560 |
| Sức chịu tải quy ước/ Conventional Bearing Capacity |  | Ro | kG/cm2 | 1.41 |
| Mô đun tổng biến dạng/ Deformation modulus |  | Eo | kG/cm2 | 102.2 |

- Lớp 6 (Ký hiệu 6 trên mặt cắt ĐCCT): Cát hạt mịn, màu xám ghi, xám nâu, kết cấu chặt vừa

Lớp này gặp tại hố khoan HK3, HK4, HK5, HK6, HK7, HK8, HK9, HK10, HK11, HK13, HK14 và nằm dưới lớp (5). Thành phần là Cát hạt mịn, màu xám ghi, xám nâu, kết cấu chặt vừa. Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 25.00m (HK14) đến 53.70m (HK3). Độ sâu kết thúc lớp biến đổi từ 31.00m (HK14) đến 57.00m (HK8). Bề dày lớp biến đổi từ 1.50m (HK11, HK13) đến 6.00m (HK14), trung bình 2.72m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 nhỏ nhất là 9, lớn nhất là 36, trung bình là 25. Kết quả thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý lớp 6 được thể hiện ở bảng 8.

Layer 6: Fine SAND, brownish grey, medium dense density

This layer was encountered in boreholes HK3, HK4, HK5, HK6, HK7, HK8, HK9, HK10, HK11, HK13, and HK14, and underlies Layer (5). It consists of fine sand, gray to grayish brown in color, in a medium dense state. The top of the layer was encountered at depths ranging from 25.00 m (HK14) to 53.70 m (HK3). The bottom of the layer varies from 31.00 m (HK14) to 57.00 m (HK8). The thickness of the layer ranges from 1.50 m (HK11 and HK13) to 6.00 m (HK14), with an average thickness of 2.72 m. The Standard Penetration Test value (N₃₀) ranges from 9 to 36, with an average value of 25. The physical and mechanical properties of Layer 6 are summarized in Table 8.

Bảng 8: Kết quả thí nghiệm lớp 6

Table 8. Physico-mechanical properties of layer 6

| Các chỉ tiêu/Properties |  | Ký hiệu/ Symbol | Đơn vị/ Unit | Giá trị trung bình/ Average |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần hạt/ Particle size | >10 | P | % |  |
|  | 5-10 |  |  |  |
|  | 2-5 |  |  | 1.6 |
|  | 1-2 |  |  | 3.2 |
|  | 0.5-1 |  |  | 9.1 |
|  | 0.25-0.5 |  |  | 11.5 |
|  | 0.1-0.25 |  |  | 56.6 |
|  | 0.05-0.1 |  |  | 18.0 |
|  | 0.01-0.05 |  |  |  |
|  | 0.005-0.01 |  |  |  |
|  | <0.005 mm |  |  |  |
| Khối lượng riêng/Specific density |  |  | g/cm3 | 2.67 |
| Góc nghỉ khô/Dry angle of response |  | d | Độ/Deg. | 28o43' |
| Góc nghỉ ướt/ Wet angle of response |  | s | Độ/Deg. | 23o55' |
| Hệ số rỗng lớn nhất/Max. Void ratio |  | emax | - | 0.77 |
| Hệ số rỗng nhỏ nhất/ Min. Void ratio |  | emin | - | 0.56 |
| Sức chịu tải quy ước/ Conventional Bearing Capacity |  | Ro | kG/cm2 | 1.67 |
| Mô đun tổng biến dạng/ Deformation modulus |  | Eo | kG/cm2 | 148.5 |

- Lớp 7 (Ký hiệu 7 trên mặt cắt ĐCCT): Á sét, màu xám nâu, xám ghi, trạng thái dẻo cứng

Lớp này gặp tại hố khoan HK3, HK4, HK5, HK6, HK7, HK8, HK9, HK10, HK11, HK13, HK14 và nằm dưới lớp (6). Thành phần là Á sét, màu xám nâu, xám ghi, trạng thái dẻo cứng. Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 31.00m (HK14) đến 57.00m (HK8). Độ sâu kết thúc lớp biến đổi từ 52.60m (HK14) đến 59.60m (HK3). Bề dày lớp biến đổi từ 2.50m (HK8) đến 21.60m (HK14), trung bình 5.46m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 nhỏ nhất là 8, lớn nhất là 16, trung bình là 12. Kết quả thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý lớp 7 được thể hiện ở bảng 9.

Layer 7: Sandy CLAY, brownish grey, medium stiff state

This layer was encountered in boreholes HK3, HK4, HK5, HK6, HK7, HK8, HK9, HK10, HK11, HK13, and HK14, and underlies Layer (6). It consists of silty clay, grayish brown to gray in color, in a stiff plastic state. The top of the layer was encountered at depths ranging from 31.00 m (HK14) to 57.00 m (HK8). The bottom of the layer varies from 52.60 m (HK14) to 59.60 m (HK3). The thickness of the layer ranges from 2.50 m (HK8) to 21.60 m (HK14), with an average thickness of 5.46 m. The Standard Penetration Test value (N₃₀) ranges from 8 to 16, with an average value of 12. The physical and mechanical properties of Layer 7 are summarized in Table 9.

Bảng 9: Kết quả thí nghiệm lớp 7

Table 9. Physico-mechanical properties of layer 7

| Các chỉ tiêu/Properties |  | Ký hiệu/ Symbol | Đơn vị/ Unit | Giá trị trung bình/ Average |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần hạt/ Particle size | >10 | P | % |  |
|  | 5-10 |  |  |  |
|  | 2-5 |  |  |  |
|  | 1-2 |  |  | 0.8 |
|  | 0.5-1 |  |  | 3.4 |
|  | 0.25-0.5 |  |  | 4.9 |
|  | 0.1-0.25 |  |  | 9.8 |
|  | 0.05-0.1 |  |  | 14.0 |
|  | 0.01-0.05 |  |  | 33.1 |
|  | 0.005-0.01 |  |  | 12.5 |
|  | <0.005 mm |  |  | 22.3 |
| Độ ẩm tự nhiên/Water conent |  | W | % | 31.3 |
| Khối lượng thể tích tự nhiên/Bulk unit weight |  | w | g/cm3 | 1.82 |
| Khối lượng thế tích khô/Dry unit weight |  | c | g/cm3 | 1.39 |
| Khối lượng riêng/Specific density |  |  | g/cm3 | 2.69 |
| Độ bão hòa/Saturation degree |  | G | % | 88.6 |
| Độ lỗ rỗng/Porosity |  | n | % | 48.4 |
| Hệ số rỗng tự nhiên/Void ratio |  | 0 | - | 0.947 |
| Giới hạn chảy/Liquid limit |  | WL | % | 39.4 |
| Giới hạn dẻo/Plasticity limit |  | Wp | % | 25.6 |
| Chỉ số dẻo/Plasticity index |  | Ip | - | 13.9 |
| Độ sệt/Liquidity index |  | IL | - | 0.41 |
| Thí nghiệm cắt phẳng/ Direct shear test | -Góc nội ma sát/ Friction angle |  | Độ/Deg. | 13o55' |
|  | -Lực dính/ Cohesion force | C | kG/cm2 | 0.196 |
| Hệ số nén lún (nén nhanh)/ Coefficient of compressibility |  | a1-2 | cm2 /kG | 0.035 |
| Sức chịu tải quy ước/ Conventional Bearing Capacity |  | Ro | kG/cm2 | 1.36 |
| Mô đun tổng biến dạng/ Deformation modulus |  | Eo | kG/cm2 | 87.9 |

- Lớp 8 (Ký hiệu 8 trên mặt cắt ĐCCT): Á cát, màu xám nâu, xám ghi, trạng thái dẻo

Lớp này gặp tại hố khoan HK7 và nằm dưới lớp (7). Thành phần là Á cát, màu xám nâu, xám ghi, trạng thái dẻo. Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 57.80m (HK7) đến 57.80m (HK7). Độ sâu kết thúc lớp biến đổi từ 60.60m (HK7) đến 60.60m (HK7). Bề dày lớp biến đổi từ 2.80m (HK7) đến 2.80m (HK7), trung bình 2.80m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 nhỏ nhất là 12, lớn nhất là 13, trung bình là 12. Kết quả chỉ tiêu cơ lý lớp 8 được thể hiện ở bảng 10.

Layer 8: Clayey SAND, brownish grey, plastic state

This layer was encountered only in borehole HK7 and underlies Layer (7). It consists of sandy silt, grayish brown to gray in color, in a plastic state. The top of the layer was encountered at a depth of 57.80 m, and the bottom of the layer was identified at a depth of 60.60 m. The thickness of the layer is 2.80 m. The Standard Penetration Test value (N₃₀) ranges from 12 to 13, with an average value of 12. The physical and mechanical properties of Layer 8 are presented in Table 10.

Bảng 10: Kết quả thí nghiệm lớp 8

Table 10. Physico-mechanical properties of layer 8

| Các chỉ tiêu/Properties |  | Ký hiệu/ Symbol | Đơn vị/ Unit | Giá trị trung bình/ Average |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần hạt/ Particle size | >10 | P | % |  |
|  | 5-10 |  |  |  |
|  | 2-5 |  |  |  |
|  | 1-2 |  |  | 2.3 |
|  | 0.5-1 |  |  | 8.0 |
|  | 0.25-0.5 |  |  | 10.5 |
|  | 0.1-0.25 |  |  | 24.3 |
|  | 0.05-0.1 |  |  | 21.3 |
|  | 0.01-0.05 |  |  | 20.3 |
|  | 0.005-0.01 |  |  | 7.2 |
|  | <0.005 mm |  |  | 6.2 |
| Độ ẩm tự nhiên/Water conent |  | W | % | 27.4 |
| Khối lượng thể tích tự nhiên/Bulk unit weight |  | w | g/cm3 | 1.89 |
| Khối lượng thế tích khô/Dry unit weight |  | c | g/cm3 | 1.49 |
| Khối lượng riêng/Specific density |  |  | g/cm3 | 2.68 |
| Độ bão hòa/Saturation degree |  | G | % | 91.1 |
| Độ lỗ rỗng/Porosity |  | n | % | 44.6 |
| Hệ số rỗng tự nhiên/Void ratio |  | 0 | - | 0.805 |
| Giới hạn chảy/Liquid limit |  | WL | % | 29.8 |
| Giới hạn dẻo/Plasticity limit |  | Wp | % | 23.5 |
| Chỉ số dẻo/Plasticity index |  | Ip | - | 6.3 |
| Độ sệt/Liquidity index |  | IL | - | 0.62 |
| Thí nghiệm cắt phẳng/ Direct shear test | -Góc nội ma sát/ Friction angle |  | Độ/Deg. | 17o01' |
|  | -Lực dính/ Cohesion force | C | kG/cm2 | 0.139 |
| Hệ số nén lún (nén nhanh)/ Coefficient of compressibility |  | a1-2 | cm2 /kG | 0.027 |
| Sức chịu tải quy ước/ Conventional Bearing Capacity |  | Ro | kG/cm2 | 1.28 |
| Mô đun tổng biến dạng/ Deformation modulus |  | Eo | kG/cm2 | 123.7 |

- Lớp 9 (Ký hiệu 9 trên mặt cắt ĐCCT): Cát hạt mịn, màu xám nâu, xám ghi, kết cấu chặt vừa

Lớp này gặp tại hố khoan HK14 và nằm dưới lớp (8). Thành phần là Cát hạt mịn, màu xám nâu, xám ghi, kết cấu chặt vừa. Độ sâu phân bố lớp từ 59.5m đến 64.0 (HK14), bề dày lớp là 4.5m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 nhỏ nhất là 28. Kết quả chỉ tiêu cơ lý lớp 9 được thể hiện ở bảng 11.

Layer 9: Fine sand, brownish grey, medium dense density

This layer was encountered in borehole HK14 and is located beneath Layer (8). It consists of fine-grained sand, brownish grey to grey in color, with a medium dense structure. The layer is distributed at depths ranging from 59.5 m to 64.0 m (HK14), with a thickness of 4.5 m. The minimum Standard Penetration Test value, N30, is 28. The physical and mechanical properties of Layer 9 are presented in Table 11.

Bảng 11: Kết quả thí nghiệm lớp 9

Table 11. Physico-mechanical properties of layer 9

| Các chỉ tiêu/Properties |  | Ký hiệu/ Symbol | Đơn vị/ Unit | Giá trị trung bình/ Average |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần hạt/ Particle size | >10 | P | % |  |
|  | 5-10 |  |  |  |
|  | 2-5 |  |  | 4.7 |
|  | 1-2 |  |  | 3.5 |
|  | 0.5-1 |  |  | 11.5 |
|  | 0.25-0.5 |  |  | 11.9 |
|  | 0.1-0.25 |  |  | 58.3 |
|  | 0.05-0.1 |  |  | 10.2 |
|  | 0.01-0.05 |  |  |  |
|  | 0.005-0.01 |  |  |  |
|  | <0.005 mm |  |  |  |
| Khối lượng riêng/Specific density |  |  | g/cm3 |  |
| Góc nghỉ khô/Dry angle of response |  | d | Độ/Deg. | 28o55' |
| Góc nghỉ ướt/ Wet angle of response |  | s | Độ/Deg. | 23o21' |
| Hệ số rỗng lớn nhất/Max. Void ratio |  | emax | - | 0.78 |
| Hệ số rỗng nhỏ nhất/ Min. Void ratio |  | emin | - | 0.53 |
| Sức chịu tải quy ước/ Conventional Bearing Capacity |  | Ro | kG/cm2 | 1.87 |
| Mô đun tổng biến dạng/ Deformation modulus |  | Eo | kG/cm2 | 159.0 |

- Lớp 10 (Ký hiệu 10 trên mặt cắt ĐCCT): Á sét, màu xám nâu, xám ghi, trạng thái dẻo cứng

Lớp này gặp tại hố khoan HK14 và nằm dưới lớp (9). Thành phần là Á sét, màu xám nâu, xám ghi, trạng thái dẻo cứng. Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 55.60m (HK14) đến 55.60m (HK14). Độ sâu kết thúc lớp biến đổi từ 59.60m (HK14) đến 59.60m (HK14). Bề dày lớp biến đổi từ 4.00m (HK14) đến 4.00m (HK14), trung bình 4.00m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 nhỏ nhất là 10, lớn nhất là 11, trung bình là 10. Kết quả thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý lớp 10 được thể hiện ở bảng 12.

Layer 10: Sandy CLAY, brownish grey, stiff state

This layer was encountered only in borehole HK14 and underlies Layer (9). It consists of silty clay, grayish brown to gray in color, in a stiff plastic state. The top of the layer was encountered at a depth of 55.60 m, and the bottom of the layer was identified at a depth of 59.60 m. The thickness of the layer is 4.00 m. The Standard Penetration Test value (N₃₀) ranges from 10 to 11, with an average value of 10. The physical and mechanical properties of Layer 10 are presented in Table 12.

Bảng 12: Kết quả thí nghiệm lớp 10

Table 12. Physico-mechanical properties of layer 10

| Các chỉ tiêu/Properties |  | Ký hiệu/ Symbol | Đơn vị/ Unit | Giá trị trung bình/ Average |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần hạt/ Particle size | >10 | P | % |  |
|  | 5-10 |  |  |  |
|  | 2-5 |  |  |  |
|  | 1-2 |  |  | 1.2 |
|  | 0.5-1 |  |  | 1.5 |
|  | 0.25-0.5 |  |  | 4.4 |
|  | 0.1-0.25 |  |  | 10.3 |
|  | 0.05-0.1 |  |  | 13.2 |
|  | 0.01-0.05 |  |  | 37.4 |
|  | 0.005-0.01 |  |  | 10.9 |
|  | <0.005 mm |  |  | 21.4 |
| Độ ẩm tự nhiên/Water conent |  | W | % | 31.1 |
| Khối lượng thể tích tự nhiên/Bulk unit weight |  | w | g/cm3 | 1.81 |
| Khối lượng thế tích khô/Dry unit weight |  | c | g/cm3 | 1.38 |
| Khối lượng riêng/Specific density |  |  | g/cm3 | 2.70 |
| Độ bão hòa/Saturation degree |  | G | % | 87.6 |
| Độ lỗ rỗng/Porosity |  | n | % | 48.9 |
| Hệ số rỗng tự nhiên/Void ratio |  | 0 | - | 0.959 |
| Giới hạn chảy/Liquid limit |  | WL | % | 39.6 |
| Giới hạn dẻo/Plasticity limit |  | Wp | % | 26.0 |
| Chỉ số dẻo/Plasticity index |  | Ip | - | 13.6 |
| Độ sệt/Liquidity index |  | IL | - | 0.38 |
| Thí nghiệm cắt phẳng/ Direct shear test | -Góc nội ma sát/ Friction angle |  | Độ/Deg. | 13o18' |
|  | -Lực dính/ Cohesion force | C | kG/cm2 | 0.212 |
| Hệ số nén lún (nén nhanh)/ Coefficient of compressibility |  | a1-2 | cm2 /kG | 0.031 |
| Sức chịu tải quy ước/ Conventional Bearing Capacity |  | Ro | kG/cm2 |  |
| Mô đun tổng biến dạng/ Deformation modulus |  | Eo | kG/cm2 |  |

- Lớp 11 (Ký hiệu 11 trên mặt cắt ĐCCT): Cát hạt mịn, màu xám ghi, xám nâu, xám vàng, kết cấu chặt-rất chặt

Lớp này gặp ở toàn bộ hố khoan và nằm dưới lớp (10). Đây là lớp cuối cùng trong phạm vi khảo sát. Thành phần là Cát hạt mịn, màu xám ghi, xám nâu, xám vàng, kết cấu chặt-rất chặt. Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 58.40m (HK4) đến 61.00m (HK8). Độ sâu kết thúc tất cả các hố khoan là 64.00m trong lớp này. Bề dày lớp đã khoan được biến đổi từ 3.40m (HK7) đến 5.60m (HK4), trung bình 4.58m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 nhỏ nhất là 39, lớn nhất là >100. Kết quả thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý lớp 11 được thể hiện ở bảng 13.

Layer 11: Fine SAND, brownish grey, dense-very dense density

This layer was encountered in all boreholes and underlies Layer (10). It is the deepest layer identified within the investigation depth. It consists of fine sand, gray to grayish brown to yellowish gray in color, in a dense to very dense state. The top of the layer was encountered at depths ranging from 58.40 m (HK4) to 61.00 m (HK8). All boreholes were terminated within this layer at a depth of 64.00 m. The drilled thickness of the layer ranges from 3.40 m (HK7) to 5.60 m (HK4), with an average drilled thickness of 4.58 m. The Standard Penetration Test value (N₃₀) ranges from 37 to >100. The physical and mechanical properties of Layer 11 are presented in Table 13.

Bảng 13: Kết quả thí nghiệm lớp 11

Table 13. Physico-mechanical properties of layer 11

| Các chỉ tiêu/Properties |  | Ký hiệu/ Symbol | Đơn vị/ Unit | Giá trị trung bình/ Average |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần hạt/ Particle size | >10 | P | % | 4.8 |
|  | 5-10 |  |  | 4.1 |
|  | 2-5 |  |  | 3.5 |
|  | 1-2 |  |  | 3.5 |
|  | 0.5-1 |  |  | 8.8 |
|  | 0.25-0.5 |  |  | 55.4 |
|  | 0.1-0.25 |  |  | 8.4 |
|  | 0.05-0.1 |  |  |  |
|  | 0.01-0.05 |  |  |  |
|  | 0.005-0.01 |  |  |  |
|  | <0.005 mm |  |  |  |
| Khối lượng riêng/Specific density |  |  | g/cm3 | 2.67 |
| Góc nghỉ khô/Dry angle of response |  | d | Độ/Deg. | 29o36' |
| Góc nghỉ ướt/ Wet angle of response |  | s | Độ/Deg. | 24o56' |
| Hệ số rỗng lớn nhất/Max. Void ratio |  | emax | - | 0.75 |
| Hệ số rỗng nhỏ nhất/ Min. Void ratio |  | emin | - | 0.54 |
| Sức chịu tải quy ước/ Conventional Bearing Capacity |  | Ro | kG/cm2 | 6.67 |
| Mô đun tổng biến dạng/ Deformation modulus |  | Eo | kG/cm2 | 411.0 |

*R0, E0 được tính với giá trị SPT trung bình là 100 búa/ R₀ and E₀ were calculated using an average SPT value of 100 blow

  - Địa chất thủy văn/Hydrological conditions

* Mực nước dưới đất/Level of underground water

Trong thời gian khảo sát và sau 1 ngày kể từ khi kết thúc công tác khoan, đã tiến hành đo mực nước dưới đất tại hố khoan. Kết quả quan trắc cho thấy chiều sâu mực nước dưới đất tại các hố khoan dao động từ 1.6m đến 1.8m

After finishing each borehole 1 day (24 hours), the underground water level was measured. The results show that the level of underground water in all boreholes ranges from 1.6m to 1.8m.

* Kết quả phân tích thành phần hóa học nước dưới đất/Results of Groundwater Chemical Composition Analysis

Trong khu vực khảo sát đã lấy 04 mẫu nước tại các hố khoan HK5, HK9, HK10 và HK15 để xác định thành phần hóa học và đánh giá khả năng ăn mòn bê tông. Chi tiết kết quả phân tích mẫu nước được thể hiện trong Phụ lục 6. Về khả năng ăn mòn bê tông của nước dưới đất, các chỉ tiêu được thể hiện trong bảng 14.

In the investigation area, 04 groundwater samples were collected from boreholes HK5, HK9, HK10, and HK15 to determine the chemical composition and to assess the potential corrosivity to concrete. Detailed results of the groundwater sample analyses are presented in Appendix 6. With regard to the corrosive effect of groundwater on concrete, the relevant parameters are summarized in Table 14.

Bảng 14. Đánh giá ăn mòn bê tông của nước dưới đất

Table 14. Assessment of the Corrosivity of Groundwater to Concrete

| Hố khoan/ Borhole | CO2 ăn mòn/ Corrosive CO2 |  | NH4+ |  | Mg2+ |  | pH |  | SO42- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/l | Mức độ ăn mòn/ Asses. | mg/l | Mức độ ăn mòn/ Asses. | mg/l | Mức độ ăn mòn/ Asses. | Giá trị | Mức độ ăn mòn/ Asses. | mg/l | Mức độ ăn mòn/ Asses. |
| HK5 | 5.8 | Không/ No | 0.0 | Không/ No | 5.0 | Không/ No | 7.8 | Không/ No | 3.68 | Không/ No |
| HK9 | 5.1 | Không/ No | 0.0 | Không/ No | 4.61 | Không/ No | 7.8 | Không/ No | 3.71 | Không/ No |
| HK10 | 6.0 | Không/ No | 0.0 | Không/ No | 4.35 | Không/ No | 7.8 | Không/ No | 3.96 | Không/ No |
| HK15 | 5.7 | Không/ No | 0 | Không/ No | 4.66 | Không/ No | 7.7 | Không/ No | 3.94 | Không/ No |

Kết luận: Nước dưới đất không có tính ăn mòn bê tông (TCVN 12041:2017).

Conclusion: The groundwater is assessed as non-corrosive to concrete in accordance with TCVN 12041:2017.

  - Địa chất động lực công trình/Geological hazards

- Trong khu vực khảo sát chưa phát hiện thấy các hoạt động địa chất động lực công trình gây bất lợi cho công trình.

No engineering geological hazards or adverse geological dynamic processes that could affect the stability and safety of the proposed structures have been observed within the investigation area.

- Căn cứ theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam: TCVN 9386:2012 khu vực khảo sát nằm trong vùng có động đất cấp VII (theo thang MSK-64).

In accordance with TCVN 9386:2012, the investigation area is situated within a seismic zone of intensity VII on the MSK-64 scale.

- CÁC Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ, LƯU Ý, ĐỀ XUẤT/ EVALUATION, REMARKS, AND RECOMMENDATIONS

Qua kết quả khảo sát rút ra một số nhận xét sau:

Based on the investigation results, the following remarks can be made:

  - Các ý kiến đánh giá.

- Về địa hình: Địa hình khu vực khảo sát khá bằng phẳng nên thuận lợi cho công tác vận chuyển máy móc cũng như thi công công trình.

Topography: The investigation area is relatively flat, which is favorable for equipment mobilization and construction activities.

- Về địa tầng và tính chất xây dựng của các lớp đất: Địa tầng khu vực khảo sát gồm các lớp có sức chịu tải và khả năng biến dạng khác nhau. Từ trên xuống dưới nền đất bao gồm các lớp như sau:

Strata and soil properties: The subsurface profile within the investigation area consists of layers with varying bearing capacities and deformation characteristics. From top to bottom, the soil strata are described as follows:

+ Lớp (ĐL): Lớp đất lấp

Layer ĐL: Fill-top soil

+ Lớp 1: Á sét, màu xám nâu, xám ghi, trạng thái dẻo mềm. Lớp này có sức chịu tải và khả năng biến dạng trung bình-thấp (R0 = 1.03 kG/cm2; E0 = 58.2 kG/cm2).

Layer 1: Sandy CLAY, brownish grey, medium stiff state. This layer has moderate bearing capacity and moderate-high deformation characteristics.

+ Lớp 2: Cát mịn, màu xám nâu, xám ghi, kết cấu xốp. Lớp này có sức chịu tải thấp và khả năng biến dạng lớn (R0 = 0.53 kG/cm2; E0 = 49.0 kG/cm2).

Layer 2: Fine SAND brownish grey, loose density. This layer has low bearing capacity and high deformation characteristics.

+ Lớp 3: Cát hạt mịn, màu xám nâu, xám ghi, kết cấu chặt vừa. Lớp này có sức chịu tải và khả năng biến dạng trung bình-thấp (R0 = 0.80 kG/cm2; E0 = 63.0 kG/cm2).

Layer 3: Fine SAND, brownish grey, medium dense density. This layer has moderate-low bearing capacity and deformation characteristics.

+ Lớp 4: Á sét, màu xám ghi, xám nâu, trạng thái dẻo mềm. Lớp này có sức chịu tải trung bình và khả năng biến dạng trung bình-thấp (R0 = 1.04 kG/cm2; E0 = 56.1 kG/cm2).

Layer 4: Sandy CLAY, brownish grey, medium stiff state. This layer has moderate bearing capacity and moderate-high deformation characteristics.

+ Lớp 5: Á sét, màu xám nâu, xám ghi, trạng thái dẻo cứng. Lớp này có sức chịu tải và khả năng biến dạng trung bình (R0 = 1.41 kG/cm2; E0 = 102.2 kG/cm2).

Layer 5: Sandy CLAY, brownish grey, stiff state. This layer has moderate bearing capacity and deformation characteristics.

+ Lớp 6: Cát hạt mịn, màu xám ghi, xám nâu, kết cấu chặt vừa. Lớp này có sức chịu tải và khả năng biến dạng trung bình (R0 = 1.67 kG/cm2; E0 = 148.5 kG/cm2).

Layer 6: Fine SAND, brownish grey, medium dense density

+ Lớp 7: Á sét, màu xám nâu, xám ghi, trạng thái dẻo cứng. Lớp này có sức chịu tải và khả năng biến dạng trung bình (R0 = 1.36 kG/cm2; E0 = 87.9 kG/cm2).

Layer 7: Sandy CLAY, brownish grey, medium stiff state. This layer has moderate bearing capacity and deformation characteristics.

+ Lớp 8: Á cát, màu xám nâu, xám ghi, trạng thái dẻo. Lớp này có sức chịu tải và khả năng biến dạng trung bình (R0 = 1.28 kG/cm2; E0 = 123.7 kG/cm2).

Layer 8: Clayey SAND, brownish grey, plastic state. This layer has moderate bearing capacity and deformation characteristics.

+ Lớp 9: Cát hạt mịn, màu xám nâu, xám ghi, kết cấu chặt vừa-chặt. Lớp này có sức chịu tải cao và khả năng biến dạng thấp (R0 = 1.87 kG/cm2; E0 = 159.0 kG/cm2).

Layer 9: Fine SAND, brownish grey, medium dense-dense density. This layer has high bearing capacity and low deformation characteristics.

+ Lớp 10: Á sét, màu xám nâu, xám ghi, trạng thái dẻo cứng. Lớp này có sức chịu tải và khả năng biến dạng trung bình (R0 = 1.40 kG/cm2; E0 = 95.9 kG/cm2).

Layer 10: Sandy CLAY, brownish grey, stiff state. This layer has moderate bearing capacity and deformation characteristics.

+ Lớp 11: Cát hạt mịn, màu xám ghi, xám nâu, xám vàng, kết cấu chặt-rất chặt. Lớp này có sức chịu tải rất cao và khả năng biến dạng rất thấp (R0 = 6.67 kG/cm2; E0 = 411.0 kG/cm2).

Layer 11: Fine SAND, brownish grey, dense-very dense density. This layer has very high bearing capacity and very low deformation characteristics.

Như vậy, có thể thấy nền đất yếu bao gồm các lớp đất có sức chịu tải và khả năng biến dạng khác nhau từ trung bình-thấp đến rất cao. Trong đó, lớp 9 và 11 có sức tải cao-rất cao và khả năng biến dạng thấp; các lớp còn lại có sức chịu tải trung bình.

In general, the subsurface soils within the investigation area comprise layers with varying bearing capacities and deformation characteristics, ranging from low to very high. Among these, layers 9 and 11 are characterized by high to very high bearing capacity and low compressibility, whereas the remaining layers generally exhibit moderate bearing capacity.

  - Lưu ý khi thi công/ Notes for Construction

Trong trường hợp thi công hố móng đào sâu (bể nước ngầm, bể xử lý nước thải…) cần có giải pháp ổn định thành hố móng. Các phương pháp có thể kể đến như ép cừ laser, khoan cọc tường vây… (Phương án cụ thể cần phải được Tư vấn thiết kế và Chủ đầu tư tính toán đối với mỗi hạng mục riêng).

In the case of deep excavation works for foundations (such as underground water tanks, wastewater treatment tanks, etc.), appropriate measures shall be adopted to ensure the stability of the excavation sides. Possible methods may include sheet pile installation, diaphragm wall construction, etc. (The specific solution should be designed and determined by the Design Consultant and the Client for each individual structure/item)

  - Đề xuất phương án móng/ Proposed Foundation Solutions

Công trình dự kiến xây dựng là “Nhà máy Casper Hà Nam” có nhiều hạng mục có tải trọng khác nhau như nhà xưởng, kho chứa. Dựa trên đặc điểm quy mô công trình, đặc điểm cấu trúc nền đất và tính chất xây dựng của các lớp đất, đưa ra một số kiến nghị sau:

Đối với các công trình nhà thấp tầng có tải trọng trung bình-nhỏ, có thể sử dụng giải pháp móng cọc BTCT đúc sẵn ngàm vào lớp 3 hoặc lớp 5, tùy thuộc vào từng vị trí xây dựng công trình. Đối với các công trình có tải trọng lớn, nên sử dụng giải pháp móng cọc khoan nhồi hoặc cọc BTCT đúc sẵn với mũi cọc tựa lớp 11.

Casper Ha Nam Factory comprises various structures with different loading conditions, such as factory buildings and warehouses. Based on the scale and characteristics of the proposed structures, the subsurface conditions, and the engineering properties of the soil layers, the following recommendations are made as follows:

For low-rise structures with small to moderate loads, precast reinforced concrete piles may be adopted, with the pile tips embedded into Layer 3 or Layer 5, depending on the specific location of each structure.

For heavily loaded structures, bored piles or precast reinforced concrete piles bearing on Layer 11 are recommended.

- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ/ CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

Công tác khoan khảo sát địa chất công trình như đã nêu ở trên, đã cung cấp đầy đủ tài liệu cho công tác thiết kế và thi công nền móng công trình. Dựa vào đặc điểm cấu trúc nền đất, quy mô tải trọng công trình và vị trí xây dựng, có thể sử dụng giải pháp móng cọc (BTCT đúc sẵn, cọc khoan nhồi).

The geotechnical drilling investigation works, as presented above, have provided sufficient data for the design and construction of the project foundation system. Based on the characteristics of the subsurface soil profile, the magnitude of structural loads, and the project location, pile foundations (precast reinforced concrete piles and bored piles) may be adopted.

Tư vấn thiết kế sẽ là người lựa chọn phương án móng, chiều sâu móng phù hợp cho mỗi vị trí và tải trọng của kết cấu hạng mục công trình tại các vị trí đó.

The design consultant shall determine the appropriate foundation solution and foundation depth for each location in accordance with the structural load and characteristics of the corresponding project component.

Trong quá trình thi công nếu có sai khác so với báo cáo khảo sát địa chất, cần thông báo cho chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu khảo sát để cùng giải quyết.

During the construction process, if any discrepancies from the geotechnical investigation report are encountered, they shall be promptly reported to the Employer, the design consultant, the supervision consultant, and the investigation contractor for coordinated review and resolution.

# CÁC PHỤ LỤC/APPENDICES

Phụ lục 1: Mặt bằng vị trí các hố khoan khảo sát.

Appendix 1: Layout plan of borehole locations

Phụ lục 2: Hình trụ hố khoan.

Appendix 2: Borehole logs

Phụ lục 3: Mặt cắt địa chất công trình.

Appendix 3: Engineering geological cross-sections

Phụ lục 4: Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý các lớp đất.

Appendix 4: Summary table of physical and mechanical properties of soil layers

Phụ lục 5: Bảng tổng hợp kết quả thí nghiệm các mẫu đất.

Appendix 5: Summary table of laboratory test results for soil samples

Phụ lục 6: Biểu chi tiết kết quả thí nghiệm mẫu đất

Appendix 6: Detailed laboratory test results for soil samples

Phụ lục 7: Biểu chi tiết kết quả thí nghiệm mẫu nước

Appendix 7: Detailed laboratory test results for water samples